附表一：

云浮市2018年建筑工地施工扬尘、污水排放专项检查情况通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 金山豪庭商住小区 | 广州一建建设集团有限公司 | 广西天柱建设管理有限公司 | - 部分道路未做硬化，需封闭道路； - 施工道路中泥浆车遗洒未清理。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 2 | 市城区 | 御龙山水花园（一期） | 茂名市第三建筑集团有限公司 | 深圳市招商工程项目管理有限公司 | - 建设单位支付扬尘、污水治理费用未能提供相关凭证； - 未安装扬尘污染在线监测设施； - 二期开挖土方处出口到市政道路的接驳路要定期安排人员进行清扫； - 三级沉淀池内过水口设置不够合理。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 3 | 市城区 | 云浮市城区城北公共租赁房工程（一期） | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 河南建达工程咨询有限公司 | - 部分回填土方堆积，无遮盖； - 场地建筑杂物较多，无清理，无遮盖，无归类堆放。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 4 | 市城区 | 筠城南山春天一期（低层）住宅 | 广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 珠海市城市开发监理有限公司 | - 裸露土覆盖要加强； - 施工主要道路清扫要加强； - 扬尘污染在线监测设施要尽快落实； - 落实专人管理扬尘治理工作。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 5 | 市城区 | 恒信·峰景花园 | 广东金华城建设工程有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | - 场地内地面积尘较多； - 部分砂堆料无遮盖。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 6 | 市城区 | 云浮京都国际商业中心（一期） | 泸州市西联建筑安装工程有限公司 | 佛山市顺德区保顺工程建设监理有限公司 | - 未建立施工扬尘、污水治理责任制； - 工地现场裸露土覆盖要加强； - 施工道路浮泥要及时清扫； - 施工现场湿法作业要加强； - 监理规划中扬尘、污水治理措施要补充完善。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 7 | 市城区 | 嘉骏广场 | 茂名市建筑集团有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | - 建筑材料堆放混乱； - 建筑垃圾未及时清理； - 地下室顶板浮尘未及时清理； - 车辆出入冲洗台账要完善。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 8 | 市城区 | 金濠花苑小区建设项目A区9-13座、15-16座 | 广东金华城建设工程有限公司 | 广东健城建设监理有限公司 | - 未建立扬尘、污水治理责任制； - 现场裸露土覆盖要加强； - 施工道路浮泥要及时清理； - 建筑材料堆放混乱； - 建筑垃圾、生活垃圾未及时清理。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 9 | 市城区 | 云浮市恒宇城商住小区（A区一期）3、5、6栋及地下室 | 云浮市建筑工程有限公司 | 云浮市永安建设监理有限公司 | - 建筑垃圾未及时清理； - 未制定扬尘、污水治理专项方案，未建立扬尘、污水治理责任制； - 建筑砂石覆盖不足； - 地下室顶板浮泥未及时清理； - 施工现场积水未及时处理； - 建筑材料堆放混乱； - 项目二期与三期之间的围挡需要马上落实分隔。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 10 | 市城区 | 翠辉财富公馆 | 广东云凯集团有限公司 | 广东正茂工程管理有限公司 | - 建筑材料堆放混乱； - 建筑垃圾未及时清理； - 监理规划中施工扬尘、污水治理措施未提供检查； - 监理单位下发关于扬尘、污水治理的整改通知未提供检查。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 11 | 市城区 | 碧桂园领誉项目一号、二号、三号楼及地下室 | 浙江中垚建设有限公司 | 广东建东工程监理有限公司 | - 现场搅拌砂浆需要搭设防尘棚； - 沉淀池、洗车槽的淤泥要及时清理； - 建筑用砂需要及时覆盖； - 施工道路积泥要及时清理； - 冲洗车辆的废水要收集做好排放工作，不能流出到市政道路； - 施工现场要加强湿法作业。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 12 | 市城区 | 碧桂园蟠龙府项目1号楼、2号楼、3号楼及地下车库工程 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | - 建筑砂石覆盖要加强； - 现场搅拌砂浆要搭设防尘棚； - 施工主要道路浮泥未及时清理； - 场地内洗车槽淤泥未及时清理； - 冲洗车辆记录不齐全，无时间、无洗车人签名； - 场地内施工要加强湿法作业，防止扬尘； - 主要施工道路未硬底化。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 13 | 市城区 | 景秀轩（A、B、C栋） | 云浮市第三建筑工程公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | - 工地建筑用砂土未覆盖完善，工地围挡需要加强； - 高压冲洗车辆设备放置位置不合理； - 工地内废水、生活区污水未合理排放； - 场地内建筑材料堆放混乱； - 建筑垃圾未及时清理，监理规划未能提出扬尘、污水治理措施； - 售楼部上方防护棚搭设宽度不足，塔吊回转方向不合理。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 14 | 市城区 | 世纪豪庭 | 浙江浙东建设有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | - 三级沉淀池要及时清理； - 洗车槽淤泥要清扫干净； - 需要完善建筑扬尘、污水排放治理相关档案资料。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； |
| 15 | 市城区 | 碧桂园天玺项目1号楼1座、1号楼2座、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、8号楼6班幼儿园及地下车库 | 浙江中垚建设有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | - 主要进场道路内段路面积尘严重，车辆行驶时产生较大扬尘，硬化不足； - 部分砂料无遮盖或者覆盖； - 材料加工场地面积尘较多，未及时清理。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 16 | 市城区 | 云浮恒大城24-27#楼及地下室 | 中间四局第五建筑工程有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | - 场地内基坑施工临时道路浮尘较为严重，无洒水压尘； - 基坑凿石方作业扬尘较大，无洒水压尘； - 基坑周边部分土边坡裸露土未覆盖； - 基坑内部分平整、回填土方作业无洒水压尘； - 监理单位在监理规划中没有提出针对施工扬尘、污水治理等相关措施，且无整改记录。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 17 | 市城区 | 大承·翰林华府三期 | 广东九洲建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 1、二、三期连接处道路未硬底化，材料堆放混乱，垃圾较多，未及时清理； 2、钢筋加工场未全硬底化，局部堆放区未硬化； 3、基坑底未作业的裸露土未覆盖，正在作业的喷淋降尘设备较少； 4、场内道路路面未清洁； 5、施工单位未建立扬尘、污水治理责任制，项目扬尘、污水治理实施方案内容不充实，缺少针对性； 6、监理单位未将扬尘、污水治理纳入监理规划。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 18 | 市城区 | 文昌花园 | 云浮市第三建筑工程公司 | 云浮市金匠工程监理有限公司 | - 视频实名制系统未启用； - 建筑砂土未采取有效遮盖措施； - 建筑垃圾未及时清运，在现场堆放未采用密闭式防尘网遮盖； - 工地内主要道路积尘较多，未及时清洗； - 洗车槽淤泥未及时清理，三级沉淀池淤泥未及时清理。 - 环市路侧出口未按照“七个一”配置要求搭设； - 未落实监理单位2018年10月31日发出的《监理工程师通知书》（20181031）要求的扬尘整治要求。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 19 | 市城区 | 富林大厦 | 云浮市第三建筑工程公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | - 现场建筑垃圾覆盖不严，生活垃圾未及时清理； - 建筑模板堆放混乱； - 建筑用砂未及时遮盖； - 建设单位支付扬尘、污水治理费用未能提供； - 现场设置了多个出入口，未能落实“七个一”配置要求； - 施工单位未建立扬尘、污水治理责任制和实施方案； - 监理单位未在监理规划中提出监理措施，未对现场扬尘质量存在问题发出整改要求； - 未能提供门岗制度实施情况资料； - 实名制系统未投入使用。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 20 | 市城区 | 荔园新天地花园二期多层及低层住宅 | 佛山市晋开建筑工程有限公司 | 广东高宏建设监理有限公司 | - 场地内非作业区的裸露土未覆盖，未采取洒水等降尘措施 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 21 | 市城区 | 翔顺金山豪苑8#-13#、15#-23#、25#-28#低层住宅 | 广东翔顺建筑工程有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | - 挖土方作业无洒水降尘； - 部分建筑砂土未覆盖； - 部分裸露土未覆盖； - 监理单位未将扬尘、污水治理措施纳入监理规划。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 22 | 市城区 | 英伦豪城商住小区二期 | 广西粤海建工集团有限公司 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | - 门口垃圾未清理； - 道路两侧淤泥未清理； - 别墅侧部分裸露土未覆盖； - 钢筋加工区场地积尘严重，无洒水降尘； - 基础土方未作业区域无覆盖； - 监理单位对施工单位扬尘、污水治理落实力度不足。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 23 | 市城区 | 雍景园 | 广东云凯建工集团有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | - 场地内有积尘，需及时清理； - 建筑用砂未覆盖； - 出入口没有设置车辆放行杆； - 监理规划未提出扬尘、污水治理相关措施，监理整改单未及时回复。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 24 | 市城区 | 兆景·金域蓝湾12-18号楼及地下室二期 | 佛山市房间集团有限公司 | 广东穗峰建设工程监理有限公司 | - 施工场地内大部分裸露土未覆盖或遮盖； - 施工主要道路积泥未及时清理。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 25 | 市城区 | 农民工培训子项目新建教学楼1栋、综合楼1栋、体育馆1栋 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | - 施工场地内建筑垃圾较多，未及时清理； - 施工出入口洗车设备未启用，车辆出入无冲洗； - 土方运输车运输土方无遮盖及防尘措施； - 场内部分建筑用砂无遮盖措施； - 监理规划无针对扬尘、污水治理相关措施，监理单位对项目扬尘、污水治理无相关整改记录。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 26 | 市城区 | 云浮市妇幼保健院扩建工程（住院楼） | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | - 建筑废料、垃圾堆积严重，未及时清理及覆盖； - 建筑用砂堆场未能覆盖； - 场内地面积尘严重，积泥、积水严重，无洒水降尘措施； - 施工单位未建立施工扬尘、污水治理责任制，实施方案缺污水治理内容。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 27 | 市城区 | 蟠龙湾雅苑1栋、2栋、7栋、8栋商业及地下车库 | 肇庆市建筑安装工程有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | - 正在进行的基础施工区域裸土未覆盖； - 堆场材料混乱、地面积尘； - 施工道路路面积尘、积泥未及时清扫压尘。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 28 | 市城区 | 云浮市云城区西花岗市政综合建设项目地块六（商住楼A、B及商铺1#） | 广东大城建设集团有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 1、施工道路积尘较多，无洒水压尘措施。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 29 | 市城区 | 华盛·圆坊都荟花园一期二标段 | 广东城市建设集团有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | - 挖土方作业无抑尘措施； - 建筑废料未能及时清理和遮盖； - 材料加工场地面积尘较多； - 建筑砂土未覆盖； - 未开发区域裸土未覆盖； - 主要进出施工道路积尘较多； - 搬运砂土作业无洒水措施； - 水泥砂堆放区域扬尘严重； - 场内裸土较多，未覆盖； 10、监理单位对施工扬尘、污水治理无相关整改记录。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 30 | 市城区 | 星耀华庭南区 | 广东永和建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | - 南区场地大部分裸土未覆盖； - 洒水设施不足，部分围墙顶部无洒水喷淋设备； - 现场周边道路扬尘较大，未进行洒水降尘。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 31 | 市城区 | 天湖半岛地下室、1幢、2幢 | 广东广基建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | - 基坑土方施工未采取覆盖、分段作业、择时施工等防尘降尘措施； - 部分施工道路路面未硬化，积尘严重； - 建筑土方未采用密闭式防尘网覆盖。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |
| 32 | 市城区 | 荔园新天地花园一期多层及低层住宅 | 汕头市金海建筑有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | - 建设单位未能提供及时支付施工扬尘、污水治理费用的凭证； - 施工道路积泥严重，未及时清理； - 三级沉淀池淤泥未及时清理； - 建筑垃圾未及时清理，建筑材料堆放混乱。 | 1、发出《扬尘整治整改通知书》1份； 2、进行质量安全违规行为记分5宗5条21分。 |