附表一：

云浮市2018年第2季度全市房屋市政工程质量安全环保施工管理执法抽查情况通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 云浮城市花园四期住宅及地下室工程 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 质量： 1、未见填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告； 2、未使用实心砖砌小于60cm的砌体； 安全： 1、部分楼梯、楼层临边防护不严或无防护； 2、3名电工、1名塔吊司机、3名架子工操作证不符合要求； 3、楼顶飘板处支架无方案； 4、个别钢丝绳绳长不足，转角处缺吊环； 5、个别安全网及挡脚板拉设不严； 6、现场施工电线拉接不规范，个别线路拖地； 7、塔吊基座积水，项目排水措施未完善，地下室积水较多，污水未做到三级沉淀排放； 8、个别施工升降机平台安全门未及时关闭； 9、高处作业无防护措施； 10、外架内侧与建筑物间隙过大无防护。 扬尘： 1、现场搅拌砂浆未采用有效封闭措施； 2、砂料无覆盖。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗9条34分。 |
| 2 | 市城区 | 广东大荣电力工程有限公司商住楼建设工程 | 广东大荣建设工程有限公司 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 质量： 1、首层柱钢筋偏位严重； 安全： 1、监理单位未能提供三类人员、特种作业人员审批记录； 2、临时用电、模板支撑无验收记录； 3、架子工证件未能提供核查，无技术交底； 4、危险性较大的分部分项工程无技术交底，无相关验收记录； 5、未组织安全事故应急演练； 6、部分基坑临边防护不足； 7、临时用电重复接地不符合要求，线路乱拉接、拖地，漏电保护器个别参数不符； 8、局部高支模（C-E轴交1-2轴、层高8.75米）无专项方案、无经专家论证； 9、模架工程个别模架顶托伸出过长，剪刀撑不足； 10、外架立杆基础不牢固、部分立杆悬空、架体无拉接、无斜撑； 11、现场机具无保护接零，圆盘锯无防护罩、无专用电箱、闸具外露。 扬尘： 1、扬尘防治未建立制度档案文件； 2、部分围挡缺失、未连续封闭； 3、一侧围挡不美观、不牢固。 4、未设置三级沉淀池。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、发出《责令局部停工整改指令书》1份； 5、进行质量安全违规行为记分6宗8条48分。 |
| 3 | 市城区 | 景秀轩（A、B、C栋） | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 质量： 1、混凝土试块抗压强度未统计评定、检测报告收集不及时； 2、监理单位对重点部位、关键工序实施旁站监理未有记录表； 安全： 1、基坑局部临边防护不严、排水设施不完善，未提供基坑验收记录，基坑边违规堆载钢筋等建材； 2、钢筋加工场未设防护棚，电箱材质不符、加工机械未做到一机一闸一箱一漏、接零保护不到位，违规使用花线； 3、电箱设置不规范、部分电缆拖地、漏电参数过大、存在乱拉接； 4、未能提供架子工证件核查； 5、模板支架缺水平杆、安装作业面临边无防护； 6、外脚手架搭设与施工进度不一致； 7、监理单位未针对危大工程制定相关监理规划； 8、未提供生产安全事故应急救援演练相关资料； 9、未提供安全帽、安全带、安全网产品质量合格证。 扬尘： 1、项目内部分露土无覆盖； 2、车辆放行栏杆未设置； 3、沉淀池堵塞。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分6宗10条45分。 |
| 4 | 市城区 | 碧桂园领誉项目一号楼、二号楼、三号楼及地下室 | 浙江中垚建设有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 质量： 1、项目商铺已封顶，未组织图纸会审； 2、无地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告； 3、混凝土无送检； 4、钢筋报告无见证取样送检，无商品混凝土质量证明文件； 5、无混凝土施工记录、无隐蔽工程验收记录和检验批验收记录； 6、部分混凝土麻面、蜂窝； 7、监理单位对钢筋进场未进行审查； 8、监理单位未审查分包单位资质； 9、监理单位未对重点部位、关键工序实施旁站监理； 10、基础分部未验收已进行下一步工序施工。 安全： 1、监理单位未将扬尘治理纳入监理规划； 2、监理单位未审查施工单位资质、安全生产许可证、三类人员和特种作业人员资格证书； 3、监理单位未组织人员对危大工程进行验收； 4、监理单位对发现的隐患未跟踪整改落实情况； 5、施工单位未提供架子工证件，个别电工证件不符； 6、项目经理未履行带班检查制度； 7、危大工程施工前未进行安全技术交底； 8、未建立安全隐患排查制度，无生产安全事故应急救援演练； 9、安全帽、安全带、安全网无产品质量合格证； 10、局部高支模无搭设方案及计算说明； 11、塔吊未提供验收合格资料； 12、基坑工程专项方案未按专家意见及时修改完善，未能提供专项施工方案核查； 13、施工过程中未进行监测； 14、基坑放坡不符合规范要求； 15、基坑边违规堆载钢材，车道与坑边安全距离不足； 16、部分基坑边无防护栏； 17、临时用电未按三级配电二级保护设置、个别电箱不便操作、电缆拖地； 18、项目存在高低交叉作业； 19、外脚手架搭设与施工进度不一致，楼层临边防护不严。 扬尘： 1、道路硬底化不足。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、发出《责令全面停工整改指令书》1份； 5、发出《责令停止违法行为通知书》1份； 6、进行质量安全违规行为记分6宗18条93分。 |
| 5 | 新兴县 | 新兴县华盈包装材料有限公司宿舍楼、厂房、办公楼、机修车间 | 新兴县新力建筑工程有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 质量： 1、工程质量整改联系单未及时回复； 安全： 1、未按项目实际编制危大工程清单，部分专项方案无审核日期，危大工程无验收记录、安全资料未完善，无临时用电验收记录； 2、个别电箱违规采用木底板，设备用电无接零保护； 3、楼梯临边无防护； 4、井架附墙不规范； 5、监理单位对三类人员和特种作业人员审查无记录； 6、项目总监对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审查无审批日期； 7、监理单位无井架安装旁站记录； 8、监理单位未按规定组织人员对危险性较大分部分项工程进行安全验收； 9、监理单位对下发的安全隐患整改通知书未跟踪； 10、无项目经理带班检查记录，无建筑安全隐患排查制度，无安全应急演练； 11、起重机械运行安全检查无记录； 12、起重机械无维保记录； 扬尘： 1、项目内部分砂土未有覆盖； 2、出入口未有相关冲洗设施； 3、沉淀池堵塞。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分7宗11条61分。 |
| 6 | 新兴县 | 祥利广场1、2、3、4、5、6#商住楼、市场及车库 | 广东金辉华集团有限公司 | 云浮市金匠工程监理有 | 质量： 1、隐蔽工程验收记录与实际不符（现场并没有焊接、机械连接）； 2、监理单位未对质量通病方案进行审查； 3、3#楼3层柱（3-C交3-11）设计强度为C40，回弹法实测强度为36.9mPa；3#楼9层柱（3-C交3-8）设计强度为C35，回弹法实测强度为22.6mPa；3#楼11层柱（3-5交3-G）设计强度为C30，回弹法实测强度为23.4mPa； 4、现场无标准养护室，混凝土标准养护试件涉嫌不是现场制作。 安全： 1、未见危险性较大的分部分项工程清单； 2、监理单位未将扬尘治理纳入规划，实施细则未包括起重机械； 3、高大模板、起重机械无监理旁站记录； 4、无生产安全事故应急救援演练； 5、监理单位对三类人员和特种作业人员审查无记录； 6、悬挑式卸料平台安全技术交底资料未提供； 7、电梯井口、楼梯边防护缺失，个别出入口无防护； 8、起重机械顶升、加节、附着无交底记录； 9、模板、外脚手架、临边防护等工程无验收记录； 10、安全网挂设不严、部分作业层缺挡脚板、作业层防护栏杆不符合要求； 11、3名专职安全员均不在岗，无公司及项目安全检查记录。 扬尘： 1、扬尘整治内业资料管理未能提供； 2、部分砂土未有覆盖； 3、未设置车辆冲洗设施及放行栏杆等扬尘整治措施要求。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、发出《责令全面停工整改指令书》1份； 5、进行质量安全违规行为记分8宗27条135分。 |