附表一：

云浮市2018年第3季度全市房屋市政工程质量安全环保施工管理执法抽查情况通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 文昌花园1幢、2幢、3幢、5幢（1-6幢商铺）及地下室项目工程 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 云浮市金匠工程监理有限公司 | 质量： 1、主体拉结筋长度不够，不符合规范要求； 2、部分混凝土底脚有蜂窝、露筋、麻面现象； 3、部分梁底未清洁已浇筑混凝土； 4、现场未有样板引路； 5、项目负责人、项目总监不在岗； 6、发现部分桩（603号）浇筑时间是2017年8月5日，但砼送检日期为2018年1月31日，超令期120日； 7、部分桩隐蔽工程资料未写日期； 8、实体抽查六层柱（1-6交1/1-5）设计强度C40，回弹法检测是38.4MPa； 9、基础分部未验收，1幢已施工至17层，2幢已施工至15层，3幢已施工至10层，5幢已施工至6层。 安全： 1、消防水源未按进度设置，拆模作业无消防器材配备； 2、检查钢筋加工场设置分配电箱浸水严重，检查塔吊开关箱漏电开关参数不符合要求； 3、检查1#塔吊加节无验收记录； 4、监理单位无危大工程监理实施细则，无旁站、验收资料。 扬尘： 1、现场有土方无覆盖。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份；4、发出《责令全面停工整改指令书》1份； 5、发出《查封（扣押）决定书》1份 6、进行质量安全违规行为记分8宗23条129分。 |
| 2 | 市城区 | 农民工培训子项目新建教学楼1栋、综合楼1栋、体育馆1栋 | 深圳市华岳建筑工程有限公司 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 质量： 1、部分柱头有蜂窝、麻面； 2、项目负责人不在岗； 3、抽查检测首层柱混凝土设计C30平均值42.6MPa，标准差3.86，推定值36.3MPa。（B2柱）； 4、总监不在岗。 安全： 1、施工单位、监理单位对于危大工程管理不完善，未建立台账、进行专项巡检、验收等工作； 2、高处作业（天面构造柱位置）未设置作业平台，防护不足； 3、出入口无防护棚； 4、外架安全网破损，未满挂； 5、电缆存在拖地情况，穿过脚手架无防护； 6、局部位置脚手架堆物过多。 7、相关安全动态扣分情况，检查于7月23日市安监站已进行动态扣分，本次检查不作重复扣分处理。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分17宗17条60分。 |
| 3 | 市城区 | 星耀华庭东区 | 广东永和建设集团有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 质量： - 现场混凝土孔洞、麻面较多； - 柱头存在移位现象； - 柱存在涨肚现象； - 未设置样板引路； - 进行下一步施工前未进行阶段验收； - 未实施工程质量通病防治的相关措施； - 项目负责人不在岗； - 监理未对施工现场存在的混凝土孔洞、麻面等质量问题发出过整改通知书； - 抽测3号楼首层柱设计值C30，推定值32.8MPa； - 抽检钢筋Φ12、Φ14、Φ18、Φ20四组。 安全： - 项目施工通道简陋，排水不畅； - 场内未完成工完场清的要求，材料堆放混乱； - 有落地卸料平台搭设不规范：未独立搭设，无限载标识，平台侧面未使用硬质材料封闭； - 建筑物楼梯间顶层位置、卫生间沉池位置支模搭设不规范，使用型钢悬空作支面的不合理做法，方案无描述； - 有电缆缠绕于脚手架，违规搭设； - 脚手架未合理布设连接件。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分12宗12条51分。 |
| 4 | 市城区 | 嘉骏广场 | 茂名市建筑集团有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | 质量： 1、施工现场柱脚有麻面现象； 2、项目监理工程师不在岗； 3、未设置样板引路； 4、施工现场未设置混凝土标准养护室； 5、现场回弹：负二层柱，1-3交1-E设计强度C40，推定值：42.9MPa，抽查钢筋5组：φ12、φ14、φ16、φ18、φ25。 安全： 1、安全网、支撑材料、脚手架构件等无送检记录； 2、安全技术交底无层级交底，交底无针对性，无分部位交底； 3、外脚手架现场使用悬挑工艺（局部悬挑将超20米），专家论证方案无相关描述； 4、施工用电总、分配电箱未合理设置重复接地，无分路标识，总箱有一路布线未5、设置总隔离开关，电箱无线路图，个别钢筋机械无开关箱； 6、楼层消防水源覆盖面不足，管径过小； 7、监理单位未编制危大工程监理实施细则，无巡视检查记录，未建立相关台账等。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分11宗11条32分。 |
| 5 | 罗定市 | 罗定市恒晖翰林苑（二期） | 广东瑞丰建设有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 质量： 1、首层剪力墙脚凸出5cm未修补； 2、标准养护室没有温度计； 3、样板引路只有主体砌体部分，砌体项目没有做； 4、地基分部验收申请表记录等没有登记申请验收时间； 5、标准养护混凝土汇总表、计算表等没有相关负责人签名； 6、C栋2层柱C-3交C-C设计强度C45，推定值：49.1MPa，C栋8层柱C-14交C-C设计强度C40，推定值41.9MPa，C栋6层柱C-4交C-J设计强度C35，推定值29.7MPa； 7、抽检钢筋共4组：φ14、φ16、φ18、φ20。 安全： 1、施工用电总配电室设置不规范：堆放杂物、易燃品，无电气灭火器，总配电室2、配电箱未使用配电屏合理分路； 3、塔吊、人货梯开关箱的漏电开关参数偏大； 4、现场氧气、乙炔瓶管理不规范，随意摆放； 5、脚手架出入口未设置防护棚； 6、消防水源设置不规范，消防水管使用PVC材质，接口过少，无消防管带等； 7、电梯口防护门不严密，网格过宽，无挡脚板。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分19宗31条127分。 |
| 6 | 罗定市 | 罗定市龙洲中路55号阳光里商住小区 | 湖北中民建筑工程有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 质量： - 首层砌体门洞过梁入墙长度、厚度不规范； - 未见样板引路； - 施工资料管理混乱，未作施工日志记录； - 没有设置混凝土标准养护室； - 总监不在岗； - 混凝土回弹值：2栋3层柱43交L设计强度C50，推定值43.8MPa； - 抽检钢筋：φ16、φ18、φ22、φ25； - 监理公司未发出过质量整改通知单； - 未提供隐蔽工程验收资料。 安全： - 施工用电不符合TN-S系统要求，用电组织设计简单，无针对性，无平面图，现场未合理设置总配电箱及分配电箱，未设置重复接地，分配箱一漏多分路设置，开关箱破损，漏电开关参数偏大等； - 钢筋加工场无防护棚，钢筋机具无开关箱，现场小型机具、手持用电机具随意接长线，乱拉接等； - 楼层未设置消防水源； - 危大工程无有效管理：无台账、无巡视、无验收，特种作业人员无进场查验等； - 后浇带无防护。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分19宗31条139分。 |
| 7 | 郁南县 | 连滩镇名汇盛世住宅楼（第一期B1、B2幢、地下室） | 江西省第一房屋建筑公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 质量： - 局部梁柱有蜂窝，局部柱有涨模现象； - 未进行基础验收已进入下一步施工； - 钢筋原材料未经检验合格使用，未见所有材料的检验合格报告； - 未能提供隐蔽资料； - 未见混凝土施工记录、材料进场验收记录； - 检验批质量验收记录中每条柱的验收日期空白； - 混凝土工程浇灌审批表未盖章，日期空白； - 项目负责人不在岗； - 总监不在岗； - 现场回弹：首层柱（2-9交2-3）推定值：32.3MPa，设计强度C40，未达到设计标号。 安全： 1、施工单位安全管理资料缺失，未能提供有效的管理制度、责任制、定期检查、人员管理、特殊作业、安全交底、验收等资料； 2、监理单位未编制专项监理实施细则、整改无跟踪记录、存在实质安全隐患无工作记录； 3、文明施工较差，围挡不符合标准，场地泥泞，施工现场无消防器材，生活区与作业区无分隔，板房无验收记录； 4、塔吊无检测合格报告情况下违规验收使用； 5、超过一定规模外脚手架无专家论证程序、无验收记录、无材料送检报告等； 6、现场一层外侧违规搭设落地卸料平台，防护不严，简陋； 7、用电不符合三级配电两级防护要求，钢筋加工场机械无开关箱； 8、梯边防护进度不满足主体要求，电梯口防护门简陋，脚手架出入口无防护棚。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分29宗29条154分。 |
| 8 | 郁南县 | 郁南碧桂园建设项目1-3栋、9-13栋、地下车库 | 广东五华二建工程有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 质量： - 混凝土结构外观质量较好，主体砌体的阳台砌体与外墙砌体交接处无搭码； - 钢筋隐蔽工程验收记录中的接头型式写符合设计要求，未写具体的接头型式； - 基础分部未验收，现场已进入主体施工； - 总监不在岗； - 项目经理不在岗； - 回弹结果：10号楼6层柱8-A，设计强度C45，推定值：39.3MPa，未达到设计标号，10号楼16层柱5-A，设计强度C35，推定值为33.6MPa，未达到设计要求。 安全： - 施工现场扬尘措施不足，建筑垃圾未覆盖处理，消防水源设置不规范，楼层消防水源管径过小； - 外脚手架方案编写不完善，卸荷处理无具备描述作业要求； - 未编制一般高支模(错阳台位置）专项方案； - 抽查1#塔吊附墙无方案，使用非常规附墙无计算书及厂家确认，抽查5#塔吊加强节位置未按照要求安装（未加装螺栓）； - 现场塔吊、人货梯无顶等加节及验收记录； - 抽查5#施工升降机开关箱漏电开关参数偏大； - 楼层小型机具引线过长，无接零防护； - 现场梯口位置预留洞口防护不规范。 | 1、发出《现场处理措施决定书》1份； 2、发出《责令限期整改指令书》1份； 3、发出《责令（限期）改正通知书》1份； 4、进行质量安全违规行为记分16宗16条108分。 |