附：

云浮市建筑施工安全专项检查情况汇总表

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 云浮市星耀华庭东区 | 云浮市星耀投资开发有限公司 | 广东永和建设集团有限公司 | 1、承包合同中未约定安全文明施工费用； 2、未与施工人员签订安全协议。 |
| 2 |  | 富林大厦 | 云浮市富林石材工艺有限公司 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 1、承包合同中未约定安全文明施工费用； 2、洞口、电梯口无警示标识； 3、未与施工人员签订安全协议。 |
| 3 |  | 雍景园 | 云浮市裕丰投资有限责任公司 | 广东云凯建工集团有限公司 | 1、承包合同中未约定安全文明施工费用； 2、3#楼人货梯左笼机械锁失效； 3、1#楼脚手架通道无防护棚； 4、1#楼人货梯吊笼与通道侧间隙过大处无防护； 5、未与施工人员签订安全协议。 |
| 4 |  | 恒信·峰景花园 | 云浮市恒诚房地产有限公司 | 广东金华城建设工程有限公司 | 1、承包合同中未约定安全文明施工费用； 2、现场建筑物阳台侧防护不足，无警示标识； 3、未与施工人员签订安全协议。 |
| 5 |  | 碧桂园天玺项目1号楼1座、1号楼2座、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、8号楼、6班幼儿园、地下车库 | 云浮市星岩碧桂园房地产开发有限公司 | 浙江中垚建设有限公司 | 1、1#楼施工升降机存在无检测合格报告、无五方验收擅自使用情况； 2、1#楼施工升降机右笼上限位装置安装超高，1#楼安全通道警示标识不全； 3、2#楼首层柱侧模安装无工作面，1#楼阳台位置无防护。 |
| 6 | 云城区 | 尚东世纪-6#楼及地下室工程（一期） | 云浮市安美达房地产开发有限公司 | 台山市长兴建筑工程有限公司 | 1、承包合同中未约定安全文明施工费用； 2、安全警示标识不足。 |
| 7 | 云安区 | 云安绿色日化产业集聚区创研中心综合楼项目 | 云浮市云安区富安投资开发有限公司 | 广东茂冠达建设工程有限公司 | 1、钢井架司机未能提供上岗证备查； 2、梯边无防护； 3、出入口防护棚无用硬质材料全封闭； 4、未与施工人员签订安全协议。 |
| 8 | 罗定市 | 凤凰汇景城商住小区(三期) | 罗定忠益房地产开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 1、施工升降机安全管理要求未能落实，现场无专职司机、工人随意操作，未落实维保管理要求；进料口防护门机械锁失效； 2、安全警示标识不足，出入口无防护棚。 |
| 9 |  | 罗定市棚户区改造（一期）项目——龙华东路中央粮仓西侧地块工程 | 罗定市安稳房地产有限公司 | 云浮市岭南建筑工程有限公司 | 1、铝合金班组用电存在乱拉乱接情况，用电随意接长，无接零保护； 2、电梯井防护门简陋、防护高度不足； 3、未与施工人员签订安全协议。 |
| 10 |  | 东荷花园（罗定市棚改一期） | 罗定市安稳房地产有限公司 | 云浮市建筑工程有限公司 | 1、临边、电梯井洞口防护门未按建筑进度设置； 2、安全警示标识不足； 3、未与施工人员签订安全协议。 |
| 11 |  | 罗定市天宝豪园商住小区(一期) | 罗定市宝润建材贸易有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 1、12幢施工梯通道两侧防护无挡脚板、未使用硬质材料； 2、12幢二次结构作业手持用电机具引线过长，未使用末端箱，无接零保护； 3、12幢悬挑卸料平台未搭设通道，防护不严，未能按规范要求设置受力点，临边防护和安全警示标识不足； 4、高压线下设置钢筋加工场。 |
| 12 |  | 万汇广场商住小区（二期） | 罗定市宝晟房地产开发有限公司 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 1、塔吊、施工升降机未设置专用开关箱； 2、有电缆架设在脚手架上； 3、施工现场安全警示标识不足； 4、首层脚手架安全网未满挂，通道防护棚硬质防护未伸入建筑物内； 5、未与施工人员签订安全协议。 |
| 13 | 郁南县 | 百合•星湖花园项目（三期）24-31栋 | 郁南县金百合实业投资有限公司 | 广东精宏建设有限公司 | 1、承包合同中未约定安全文明施工费用； 2、电缆沿柱筋布设，未使用绝缘钩； 3、铝合金制作工场用电乱拉接，用电无接零保护； 4、安全警示标识不足，临边、洞口位置无警示； 5、未与施工人员签订安全协议。 |
| 14 |  | 郁南碧桂园建设项目4～8栋、垃圾房、地下车库工程 | 郁南县碧桂园房地产开发有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 1、塔吊未取得检测合格报告，未经验收擅自使用； 2、塔吊吊臂回转范围有高压线，无相关防护及措施； 3、安全警示标识不足； 4、未与施工人员签订安全协议。 |
| 15 |  | 碧桂园·西江府（一期）综合楼，1#住宅楼，14#、15#商住楼及地下室 | 郁南县都城碧桂园房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 未发现问题 |
| 16 | 新兴县 | 西河传奇二期 | 云浮筠城霞景实业投资有限公司 | 广东精宏建设有限公司 | 1、未规范工人安全行为：施工梯通道在安装安全门时，同时进行施工梯运输作业； 2、现场安全警示标识不足； 3、园林作业人员不戴安全帽、在挖掘机回转范围内作业等； 4、未与施工人员签订安全协议。 |
| 17 |  | 碧桂园雅居乐大名府花园一期项目 | 新兴县碧桂园房地产开发有限公司 | 广东新拓展建筑工程有限公司 | 1、外爬架验收资料未能提供砼强度报告、无班前技术交底； 2、未与施工人员签订安全协议。 |
| 18 |  | 碧桂园雅居乐大名府花园二期项目 | 云浮市雅兴房地产开发有限公司 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 1、存在外爬架未达到砼强度即爬升的行为，爬架与建筑物垂直面拉结点不足； 2、未与施工人员签订安全协议。 |
| 19 |  | 新兴县人民医院易地新建工程（一期） | 新兴县新康投资有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 1、1#施工升降机首层通道无防护门； 2、局部位置作业平台脚手板无满铺，存在松动情况； 3、未与施工人员签订安全协议。 |
| 20 |  | 翔顺筠州花园二区29#、30#楼（含车库、商铺） | 广东翔顺房地产开发有限公司 | 广东翔顺建筑工程有限公司 | 未与施工人员签订安全协议 |