附件

2018年上半年房屋市政工程质量安全管理督查发现问题一览表

| 地区 | 序号 | 受检项目（单位） | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 1 | 花都中轴线石岗安置区一期工程（南区）主体工程（建设单位：广州市花都区人民政府花城街道办事处，施工单位：中国建筑第四工程局有限公司，监理单位：广州珠江工程建设监理有限公司） | - 安全通道不连贯，作业工人安全帽无帽带。 - 分配电箱设置不规范，存在一闸多机现象。 - 钢筋加工场未防护，塔吊附着装置预埋板螺丝被掩埋，底部无产品标牌。 - 四栋7层梁二排负弯矩钢筋伸出支座长度没有达到设计要求，梁端箍筋未加密。 - 板筋架立不到位，板洞口漏设加强筋。 |
|  | 2 | 广州南沙2015NTY-10地块（建设单位：广州南恒房地产开发有限责任公司，施工单位：广州工程总承包集团有限公司，监理单位：广州建筑工程监理有限公司） | - 现场作业环境较乱。 - 电梯井道周边缺防护，楼梯缺栏杆。 - 监理总监到位率低。 - 变压器周边变形严重，电箱设置不规范。 - 自检验收无量化，无维保结论。 - 7层框架柱箍筋加工弯钩直段长度不足10d。 |
|  | 3 | 万博中央商务区数码产业总部商业楼（BA0903128地块）A#塔楼及裙房（建设单位：广州市万舜投资管理有限公司，施工单位：中国建筑第二工程局有限公司，监理单位：深圳市粤鹏建设监理有限公司） | - 爬架立面防护有间隙，上人马道缺防护栏杆。 - 塔吊附着未提供原厂制造证明，型式不一致。 - 升降机围栏门联锁装置失效；首层侧面防护间隙过大；电箱设置不规范；首道附着在槽钢上，与说明书要求不一致。 - 第3、9、10、21、22层框架柱C80砼试块、框筒C60砼试块强度不合格，处理未分析试块不合格的原因，处理没有验收记录和结论。 - 构造柱设置不合理，纵横墙转角和门洞口未设构造柱。 |
| 深圳 | 4 | 深圳市岗厦北综合交通枢纽工程（建设单位：深圳市地铁集团有限公司，施工单位：中国中铁股份有限公司、中国中铁二局工程有限公司，监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司） | 建筑施工特种作业人员（冲击桩机操作员）马志云、周乐根等2人使用伪造的建筑施工特种作业操作资格证，违反了《安全生产法》第九十四条、《建筑起重机械安全监督管理规定》第三十一条。 （备注：以上为发出执法建议书内容） |
|  | 5 | 仁恒梦公寓1-7栋施工总承包工程（建设单位：深圳市恒明商业有限公司，施工单位：中国华西企业有限公司，监理单位：深圳现代建设监理有限公司） | - 基坑内局部边坡坍塌。 - 人行通道未满铺；防护围栏高度不足。 - 外脚手架与结构临边防护不到位。 - 洞口防护未做到工具化、定型化、标准化；悬挑工字钢锚固环双侧未塞。 - 隐患整改回复书监理未进行签字确认。 - 1号塔吊附着框连接螺栓偏短，电缆设置不规范。 - 2号塔吊基础节无产品铭牌。 - 未按要求开展塔吊司机防碰撞的安全技术交底。 |
| 珠海 | 6 | 横琴国际葡萄酒交易中心主体工程（一期）、（二期）（建设单位：横琴金牛置业有限公司，施工单位：江苏省江建集团有限公司，监理单位：广东建浩工程项目管理有限公司） | 1、施工企业未按照《广东省建筑施工安全专项治理行动实施方案》及《广东省住建厅关于加强汛期和台风季节房屋市政工程施工安全管理工作的通知》要求，有针对性开展自查自纠工作，并做好相应记录；未提供总公司领导带班检查记录。 2、施工现场建筑围墙未连续设置，洗车槽设施安装位置不合理，基坑回填渣土无覆盖等防尘措施。 3、外脚手架脚手板利用架体连墙杆作为受力支撑，受力杆件有明显锈蚀现象，个别立杆垂直方向变形，脚手板上堆放建筑材料。 4、钢筋加工厂内部分设备未设置安全防护棚，各类材料堆放区设在靠近脚手架的危险区域。 5、抽检A栋悬挑式卸料平台主梁未插入后锚固点，平台两侧防护不严；抽检A栋高处作业操作平台无安全防护栏杆，部分楼层电梯井防护门未进行固定，水平洞口防护形式不规范。 6、建筑楼层消防器材（设施）未跟进施工形象进度，施工现场±00板面材料码放混乱，消防通道不畅通。 7、1#塔机部分维护保养记录无维护保养人员签名；未提供塔机使用说明书；塔机联动操纵台操作手柄零位自锁功能失效(司机人为取消)。 8、监理工程师对材料进场验收把关不严，缺少2018年混凝土出厂合格证，现场部分钢筋无出厂合格证和复试报告。 9、未提供监理企业负责人、企业分支机构和项目监理部按规定时间进行安全检查的记录证据；未提供安全隐患排查整治的安全监理工作台帐；部分专业监理工程师未到位。 10、电气等专业施工图纸未盖施工图审查合格章。 11、设计工程联系单普遍后置，部分设计工程联系单只有白图、未有正式图纸。现场建筑专业设计工程联系单全部缺失。 12、施工现场未设置标养室，两个标养箱不能满足要求；未提供沉降观测记录。 |
|  | 7 | 中冶口岸大厦主体工程（建设单位：中冶国际投资发展有限公司，施工单位：中国二十冶集团有限公司，监理单位：北京远达国际工程管理咨询有限公司） | 1、施工企业未按照《广东省建筑施工安全专项治理行动实施方案》及《广东省住建厅关于加强汛期和台风季节房屋市政工程施工安全管理工作的通知》要求，有针对性的开展自查自纠工作，并做好相应记录。 2、抽检南塔楼主体32、33层建筑临边防护不严，电梯井口、楼梯边防护围栏封闭不严或缺失，水平洞口防护不规范。 3、悬挑式卸料平台绳卡设置数量不足，绳卡安装方向不正确，平台两侧防护不严密。 4、3#施工升降机吊笼门电气安全开关不起作用；传动电机无松闸装置；吊笼顶连接销轴轴向固定装置螺栓不齐全。 5、3#塔机变幅钢丝绳存在松股现象；平衡重无重量标识。 6、3#塔机顶部附着装置安装连接与附着方案不一致；附着计算书内容不完整。 7、主体混凝土结构申报验收资料表格中未采用验收规范GB5024-2015。 |
|  | 8 | 珠海市城建档案馆新馆项目-主体工程施工（建设单位：珠海市政府投资项目建设监督管理中心，施工单位：大恒建设集团有限公司，监理单位：广东华晨项目咨询有限公司） | - 个别门洞变形。 - 个别柱钢筋配置不符合设计要求。 - 个别专职安全员无履职记录。 - 1#塔机仅配备一名信号司索工，不能满足安全作业要求。 - 未建立建筑起重机械安全隐患和管理问题台账。 - 无设备管理员任命手续。 - 安全隐患整治台账不健全。 |
| 汕头 | 9 | 汕头潮阳铜盂碧桂园一期（建设单位：汕头市潮阳区华昌置业有限公司，施工单位：沈阳腾越建筑工程有限公司，监理单位：汕头市潮阳建设工程监理有限公司） | 1、4#塔吊：安装方案不完善，未包含加节顶升内容；主电缆龟裂；顶升横梁连接轴轴端挡板缺螺栓；顶升油缸漏油；起升上限位失效；未安装风速仪；主机排绳轮座缺一螺栓；零位自锁失效。 2、5#施工电梯：左、右笼三处弹性胶老化；左笼两减速机漏油；左笼刹车防护罩多个螺栓缺失；左笼第17层齿条螺栓松动。 3、临边洞口防护：个别楼层楼梯口、预留洞口未做临边防护。 4、消防：消防箱内未配备消防水带。 5、监理：监理企业负责人未每个季度带队对项目进行安全检查。 |
| 佛山 | 10 | 碧桂龙悦府（建设单位：佛山市顺德区龙江碧桂园置业有限公司，施工单位：广州市恒域建筑工程有限公司，监理单位：广东国晟建设监理有限公司） | 1、3#塔吊、5#施工升降机使用登记牌过期。 2、3#塔吊：部分标准节连接螺栓松动；最高一道附墙未按使用说明书设置内撑杆；司机室操纵装置零位自锁失效；起重臂臂端障碍灯缺失；基础积水严重。 4、5#施工升降机：大部分附墙未设置斜撑杆；左边第10层层门损坏，楼内人员可开启层门；最高一层平台两侧未做防护。 5、商铺东区高支模（6m）采用轮扣架支撑体系。 6、悬挑层封闭不严密。 7、实体机构的检测不及时；主体结构分部工程未验收已开始部分楼层的装饰装修工程施工。 |
|  | 11 | 欧雅右岸春天16～22栋及地下室、垃圾站（建设单位：佛山市三水奥米茄房地产开发有限公司，施工单位：浙江新东阳建设集团有限公司，监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司） | 1、2#塔吊：无产品标牌；基础节结构形式与使用说明书不一致；从上往下第三节标准节顶升套架锈蚀严重；断错相保护装置失效；力矩限制器预警及定幅变码触点失效；第四节标准节、起重臂2处斜腹杆存在修理现象，未提供修理资料；现场悬臂端高度为29.6m（9.5节），超过使用说明书允许最大值27m；回转限位器失效。 2、2#塔吊检测机构未按标准规范进行检测。 3、悬挑层封闭不严密。 4、顶层风井位置洞口未防护。 5、铝模的支撑只有两层；现场的结构质量缺陷处置不及时；对结构实体质量未及时进行检测。 |
|  | 12 | 时代水岸尚苑8座住宅、20座商业（8#楼）（建设单位：佛山市时代鸿誉房地产开发有限公司，施工单位：中天建设集团有限公司，监理单位：广州联嘉建设监理有限公司） | 1、2#塔吊：起升钢丝绳存在散股现象；最上面一道附着框架内未安装内撑杆；司机室操纵装置零位自锁人为绑定。 - 局部临边洞口防护不严，与量化验收内容不一致。 - 安全监理实施细则针对性不强；监理对部分整改要求跟踪落实不到位。 - 未做结构实体检验；钢筋混凝土局部保护层厚度偏大；各方责任主体未签署“法定代表人授权书” |
| 韶关 | 13 | 韶关碧桂园·太阳城﹝天玺湾﹞（十三~二十号楼及E4#变配电房、垃圾收集点B及2#地下车库共10栋）（建设单位：韶关市碧鸿房地产投资开发有限公司，施工单位：浙江新东方建设集团有限公司，监理单位：广东国晟建设监理有限公司） | 1、19#楼1号塔吊：塔机底部接地线被人为切断；基础积水，无排水措施；塔机主电缆未采用悬挂固定措施；专用开关箱受阻无法打开；未办理批准手续擅自加装照明设备，不符合塔机安全操作使用规程要求；未经安装告知就擅自安装；安装方案和应急预案中批准人均未履行签名手续。 - 质量控制：现场未设置砼标准养护室；项目现场无砼标养试块和同条件养护试块；剪力墙垂直面钢筋网没满扎；预拌砼质保资料不齐全（只有2018.2.28日前的）；地基与基础分部未经验收就进入下一道工序施工，违反有关规定。 - 消防：消防立管为DN65镀锌水管，管径不满足规范不小于DN100要求；消防水管只做了低层部分，且未配置消防箱和消防水带；作业面无消防水源和灭火器材。 - 脚手架：18#楼南边有一段悬挑脚手架底部用钢管代替槽钢，与方案不符；6层以下外架未挂设兜底网。 - 其他：模板支顶普遍缺少一道横杆，应补足；电梯井道未进行隔断封闭；局部梯段边无防护。 |
|  | 14 | 保利心语花园二期（3#、4#、5#、6#、10#、11#、12#）住宅楼及地下室（建设单位：韶关市季华地产有限公司，施工单位：富利建设集团有限公司，监理单位：广州宏达工程顾问有限公司） | 1、2#塔吊:塔机上搭设的操作平台防护不足；存在先安装后办告知问题；未经办理批准手续擅自加装照明设备，不符合塔机操作使用规程要求。 2、施工用电：配电间和电箱下泡水，积水严重；电箱安装高度不规范，过高过低。 - 爬架：个别爬架挂点的保险螺母未上到位，存在隐患；爬架上堆放铝模板材料过多，需及时清理。 - 出入通道口：上部应铺设钢棚板，不宜用单层木夹板代替。 5、质量控制：现场未设置砼标准养护室；现场无砼标养试块和同条件养护试块；剪刀墙垂直面钢筋网没满扎；墙体构造柱未按图纸施工（构造柱与主体砼结构同时施工）；砼试块报告不齐全（已施工至21层，仅能提供11层之前的报告）；灌注桩检测报告滞后，只提供了低应变初步结果，未能提供静载试验报告或初步结果；地基与基础分部未经验收就进入下一道工序施工，违反有关规定。 |
| 河源 | 15 | 碧桂园东江凤凰城凤凰湾C区一标段总承包工程（75栋）（建设单位：河源市益顺源实业有限公司，施工单位：广东集盛建设有限公司，监理单位：广州嘉诚至信建设管理有限公司） | 1、外脚手架未按方案进行观测并记录；外脚手架悬挑层未按规定进行封闭；外脚手架悬挑梁锚固端锚固方式与方案不符；外脚手架阳台处未按方案设置回顶：作业层脚手架未跟上进度；架体封闭（400mm）不符合规范要求且未按方案设置随层网。 2、人货梯脚手架开口处两侧未按方案设置横向斜撑。 3、模板支撑系统未按方案沿楼外侧四周设置连续剪刀撑、局部缺失纵横向拉杆、梁底未设置立杆、楼板支撑方式与方案不符。 4、预留洞口（电梯井）未进行防护；钢筋加工场未按规定设置防护棚； 5、工人宿舍处未与施工现场进行有效的安全分隔：裸露土方、沙堆未按规定覆盖、材料乱堆乱放。 6、无防吊笼驶出导轨的机械措施：吊笼顶活板门安装固定装置损坏失效；无防坠安全器的标定试验报告。 7、1＃塔机：顶部附着装置漏装内撑杆；部分附着框连接螺栓无防松措施；附着裝置无制造合格证明；不同制造商的标准节混装使用，无书面说明认可资料；部分标准节连接螺栓松动；回转支承处连接螺栓锈蚀严重；起重力矩限制器保护触点及其数量不符合要求；塔机变幅小车平台连接板断裂：塔机电源电缆采用铁丝绑扎固定，直接绞拧接长，接头处直接承力；无使用说明书：未建立安全隐患和管理问题台账；未指定设备管理人员；资料归档混乱，无建筑起重机械事故应急演练记录。 11、模板安装后未经验收即进入下一工序施工，模板存在拼缝过宽等安装质量问题，大量垃圾杂物未清理：混凝士表面观感较差，蜂窝麻面、掉棱缺角、错台等缺陷较多。 12、钢筋绑扎工艺较差，梁主筋、箍筋、梁二排筋、梁柱节点钢筋、板筋间距、梁板钢筋保护层等不符合设计图纸要求；现场未按图纸优化设计要求绑扎；图纸优化后未经设计院签认和施工图审查确认。 13、砼同条件试块只有砼标号，缺部位、日期、楼层等标示。 14、现场设置的混凝土试块标准养护室不符合规范要求；现场发现12mm螺纹钢合格证无进场复检报告：工程资料收集与现场施工进度存在不同步现象。 |
|  | 16 | 河源东江湾四期（江湾明珠）住宅小区（4栋）（建设单位：河源方木地产开发有限公司，施工单位：河源市万基建筑工程有限公司，监理单位：中外天利（北京）工程管理咨询有限公司） | 1、外脚手架未按方案进行观测并记录；架体局部与构筑物距离达300m，现场未设置防护。 2、基坑位置大面积裸露土方未覆盖。 3、模板支撑系统未按方案设置剪刀撑，局部缺失纵横向拉杆，梁底未设置立杆，局部采用扣件受力支撑。 4、卸料平台未按方案搭设（工字钢主梁架在外脚手架上、缺少角钢挡铁、锚固长度与方案不符）；悬挑卸料平台未经验收投入使用；悬挑梁锚固端间距设置于方案不符：A户型卧室位置转角位悬挑梁未按方案设置：悬挑梁底层阳台处未按方案进行回顶。 5、4＃施工升降机无防吊笼驶出导轨的机械措施。 6、6＃塔机：不同制造商的标准节混装使用，无书面说明认可资料；部分标准节无制造商的识别标志，无可追溯制造目期的永久性标志；部分标准节连接螺栓松动；塔身顶部位置两个标准节锈蚀严重：附着装置无制造商出具的合格证明；联动操纵台处操纵装置机构零位保护失效；操作手柄零位自锁功能失效；急停开关动作不可靠；回转限位器不起作用；变幅小车平台安装固定不可靠，安装连接螺栓失效：变幅小车车轮损坏；无塔机使用说明书：无安全隐患和管理问题台账；无建筑起重机械事故应急演练记录。 7、电气柜处接地保护线（PE线）断开，未连接；电源电缆采用铁丝绑扎固定。 8、平衡重支承销采用螺栓代替；标准节引进平台轨道连接销轴无轴向固定装置。 9、钢筋绑扎梁二排筋、梁柱节点钢筋、梁板钢筋保护层等不符合设计图纸要求，楼梯钢筋要按图纸要求整改：构造柱钢筋梁底位置搭接未绑扎，钢筋绑扎尚未验收已经封上模板，另外后置锚固钢筋需进行拉拔试验。 10、砼二十ー层板、二十层柱同条件养护试块未见养护记录表。现场未设置砼试块标准养护室。 11、砼表面观感存在缺陷：现场砼结构表面修补如属重大缺陷应报设计单位评估及编制经审批的专项修补方案：工程资料收集与现场施工进度存在不同步现象。 |
| 梅州 | 17 | 第壹城商住小区二期1#（建设单位：广东融创置地房地产开发有限公司，施工单位：梅州市顺兴建筑工程有限公司，监理单位：梅州市宏厦工程建设监理有限公司） | 1、1＃塔机：起重臂根部处起重量限制器滑轮钢丝绳防脱装置失效；起升卷筒上钢丝绳排列不整齐，乱绳；无使用说明书；无事故应急演练记录；无安全自査记录；无安全隐患和管理问题的台账；未指定设备管理人员。 2、施工单位项目负责人不在岗。 3、局部围挡在一般路段高度低于1.8米;施工材料及建筑垃圾未按施工平面布置图分类堆放;局部基坑回填后的裸露土方未及时覆盖。 4、1＃楼局部通道口搭设不符合规范要求，未设置防护棚。 5、1＃楼落地卸料平台未于构筑物进行可靠拉结；未按方案设置水平及竖向剪刀撑；未提供验收记录。 6、1＃楼7层板模板工程未按方案搭设（缺纵横向水平拉杆及剪刀撑、部分上托达到380m）。 7、未提供本项目相关施工组织设计等资料，工程技术资料欠缺近期资料（分项验收、材料进场复检、搅拌站出厂合格证）。 8、目前施工至六层结构，桩基础（地基与基础分部）尚未办理验收，且现场未能提供桩基础检测报告；“两书”（承诺书和授权书）未经责任主体单位盖章。 9、现场未放置砼同条件试件，标准养护室未达标准养护条件。 |
|  | 18 | 联合厂房及配套工程技术改造项目-综合库施工总承包（建设单位：广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂，施工单位：广东华鼎建筑工程有限公司，监理单位：广州万安建设监理有限公司） | 1、1＃物料提升机：无产品标牌：曳引机铭牌上的产品编号和出厂日期与其产品合格证上的产品编号和出厂日期不一致：曳引机铭牌和电动机铭牌上的出厂日期为2013年7月，5年使用年限已经届满；附墙架（钢管）与外脚手架钢管连接固定，顶部附墙架未安装固定；部分层门联锁装置不起作用或者缺失；操纵台处的接地保护线（PE线）断开，未连接；操纵台操作按钮无识别、指示信息；对重侧钢丝绳端部固定绳夹不足3个（仅2个）；无安全自查记录；无安全隐患和管理问题的台账：无事故应急演练记录；未指定设备管理人员. 2、建筑垃圾、渣土等未能及时完成清运或覆盖；建筑材料（砖）堆放过高（局部超过2米）。 3、外脚手架未按方案设置剪刀撑（方案要求四跨一设置，现场五跨一设置）。 4、移动式操作平台未编制专项搭设方案，未经验收使用。 5、监理单位总监不在岗。 6、各方责任主体责任“两书”（承诺书和授权书）未能提供检査。 7、目前主体结构已完工，桩基础（地基与基础分部）尚未办理验收（设计、勘察单位未签名盖章）。 8、现场未设置标准养护室。 9、施工组织设计审批手续不完善；结构设计变更未经审图单位审查 |
| 惠州 | 19 | 钱隆樽品花园工程（建设单位：惠州市原合房地产有限公司，施工单位：福建六建集团有限公司，监理单位：广东广信建筑工程监理有限公司） | 1、工程质量技术档案不完整，缺少钢筋焊接质量检测报告、建筑物沉降观测报告、五方主体工程质量终身承诺文件。 2、2#塔吊最高一道附墙未按使用说明书要求安装内撑杆；施工升降机附墙装置未安装斜撑杆。 3、个别临时用电配电箱漏电开关参数选择不规范。 |
|  | 20 | 鸿鹄蓝谷智慧广场（科研楼1-3号楼、办公楼4-20号楼、地下室1、地下室（3号楼）（建设单位：惠州鸿鹄恒昌置业有限公司，施工单位：中民筑友建设科技集团有限公司，监理单位：惠州市工程建设监理有限公司） | 1、项目管理人履职不到位，存在施工单位企业负责人未落实带班检查制度，监理规划、监理实施细则审批不符合规定等情况。 2、工程质量技术档案不完善，缺少钢筋、焊接质量检测报告、建筑物沉降观测报告等文件。 - 实体抽测结果不满足设计要求，个别梁、柱混凝土强度略低于设计值，个别梁、板混凝土保护层厚度不符合技术规范要求，钢筋间距偏大。 4、建筑起重机械安装不规范，维修保养不到位；2#塔吊基础积水，司机通道未设置防护栏杆；汽车吊未设置高度限位装置。 5、模板系统安装不符合专项施工方案要求。 6、扬尘措施不到位，裸露表土没有全面覆盖，喷雾、洒水等措施不足。 |
| 汕尾 | 21 | 汕尾星河湾一期C（11至14栋）、D（酒店、体育馆）、F（南商业街）（建设单位：汕尾星河湾房地产开发有限公司，施工单位：中建三局第三建设工程有限责任公司，监理单位：广东奥科工程管理有限公司） | 1、项目自编号1#塔式起重机未按规定及时办理使用登记，违反《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令 第166号）第十七条规定。 2、施工升降机司机未取得特种作业人员操作资格证，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定。 （备注：以上为发出执法建议书内容） 3、工程档案管理混乱，缺少基本建设程序文件、质量检验检测报告、质量验收记录等关键性文件。 4、项目未签订五方主体工程质量责任终身承诺书。 5、实体抽测结果不满足设计要求，楼板保护层厚度偏大，钢筋安装定位不准、间距偏大。 6、建筑起重机械存在安装告知、使用登记等规定程序不履行的情况，且施工、监理单位未核查特种作业证的真伪，现场有特种作业人员持虚假证件上岗作业的情况。 |
|  | 22 | 汕尾职业技术学院A区第十二、十三栋学生宿舍楼建设项目（建设单位：汕尾职业技术学院，施工单位：汕尾市城区第一建筑工程公司，监理单位：汕头市统诚工程监理有限公司） | - 施工总承包单位汕尾市城区第一建筑工程公司在没有取得起重设备安装资质的情况下自行安装两台钢井架物料提升机，违反《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令 第166号）第十七条规定。 （备注：以上为发出执法建议书内容） - 实体抽测结果不满足设计要求，存在结构构件混凝土强度不满足设计要求，楼板保护层厚度偏大，钢筋安装定位不准、间距过大等问题。 3、项目存在建筑起重机械安装单位无起重机械安装资质进行违法安装的行为。 4、脚手架的开口端缺少设置横向斜撑，架体没有按要求在作业层外侧设置挡脚板。 5、施工现场的消防水管的管径和材质不符合要求。 |
| 东莞 | 23 | 中晟大厦1-5号科研楼、地下室（建设单位：东莞市中晟置业有限公司，施工单位：中建二局第三建筑工程有限公司，监理单位：深圳市中行建设监理有限公司） | - 电梯井口未做工具化、定型化、标准化防护。 - 部分脚手架与结构主体未做临边防护。 - 悬挑式卸料平台工字钢锚固U型环螺栓松动，且未对U型环两侧之间用木方将缝隙堵满。 - 部分电缆线与脚手架捆绑。 - 外脚手架和工地围墙未设置喷淋降尘装置。 - 工程材料第三方检测委托单位是施工单位，不符合141号部令要求。 - 雨季施工钢筋无遮盖，外露生锈，模板积水。 - 自编4号楼梯底板施工缝位置断筋。 |
|  | 24 | 峰景湾商住小区（建设单位：东莞市东城房地产开发公司、东莞市峰景投资有限公司，施工单位：广东电白二建集团有限公司，监理单位：广东鸿业工程项目管理有限公司） | - 施工梯操作室未设置人脸识别系统。 - 连墙件设置不规范。 - 二级分配电箱作为三级开关箱。 - 电缆线与脚手架捆绑。 - 雨季施工，钢筋无遮盖。 - 砼试块露天摆放，无防雨、温控等防护措施。 - 第三方检测报告的委托单位不符合141号部令要求。 - 吊笼在空中底笼门可以打开，底笼门机械锁联锁失效，门锁钩板变形。 |
| 中山 | 25 | 中山市远扬红木家具批发市场一期二阶段工程（建设单位：中山远扬商贸有限公司，施工单位：山河建设集团有限公司，监理单位：广东省建东工程监理有限公司） | 1、结构实体检验记录有欠缺。 2、砼试块留置数量不足。 3、部分砼外观存在爆模、变形现象。 4、个别梁构件钢筋配置不符合设计要求。 5、公司一级领导带班检查频率低。 6、对部分专项检查要求缺少针对性的书面记录。 7、1#塔机仅配备一名信号司索工，不能满足安全作业要求。 8、建筑起重机械维保工作不到位。 9、未建立建筑起重机械安全隐患和管理问题台账。 10、外脚手架水平防护不到位。 11、未编制消防专项方案和制定消防设施布置平面图。 12、监理下发整改通知频率低，个别问题整改不及时。 |
|  | 26 | 中山剑桥郡花园四区15、16、17、18幢商住楼及地下室工程（建设单位：中山雅居乐雍景园房地产有限公司，施工单位：东阳江城建设集团有限公司，监理单位：广东中火炬监理咨询有限公司） | 1、施工企业、监理单位未按照《广东省建筑施工安全专项治理行动实施方案》、《广东省住建厅关于加强汛期和台风季节房屋市政工程施工安全管理工作的通知》等文件要求，有针对性的开展自查自纠工作，并做好相应记录；企业领导带班检查记录资料不完整。 2、施工企业和监理单位的项目主要管理人员不在岗。 3、2#塔机：附着框构造型式与使用说明书中的规定不符（框梁数量及连接螺栓数量均与使用说明书的规定不符），且未提供其制造合格证明；未提供附着杆的制造合格证明；标准节构造型式不一致，未提供制造厂和产权单位的书面说明认可资料；无产品标牌；产品合格证及产权备案登记证资料不真实，产品合格证出厂日期(2014-1-27)与起升机构及回转机构出厂日期(2010-10-8)不一致，且制造单位名称也不一致。 4、2#施工升降机司机配备不足，存在无证人员私自操作吊笼运行的现象。 （备注：以上为发出执法建议书内容） 5、2#塔机：使用不规范，人为调整放大起重力矩限制器的保护范围；变幅小车安装固定螺栓长度不足；联动操纵台操作手柄零位自锁功能失效；臂尖处障碍灯缺失；安装自检报告不完整、不真实，一些关键信息缺失，多个项目内容适用错误。 6、2#施工升降机：吊笼顶活板门电气安全开失效(人为绑扎取消)；吊笼顶操纵装置控制开关设置不符合要求，且笼顶操纵装置不起作用。 - 未提供建筑起重机械事故应急预案演练记录。 - 外脚手架拆除过程中未划分安全隔离警示区域和设置安全标志；外脚手架拆除后的建筑立面在窗、阳台和脚手架开口处等建筑临边位置防护不严。抽检17栋悬挑脚手架的18楼悬挑层水平封闭板防护不严密，防护板上建筑垃圾多且清理不及时。 9、施工现场局部堆沙高达2米多高，屋顶钢管堆载过高，超过设计使用荷载。 10、施工现场塔吊吊运钢管时，部分钢管只绑住一端，存在安全隐患。 11、技术负责人不在岗，且未有请假单；资料上的技术负责人与会议室墙上悬挂牌的技术负责人不相符。 12、施工许可证与工程项目管理人员岗位设置通知书上的安全员不相符。 |
| 江门 | 27 | 广东鸿美达科技有限公司厂房、生活配套楼（建设单位：广东鸿美达科技有限公司，施工单位：广东建邦兴业集团有限公司，监理单位：广东省建东工程监理有限公司） | 1、1#塔吊：安装方案报审表无监理工程师意见；安装监理旁站记录日期明显滞后，旁站记录真实性存疑；标准节拼接螺栓 、套架与回转下支座连接螺栓部分松动。 2、电源PE线未接接地端，接长未采用中间接线盒；电缆套PVC或软管挂在钢脚手架和配电箱挂在脚手架上与规范JGJ46-2005不符。 3、基础分部砼强度未统计评定;厂房无沉降观测记录;隐蔽工程验收记录整理不及时;砼，砂浆试块无标养室，砼试块无做同条件养护;构造柱，圈梁构造措施粗糙随意;监理未对进场使用的原材料和隐蔽工程验收资料及时整理审查。 4、外脚手架搭设与JGJ130-2011规范不符(如：无水平防护网、端部没有防护栏杆、连墙件设置偏少部分位置二步七跨、部分没有铺设脚手板、首步架没有防护栏杆、外脚手架顶端自由端过长，达到4步架等)； 5、模板支撑体系采用套扣材料搭设,搭设与规范DBJ15-98-2014不符(如：立杆自由端长度大于650mm、水平杆没有拉通、梁下立杆受力不均匀、端部没有抱顶紧措施等)； 6、楼层四口五临边防护没有设置或设置不符合规范JGJ80-2016规定；落地卸料平台搭设与规范JGJ162-2008及方案不符(如：没有设置水平、垂直剪刀撑、步距大于1.5m、等)；简易操作平台与规范JGJ80-2016不符(如：轮子偏少并且大部分没法锁定、没有上人梯子、防护栏杆高度不够等)。 |
|  | 28 | 汇源新都B7座、B8座（建设单位：鹤山市源佳房地产开发有限公司，施工单位：龙元建设集团股份有限公司，监理单位：广州市房实建设工程监理有限公司） | - 项目经理和一名专职安全生产人员没有在岗。 - 4#塔吊：司机室底板锈蚀严重；电源电缆未设置悬挂点；司机室控制箱PE线未接接地端；司机室操作联动台零位自锁失效；司机室照明失效；吊钩防脱钩保护装置失效；平衡重配置重量标识与安装方案不符；塔顶维修平台防护栏杆中间横杆缺失；小车端部钢丝绳绳夹安装方向错误；起重臂尖障碍灯缺失；无群塔作业方案，与相邻塔机安全距离不足，互相干涉；未见附着专项方案；附着装置与钢结构采用焊接未见无损检测；无地脚螺栓和附着装置合格证明。 - 7#施工电梯：未见附墙验收记录；电梯悬臂高度5.5节*1.5m,现场无说明书确认；部分楼层层门缺失，无防护，部分层门可朝向升降通道开启。 4、外脚手架专项方案专家论证手续不齐全，部分搭设情况与方案不符。 5、未提供砌块试验报告；未见砼同条件养护试块；B6座沉降观测设点布置不符合要求，六层梁、板、柱钢筋保护层厚度无可靠措施。 |
| 阳江 | 29 | 阳江恒大悦龙府1-2、7-9、13-15幢楼及地下室二区（阳江恒凯房地产开发有限公司，施工单位：江苏省苏中建设集团股份有限公司，监理单位：广州市恒合工程监理有限公司） | 1、1#塔吊：司机室底锈蚀严重，部分已锈穿孔;控制箱内PE线未接地端；小车断绳保护装置人为绑扎失效；起重臂下弦连接销轴开口销多处仅剩单边；部分标准节构造型式不一致，无厂家相关技术说明;主要零部件铭牌缺失或不清晰。 2、现场使用的砼砌块没有送检；桩基础检测没有试验报告；地基基础和主体结构砼没有统计评定记录。 3、部分阳台和楼梯间栏杆窗户无接防雷端子；临边、洞口防护现在防护不到位，没有资料;施工现场防火不满足规范要求，无资料。 4、外脚手架搭设与方案不符;（如:部分悬挑钢梁端部没有钢丝绳拉结、水平防护网没有挂设、连墙件个别二步五跨与方案二步二跨不符、悬挑脚手板方案没有、部分脚手板没有铺设）;部分部位外架搭设高度不满足施工要求，部分外架自由端达到4步架高度，又没有加固措施，这与规范不符。 5、施工企业负责人每季度带队检查没有，分支机构及项目部检查不符合要求。 6、项目经理及安全员没有在岗，专项施工方案审批表使用广东省2016质量统表; 7、监理管理不到位，没有检查资料，对危险源较大分项工无监管资料。 |
|  | 30 | 南海湾温泉大酒店度假区B幢（建设单位：阳江市鸿浩投资有限公司，施工单位：阳江市俊贤建筑安装工程有限公司，监理单位：广东信立工程项目管理有限公司） | 1、1#塔吊附着距离超过使用说明书要求，无经制造厂家设计计算专项方案；最上两道附着在剪力墙上，未对剪力墙进行复核计算；最上两道附着间一标准节构造型式与其他标准节不一致；平衡臂连接销轴开口销锈蚀缺损，仅剩单边；塔帽处连接螺栓轴开口销锈蚀缺失。 2、1#电梯部分层门建筑物内人员可开启层门。 3、现场使用的砼和页岩砖砌块无试验报告;桩基工程只有低应变和桩抽芯检测报告，没有承载力检测报告;楼层砌筑砂浆无强度检测报告;现场监理未及时对进场使用的材料进行审查。 4、安全防护棚搭设使用钢筋网片且部分使用单层钢筋网片与规范JGJ80一2016不符;钢筋加工场和砂浆搅拌场没有设置防护棚;楼层部分洞口没有防护措施，电梯门防护高度与规范JGJ80一2016不符，电梯井水平防护网没有挂设。 5、外架现场部分搭设与方案不符（如:连墙件方案是二步:二跨，现场是二步四跨，悬挑脚手板方案没有，部分脚手板没有铺设，水平防护网没有挂设，）。 6、内业资料比较乱，缺项比较多；大部分资料没有使用广东省统表，施工方案与现场不符；临边洞口防护没有资料;监理管理不到位，资料缺项比较多。 |
| 湛江 | 31 | 清晖嘉园（建设单位：湛江市乐基投资有限公司，施工单位：中国南海工程有限公司，监理单位：北京四方工程建设监理有限责任公司） | 1、负二层顶板有几处裂纹。 2、商品混凝土砂子未检测氯离子含量。 3、6#施工升降机第一道附着缺失一道斜撑；联锁开关人为绑定；没有防雷接地。 4、大部分电箱不符合要求。 5、部分建筑垃圾未清理未及时覆盖；工完场清未有效落实。 6、未编制消防方案，无消防设施布置平面图，消防设施配置不足。 7、脚手架卸料平台未完全独立设置，开口端部分缺少横向斜撑，部分悬挑钢筋梁布置与方案不符。 8、施工升降机吊笼与卸料平台处间距过大无防护，个别高处作业平台不规范。 |
|  | 32 | 恒兴东新花苑（建设单位：湛江市东拓房地产开发有限公司，施工单位：湛江市建筑安装工程公司有限公司，监理单位：广东正茂工程监理有限公司） | 1、混凝土标养试件放入水池养护；部分楼层未留置砼同养试件。 2、大直径带肋钢筋弯曲内直径过小。 3、地下室外墙有渗水点，个别墙砌体砂浆饱满度不足。 4、个别砖砌体顶砖角度过大。 5、塔吊附着杆不规范；施工升降机最上一道附着缺少一条斜撑。 6、部分电箱不规范。 7、部分道路未硬底化；部分砂土及建筑垃圾未覆盖控制扬尘。 8、消防方案无消防设施平面图，无指导性；消防器材不足；未见动火审批制度及记录。 9、脚手架：卸料平台未独立搭设；部分立杆搭接接长；部分未按要求设置横向斜撑；部分悬挑钢梁不规范，底部未密封；连墙件数量不足。 10、施工升降机吊笼与卸料平台处间距过大无防护；部分楼梯口无防护；钢筋加工场无防护棚。 |
| 茂名 | 33 | 城光世纪城二期（建设单位：茂名城光房地产开发有限公司，施工单位：广东中城建筑集团有限公司，监理单位：茂名市中城工程监理有限公司） | 1、部分基坑支护结构未及时施工，临边防护欠缺，监测报告无签章。 2、脚手架存在连墙件数量不足，水平防护欠缺，开口端处未设置横向斜撑。 3、砼泵安装在高压线下无防护措施，未做重复接地。 4、部分电箱安装位置不当。 5、塔吊吊袋物，悬挂散、小型物件。 6、监理单位未按规定进行施工质量巡视。 7、混凝土标养试块置于水池中养护。 8、直径25mm及以下钢筋的弯弧内直径均为40mm。 9、个别剪力墙拉筋位置不准确，绑扎不牢固。 10、个别梁外侧两根纵向受力钢筋位置偏向梁中心过大。 |
|  | 34 | 高州正和翰林府（建设单位：高州正和房地产有限公司，施工单位：湛江市第四建筑工程有限公司，监理单位：广东大同建工顾问有限公司） | 1、基坑监测方案审批程序不完善，监测频率现阶段不足，局部冠梁未完成。 2、消防方案指导性不足，3#楼未配置消防立管、消防栓，未见动火审批制度、记录。 3、脚手架存在部分立杆间距过大，连墙件数量不足，开口端处缺横向斜撑等问题。 4、个别塔吊附着杆不符合要求。 5、钢筋加工场无防护棚。 6、混凝土标养试块置于水池中养护。 7、直径25mm及以下钢筋的弯弧内直径均为40mm。 8、个别剪刀墙钢筋保护层定位件设置不足，钢筋位置偏差较大。 9、个别梁外侧两根纵向受力钢筋位置偏向梁中心过大。 |
| 肇庆 | 35 | 肇庆敏捷广场（六期）A栋商业办公楼及商业裙楼、F-1栋商业楼及地下室（建设单位：肇庆市敏捷投资有限公司，施工单位：江西省国利建设集团有限公司，监理单位：广州城工建设监理有限公司） | - 标准养护试件无按实际工作量留置，流于形式。 - 无按方案及工程特点，设置质量样板引路。 - 现场抽查钢筋原材料，未能提供进场复验报告（批号218061003、318070349、318050777）。 - 722#桩静载不满足设计及规范要求，未能提供处理意见及结论。 - 现场质量：板筋间距不均匀；板筋混凝土垫块碎裂导致板筋保护层过小；板筋伸入支座锚固长度不足，没伸至梁外侧边缘再弯折；梁纵筋与箍筋没绑扎或绑扎不牢固；梁侧左右钢筋保护层厚度不相等；梁箍筋没设135。弯钩，箍筋间距不均匀，箍筋加密区范围长度不足（集中力及梁交叉位置）。 - 施工单位深基坑支护工程未进行预防基坑坍塌的演练。 - 施工单位负责人每季对项目检查流于形式。 - 塔吊安装方案不符合危险性较大的分部分项工程方案编制的要求，缺失内容较多，无针对性；应急预案缺失救治医生（院）及相关描述不完善；防碰撞方案不完善。 - 未指定专职设备管理人员，手续缺失；顶升平台斜拉钢丝绳绳端固定不规范。 |
|  | 36 | 东骏名城B区5、6、7、8栋（肇庆市建安实业发展有限公司，施工单位：肇庆市建筑安装工程有限公司，监理单位：肇庆市资信工程建设监理有限公司） | - 标准养护室容量与工程规模不符，标准养护试件留置数量不足，试块间距过小，应有10～20mm。 - 质量样板引路无按方案设置。 - 钢筋堆放无挂标牌，抽查两组钢筋原材料（批号：4-cBc1818AAA,3B-8310624）未能提供复验报告. - 现场质量：梁两侧钢筋保护层厚度不等；箍筋端部弯钩不足135。；板筋间距不均匀；飘板底筋应伸入两侧梁支座锚固；砌体构造柱纵筋与预留钢筋偏位，搭接长度不满足规范要求。 - 施工单位：企业每月检查流于形式；文明施工程度差，楼层垃圾未及时清理。 - 监理公司：企业无进行每月检查。 - 塔吊安装方案不符合危险性较大的分部分项工程编制的要求，缺失内容较多。 - 塔帽与回转连接处销轴有退出现象；主卷场排绳轮防跳槽装置缺失。 - 驾驶室内无照明，用碘钨灯具固定在驾驶室顶，存在触电及消防隐患；塔机操作手柄零位保护人为失效。 |
|  | 37 | 尚城花园C3栋、C4栋（建设单位：肇庆市恒保房地产有限公司，施工单位：广东大城建设集团有限公司，监理单位：佛山市天信监理咨询有限公司） | 1、钢筋堆放无挂标牌。 2、无按方案设置标准养护室及质量样板引路。 3、现场质量：雨季施工，钢筋无遮盖、无垫起，外露生锈；梁两侧钢筋保护层不等；箍筋斜置；纵筋没伸至支撑梁外侧边缘再弯折，锚固长度；梁相交处，支承梁集中力两侧无密箍；箍筋端部没设135。弯钩；剪力墙在楼层位置水平筋间距偏大；暗柱缺箍筋加密，竖筋间距不均匀；混凝土外观质量缺陷，存在错台、漏浆，混凝土泛白、烂根、蜂窝现象。 4、资料：会审记录缺设计单位签名、盖章；质量验收表缺监理工程师签名。 5、施工单位：企业负责人每月检查流于形式；工人绑扎柱筋无搭设操作平台。 6、监理公司:企业负责人没有对项目进行每月检查。 7、现场施工机具无进场报审手续，现场机具及用电管理混乱。 8、施工电梯安装方案不符合危险性较大的分部分项方案编制的要求，缺失内容较多。 9、临时用电方案编制人为非电气工程技术人员；临电方案未参照施工组织设计编制。 |
| 清远 | 38 | 欢乐里碧桂园2#~11#及1#地库（建设单位：清远市碧丰房地产开发有限公司，施工单位：广东中信建江集团有限公司，监理单位：广东国晟建设监理有限公司） | 1、2#塔吊：未办理批准手续擅自加装照明设备和喷淋设施，不符合塔机安全操作使用规程要求；专用开关箱漏电开关漏电动作电流为500mA、0.2s不符合要求；检测报告中的五个不合格项未见整改记录。 2、扬尘治理：施工现场围挡有缺口；未建立车辆冲洗台账；施工现场未设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场所。 3、质量控制：现场无砼同条件养护试块；未设置砼标准养护室，未按规定留置砼标准养护试块；未能提供桩基以外的砼试块、钢筋原材、焊接等试验报告；地基与基础分部未经验收就进入下一道工序施工，违反有关规定。 4、脚手架：局部扫地杆搭设缺少小横杠；局部安全网未落地；部分水平兜底网未设置；部分转角位置未按方案要求采用刚性连墙件；结构已施工至12层，但未按方案要求进行卸荷。 5、其他：个别电梯井水平防护不严；部分楼梯边未做防护；模板支架支顶上悬臂过长且未用钢管连接；作业面灭火器材配备不足，局部防护不严；板房材料未送检做燃烧性能试验。 |
|  | 39 | 清远市人民医院二期工程（妇女儿童专科及外科楼、培训楼） （建设单位：韶清远市代建项目管理局，施工单位：江西建工第一建筑有限责任公司，监理单位：清远市卓越工程建设监理有限公司） | 1、2#塔吊:未办理批准手续擅自加装照明设备和喷淋设施，不符合塔机安全操作使用规程要求；专用开关箱漏电开关漏电动作电流为100mA、0.1s不符合要求；2018年3月~6月的四份保养记录，全部无保养结论。 2、质量控制：现场无砼同条件养护试块；板上部钢筋网、底部钢筋网边缘部分没满扎；砼标准养护室养护环境不符合要求（空调、加湿装置处于停止状态）；地基与基础分部未经验收就进入下一道工序施工，违反有关规定。 3、临边洞口防护：地下室吊料口围蔽不严，无围网无踢脚板；个别出入口未搭设平挡。 4、消防：8层以上楼面未安装消防栓；消防水上不到作业面，也无灭火器。 5、脚手架：外架斜撑钢管采用荷包夹对接，连接口两端分别只有一个扣件，不符合要求；作业面外架安全网挂设未跟上，防护不严。 6、卸料平台：悬臂长度大于有效锚固长度，不满足1：1.25的要求。 |
| 潮州 | 40 | 潮州恒大名都（12-13栋、20-21栋）（建设单位：潮州市恒宸置业有限公司，施工单位：福建省闽南建筑工程有限公司，监理单位：广州市恒合工程监理有限公司） | 1、部分过梁及构造柱混凝土结构松散，部分结构混凝土梁存在较严重的蜂窝，尚未采取措施整改。 2、预制混凝土过梁施工质量差，梁支座长度不足，部分过梁两端墙体已经开裂，容易导致过梁坠落。 3、砌筑墙体布线线槽过多，开关盒、消防柜、电箱等开槽及孔洞面积深度过大，影响砌筑墙体整体质量，影响砌筑墙体整体质量，形成安全隐患。必须由设计单位结构与机电专业工程师加强配合，落实调整加固处理。 4、总监理工程师无认真履职，监理旁站记录未能反映现场施工实际情况，旁站记录缺项。 5、地基与基础分部工程验收资料中验收单位负责人签字、日期、验收意见等重要信息填写存在缺项。 6、未指定设备管理员，未制定建筑起重设备事故应急预案，无演练记录，部分安全隐患未落实整改，自检表流于形式，安全技术交底流于形式（无交底人签名及日期）。 7、塔吊（4#）基础积水严重，有脚手架立管支撑在塔吊附着杆上，主电缆接驳未按规定设置中间接线盒，联动操纵台零位自锁失效，变幅限位失效，顶升横梁防脱销缺失（两个）。 8、施工升降机（5＃）：右笼双开门机械联锁失效，右笼起重量限制器失效，右笼减速机风叶防护罩缺失两个，部分层门设置未按规定。 9、基坑安全（13＃楼旁边商铺）：（1）基坑堆载灰砂砖、钢筋、脚手架等；（2）靠近13#楼侧基坑侧壁掏空、无任何防护措施；（3）无安全专项施工方案。 10、悬挑式脚手架：（1）方案论证时，专家共提出了23条修改意见，施工单位无针对专家意见进行修改；（2）项目技术负责人在单位技术负责人签名栏签字；（3）加固钢丝绳与脚手架的连接与方案不符；（4）脚手架作业板下无兜底网；（5）个别位置与外墙的间隙过大。 11、临时用电：（1）升降机从操作平合私拉电线（接风扇）；（2）电线没钢管敷设，部分位置无绝缘保护。 12、消防安全：（1）消防水管未接入楼层；（2）楼层未配备灭火器。 13、临边防护：（1）部分楼梯口无临边防护；（2）防护棚两侧未封闭。 |
| 揭阳 | 41 | 揭阳市榕城区中部片区棚户区改造项目（一期）（建设单位：揭阳建鑫城市建设有限公司，施工单位：广东省建筑工程集团有限公司，监理单位：揭阳市工程建设监理有限公司） | 1、模板支撑体系（2#地块）：拆下的钢管未及时清理，堆靠在未拆除的立杆上；新搭设的脚手架未设置纵向及横向加强杆，部分顶托伸出长度大于30cm。 2、3#地块个别电箱接地件采用螺纹钢。 3、10#楼升降机从操作平台私拉电线。 - 现场楼面施工存在新旧混凝土浇筑面未进行凿毛处理现象。 5、主体结构混凝土外观存在局部蜂窝麻面现象。 |
|  | 42 | 揭阳恒大绿洲B2地块（建设单位：揭阳市恒大置业有限公司，施工单位：广州市越秀住宅建设有限公司，监理单位：广东华杰建设工程监理咨询有限公司） | 1、落地脚手架（13#～14#楼商铺）：防护棚棚顶未封闭；部分悬挑现浇用外脚手架做模板支撑。 2、临边防护（13#～14#楼商铺）：部分楼梯临边无防护；女儿墙临边无防护；2楼楼层临边无防护。 3、临时用电（13#～14#楼商铺）：电线沿脚手架敷设，无绝缘保护。 4、未提供桩基检测方案。 5、未提供对班组作业人员技术交底资料。 6、未指定设备管理员，塔吊方案未发现附着顶升的内容，未签订维护保养合同，未开展起重机械事故应急演练。 |
| 云浮 | 43 | 金山豪庭商住小区（建设单位：云浮市海洋美食城开发有限公司，施工单位：广州一建建设集团有限公司，监理单位：广西天柱建设管理有限公司） | - 梁板保护层措施控制不到位；板筋锚固长度不足，且弯钩无向下弯折。 - 混凝土外观质量存在较多缺陷，如错台、烂根、蜂窝、尺寸控制不准确等现象。 - 建设单位私自修改设计；设计变更无施工图审查单位盖章确认。 - 质量样板引路未按方案设置。 - 1栋、2栋在未取得静载试验报告已施工至主体。 - 现场抽查钢筋原材φ22批号H1803496;φ14批号H1803737;φ25批号H1801168均未能提供进场复验报告。 - 塔吊：未搭设司机上塔通道；未建立隐患及管理问题台账；起升高度限位失效；操作手柄零位自锁失效。 - 楼层垃圾未及时清运。 - 外架立网（施工层）未及时挂设；外架连墙件部分采用螺纹钢焊接。 - 总监请假不到岗，但监理公司无派其他人顶替；项目部架构11人，仅有1人在岗。 - 监理企业负责人带班（每季度）、企业（每月）、项目部（每周）均无对项目进行定时检查，只有巡查；监理细则内容空洞、简单，连工程的基本情况也未填写；监理对施工单位特种作业人员进场无认真核查其相关资料。 |
|  | 44 | 广东华立城市学院第二教学楼、第三教学楼、第三实验楼（建设单位：广州华立科技职业学院，施工单位：广东永和建设集团有限公司，监理单位：中山市伟达咨询顾问有限公司） | - 屋面板筋间距不符合设计要求；板筋锚固长度不足，且弯钩无向下弯折。 - 混凝土外观质量存在缺陷，如错台、烂根、尺寸控制不准确。 - 梁侧左右保护层厚度不等；箍筋没做135。弯钩；柱节点区箍筋间距不满足加密区要求。 - 无按要求设置标准养护室，现场无留置混凝土标准养护试件及同条件试件。 5、现场抽查钢筋原材φ14批号H1803079;φ16批号H1803363;φ25批号H1802029均未能提供进场复验报告。 6、质量保证资料缺失较多，且验收表格、变更通知、技术交底、会审记录等无内容、无签章。 7、塔吊：方案编制针对性较差，缺失内容较多；未开展自查自检工作；未建立台账；1#塔机附着未进行验收且附着作业未进行安全交底，现场未警戒。 8、施工电梯：5#施工电梯租赁单位私自改装变频，电梯重量传感器失效、电锁失效、未安装安全节。 |