附件1

- 采购项目内容

用户需求中所列的技术参数为货物的基本要求，如有所列品牌、型号等，只作为投标人投标的参考，并无指定。投标人可根据设备的实际情况，选用技术参数等于或优于的产品，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。标的名称及技术参数要求如下：

| 序号 | 标的名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛编织袋 | 防汛编织袋主要用于防汛抢险临时筑堤、填压等，应具备摩擦系数大、透水性能好、抗顶破强力高等性能。1、尺寸：约85 cm×50 cm；2、经纬密度(根 / 10cm)：40×40至48×48；3、色泽：原色、白色（防老化II型）；4、每条袋质量：约80g；5、材质：防汛编织袋以聚丙烯树脂全新料为原料；6、每500条编织袋为一件，外用编织布包装，包装平整、牢固、无破损、无沾污，每件包装内放置产品合格证；7、每件包装外印标志：防汛专用编织袋、规格、数量（500条）、重量、生产厂家、生产日期等；8、经向断裂强度（kN／m）≥18；纬向断裂强度（kN／m）≥16。 | 200000 | 条 |
| 2 | 柴油抽水泵（6寸） | - 机组结构：6寸、框架型；2、进水、出水口直径：150mm；3、最大流量:150m³/h；4、最大扬程：15米；5、最大吸程：6米；6、油箱容量/工作时间：12L/4.5小时；7、发动机形式：单缸四冲程风冷；8、排量：500cc；9、启动方式：手拉启动/电启动；10、电启动电瓶容量：≥28Ah；11、配套：塑胶水带50米。 | 7 | 台 |
| 3 | 自吸排污泵（4寸） | 1、额定流量：60m³/h；2、扬程：9m；3、电压：380V；4、额定功率：3kw；5、口直径：100mm；6、最大潜水深度：5m；7、配套：10m电览，20米塑料水带。 | 7 | 台 |
| 4 | 电启动汽油发电机（12KW） | 1、机组结构：框架型、四轮；2、额定功率：12KW；3、额定频率：50Hz；4、额定电压：380V；5、励磁方式：AVR自动调节；6、直流输出：DC12V8.3A；7、油箱容量/工作时间：25L/6小时；8、发动机形式：V型双缸四冲程、风冷；9、排量：997cc；10、燃油型号：夏天0#、冬天-10#；11、启动方式：电启动；12、电瓶容量：≥36Ah。 | 3 | 台 |
| 5 | 汽油抽水泵 (4寸) | 机组结构：4寸、框架型；2、进水、出水口直径：100mm；3、流量：≥70m³/h；4、最大扬程：25米；5、最大吸程：7米；6、配套：约6米进水管、25米出水管。 | 10 | 台 |
| 6 | 救生衣 | 1、浮力：75N；2、颜色：橙色；3、浮力材料：聚乙烯泡沫塑料；4、特点：拉链式，在水中浸泡24小时后，浮力损失应小于5%。具有CCS中国船级社认证；5、使用范围：适合沿海及内河各类人员工作使用；6、执行标准：GB4304-84标准。 | 500 | 件 |
| 7 | 救生圈 | 1、外表颜色：橙红色；2、沿救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有50mm宽度的逆向反光带；3、尺寸：外径72cm内径44cm，厚度13cm；4、重量：2.5kg；5、材料：防汛救生圈应采用高密度聚乙烯为壳，内充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料，颜色稳定、抗老化；6、性能：能支承14.5kg的铁块在淡水中持续漂浮24h。 | 500 | 只 |