云浮市水务局文件

云水许决字〔2022〕1号

关于云浮市新兴县水台镇双甲水库应急

除险加固工程初步设计的批复

新兴县水务局：

你局报来的《关于云浮市新兴县水台镇双甲水库应急除险加固工程初步设计报告的初审意见》及设计单位惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司根据专家组审查意见修改完善的《云浮市新兴县水台镇双甲水库应急除险加固工程初步设计报告（送审稿）》（以下简称《初设报告》）等附件资料收悉。经研究，批复如下：

- 鉴于双甲水库目前存在大坝右坝肩不闭合，留有缺口，防洪不满足规范要求；上游坝面部分砼护坡下已形成空洞现象，渗流不满足要求等问题。2021年10月，受狮子山和圆规两个台风的降雨影响，水库坝前坡已出现局部滑坡险情，急需处理。为消除工程存在的安全隐患，对双甲水库进行应急除险加固建设是必要和迫切的，同意对双甲水库进行应急除险加固。同意专家组于2021年12月16日在新兴县水台镇召开的技术评审会上，提出对该《初设报告》的审查意见。

二、双甲水库为小（2）型水库，工程任务以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合利用。同意水库为Ⅴ等工程，主要建筑物为5级，次要水工建筑物为5级。同意设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，消能防冲建筑物洪水标准为10年一遇，施工期洪水标准为5年一遇。

三、基本同意水库调洪原则和调洪计算成果，水库正常蓄水位109.90m，相应库容40万m³；设计洪水位111.93m（P=3.33%），相应库容49.34万m³；校核洪水位112.55m（P=0.33%），相应库容52.26万m³；水库死水位100m，相应库容0.60万m³。

四、基本同意水库除险加固主要建设内容为：

（一）大坝。

1.上游坝坡：（1）培厚前坡坝脚：坝脚处98.00m高程以下外侧采用干砌砼块护坡、内侧采用抛石碾压并设反滤层。位于105.00m 高程处设3.50m 宽的马道，以下按1:3.0坡比放坡，面设反滤土工布+0.1m 厚的中粗砂+0.1m 厚的砼护坡，砼护坡设置排水孔。（2）修复前坡滑坡体，彻底清除滑坡后的软弱土层后，逐层回填压实。（3）拆除重建大坝前坡砼护坡，坡比保持现状1:2.5 不变，面设反滤土工布+0.1m厚中粗砂+0.1m 厚的砼护坡。

2.下游坝坡：培厚下游坝坡，坡比按1:2.5设计，最顶级坝后坡增设坝顶连接路，重建坡面排水沟，重新铺设草皮护坡。

3.排水棱体：保留原有排水棱体，在棱体坡脚及外侧再增加一贴坡排水体。排水体外侧坡比为1:2.0，底部设集水沟。

4.右坝肩缺口：对大坝右坝肩缺口采用均质粘土进行填筑封堵，坝顶控制高程为114.50m，坝顶采用0.2m厚6%水泥石屑稳定层+0.15m厚C30砼路面，排水横坡为2%，前后坝坡坡比均为1:2.5，前坡采用砼护坡，后坡采用草皮护坡。

5.防渗墙：在桩号坝0+033.53～坝0+114.53的范围沿坝轴线布置防渗墙，长81m。采用塑性混凝砼防渗墙，设计墙厚为0.6m，嵌入残积土3.0m，防渗墙顶部高程为113.30m，防渗墙最大高度为 20.70m。

6.坝顶：坝顶宽5.0m，采用0.2m厚6%水泥石屑稳定层+0.15m厚C30砼路面。坝顶控制高程为114.50m，坝顶排水横坡为 2%。

（二）上坝公路。

加固上坝公路总长约408m，为砼路面结构，厚0.2m，共分为三段。第一段是修复双甲水库下游电站至溢洪道右岸段破损路面，长约336.12m，路宽3.0m；第二段为跨溢洪道段，新建跨溢洪道两孔箱涵，长约15m，宽5.0m，箱涵孔宽净宽为6.6m、净高为2.15m；第三段为新建溢洪道左岸至坝顶连接段路面，长约57m，路宽3.5m。

（三）其他。

1.新建大坝水位雨量视频一体式遥测站、位移变形、渗流压力、渗流量等监测设施。

2.同意按有关标准配足防汛物料,配备的防汛物料包括：编织袋1419个、土工布756m2、砂石料189m³、块石141m³、4KW发电机组一套等。同意按“三环节、八程序”的治理方法开展白蚁防治。

下一阶段，按照小型水库安全运行管理标准化创建和《广东省水利厅关于落实病险水库除险加固工作中几项重要内容的通知》(粤水运管函〔2021〕1318号)要求，补充完善水库标识标牌、界桩布设等管护设施设计。

五、基本同意施工组织设计方案，同意工程施工总进度计划安排，总工期为5个月。

六、同意本工程无新增永久占地。基本同意环境保护设计、水土保持设计、劳动安全与工业卫生防护措施设计及节能设计等方案。

七、基本同意工程管理机构、工程管理范围和保护范围及运行管理等设计内容；工程建设完成后的日常管理工作由新兴县水台镇水利水电管理站负责，管理单位应进一步落实管护措施和管养经费，确保工程发挥长远效益。另外，应将工程档案工作纳入工程建设和管理工作中，确保水利工程档案完整。

八、工程送审概算总投资746.90万元，审核概算总投资744.83万元（详见概算审核对照表），资金来源除按有关规定申请省级以上投资补助外,不足部分由地方自筹解决。

九、其余同意你局的意见。

此复。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3vKiP0LSftLS=wMB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46NCYDPjL1PSDsLCcCPxzzLS=zKTH0PTHsPSD3QjDzLCABPzQCeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS4NUDsOSzYFRTMEu8h7+hCVzKWDyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzLttyuF90iPxHKhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPx56N7a6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6TwqhgsdeWz8W9yuD7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOkUTLCHxLC=1LS=xLC=vLCH3MyH0OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLiHsLCDsLiDfLSD5LiH5LiT7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wLSDtLSDwKiDwLR34MSvuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9LC=sLiLsLiPsQDTsQTDsQjD7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLiDvLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLS=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUQZjMCPWkwYzE2RTIAYzkPPmcAPzkCQTIBYzUAPTEAY0U5X2oMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SjQEcz0TTWgNZjE2STQBXTY2LGkMZjU2SUQqdD4pPWcMQDIgSTX3dDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGUGAFcFIrMDMMTkU2QWcYQEYQTTsHY2gOZ0bwcUgmRmMNQjsnVDUAdDYTPUQBYz4VPjEMYTQEMkIhUyUkPV02LEUwQlMQQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAbjITYUAkSEQLQDEEVSjvcSf0X2YAM2gmLkksK2ALLEAGZickU1clQD8LRUgwVD3yYS=xMGkpTUcYZWQXMEESRl85QFQ0JycEaCT4aWk4SykKUWQQNTIkRzwxVWkrLSEmY1owbTMoaFDqLkYhVloNKz0oTSAWLmHxYVMqbVgEXSEsMCjvZF4PTlw5QGMQbzLuTD7wcGQxaCk4bFYLSzcGSVYvdjESRz4KZWYMPzE2QTEAXT8CPUguc1cmQiIMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjoVSjU3NWIIVjUJXmgYT1ksUygCLUkLQUc1RT0BLDcALUUjQFcQUzIBUD0PQz8FRl01ZyHzPib3VT4WNGYMTSQ1RiXvZjIPPlcNUjgSPTUSQDIGSTUQQzMobTIHRVI1SGcEPzEmRWcNZjDvPlcmbjImQTYBTVMCPUIYa1EHTiAiRDz1SGj4L1PyX2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMBdjvxTmYhU0Y5YDcrZjwWSmcidjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAc0A2VTQVTiAlPjQmcz4pPSAuQDsmSTkYcVEHTiAiQF81SCINdVICMV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpX102ckHvTjQQUikQYEcJb1EWSlYQLDU3SF0NdVIDPWoBY1cxPlcEQjIQXzIATUEtSTMUczk2VTkKc0kBPkEURD0AQzcFLlfvYDgAMjw4NWYYLz42SF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcT0BUTcBT2AWP2ciQDIAc0QCZjE2SmoELz4TY2cLUFM2R1cYQzsrVTwBMDXuPjMASTg0TyYqYVDwbmUWMFc0TyQyS1EUcGUWYVoOaUkycVE3aRsWZ2=qXVw1QDEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmdD0DQSAOQDU3SloMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjELYCEmdToxMSYWdWozYkEKYkoxLyIDLyIqbCb2aSYJSjs2dlYCNDDvUkAIZkcXYiUQXUnxcTQLTkPuMSghbUYYaUYKLjUtREotXyQhLjs5UzQ2aiT4UlUYLD8UdTfqY0AiPkIhXVgtRl8jNVHqUUfqQib1Q1gDQToYRiMSKzo4ZkQETmA5b1YGYmcWSCEyQWQyQ2cULDUrbVQWTEgJZDgZTl4gcF4jK0MWUzjybUUIPjEENUf0RDwtLlYwb2UtMEESZD4GXjgIQ2M4S1r3Tz4VbCEtXifyLjcrND8EXz8qQDw4YkPxLEMlXl8OLUgjS1wvPigqVh8vZ2UDMDc2YVYnL0cTTUY5a1QoYmoTX2P2akfzRGn3VEQtPz0kNEDuS1z1M1j3ayMwTF41TEP3J0Y2MFsKajguR2IQTCEuSmExZScXT2cZUGQSbiQ1Ric4NWX1QjYwZED8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTY1TUkJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmIpPzMBXV8CPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPSUMQDzvVkQNZjzxUSQZQz05VjcVZUkpZyEMZlc2Sl0IMD0DUWoZQEYpSTsCPzIEVWcmY0ICSTkIQDswPTQAYzUCPVb3RDEARVcITTUGPUEAPTECPkQNdj02QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0TPWgNQDTxSTQAcz0Fa0gDUDk4SUQAdD8TQSIMQDE2STYuc0g5QT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZS1sWLWUXYzk3QkQAUDImSkYBPV8kQDT1TlIWMVUAaWbvUWEFX0EDQUYMPj0GPSEUQTE3MD0TbDYzXlvzP1IDTkMuUmgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0ECbzYNMCjzcD0ySTERZiMSM2ordSgDcjcDVlkhJ1s1TSggTGP0XTH3SSQyZFUvXyMjM0QhZjsNPkooRyElZDIIaVoMSiH2M2MSVF3xXjwIMyAvTyEDLDXza2UzZjsXVEcCPz8wazsKUmH2VkYzaTzyNGkJQEIhXWYZMWkSbTURbkchZiMSQ1L4Q0gMS2gCczv3NCcWLiI0VCMKaCgyMEkYdBstSTIIayAwRyg2RTQATTEBayQIPlUpPzMAVEk2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFSWb3VSQUaVDqUFImRGY3YyEhdSg3QFj3amISSTT3QzDwUVQIPUIISTUYc0IAVTsKazUiZGT3cjEQRTMAZjDxSTQQQzMCbzcATUUFPmcIPjYoZF8jREI2X2oucjvyYCMjdSUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMHSWYZQykzVkgNLFEWSWQYLzI5STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcFTUkFR1wYSDI2STUDPj0KSTQALz0TXyEOQDEzSmoAbTImVWEVY2MHY0f3QTkAc1T0SGERMWIWcSUhZTL0SFk2MWASLiUZMjz1Vlk4MWIGXiUgT130bUb3STHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjk2SVoAcz8DQWcMUEDzSUQELj05PT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTEzL0cDRV01amAhSD7wNTEvNV01YkkPYlESamY0Xl8qLGIDSigLczQRUSgoSkojK1wBbF4gMD0zQk=uamg0bEYoVkUxVUMiYF0jdlg1VWINVUACYl3wUiUpTSUTRVX1PSk2QjYzbTciaVfyLWX0TlXzVGYuXTUMTVwmalQLNF4KSj0RQ14OdCgZKzIYckc2TyI2XjITTUMWbCEYNVMsQVQrQ1QwLlPyNToZVVokbEEmQTETLVYqX2UlVhswdSYlZDIKQSAZb1MmXWoIMkQ3RSEWakcjcmolVVEXcyQRcyYQSWYJNUAhTjn4cVb2UlPvMkcqRGkRahssTyQPY1IBMRsHYEoNPkgOZCIJKz4NdSM0YFYmYkA3YD8iRWf2dDP3MlIxcTw4ZlUuJ1T3NUA5MUgDZUEwX1UmbWQAK0cmLmE0SGQjSDIrSyEKclj3amYLLh8uUUcwQjQGPzERb2cmYzUXPVcEPj0HUWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgAYygHPTEIYzkQQTcATTEAPTMBUD45SWcCTUkFR2bzQDEnazYAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEATzImP2QXZVETS2kxVSg4TScuZGgoTSTqNTkDVGTwTCgqR1s4LFoLPSQhYlE4RU=0VV45MWgQKyUxZlMmSGAWbkMxc2jwQCQtTTDwZFsKYSUuTD02c2nzLTYQcDkHLTEFR1kYPVgMajYlPzEZP2ISVF8iY1sFM1UURjMYSB84M1LuVDIHVCYKcFYEVDQ4YWguK2AEcTYzbEIXRSkTQ0AHRmbya2QzREAGTmYWdGYTOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LSj1MCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOj4jbyXxdTYLXVHzMWUOVV38czbvJzQXdib3LWIsbV8mRUUkK0oPYlsJL2AKdGQiZEEMZVv4UDgpUmYSPTUWPkICcykPQkj1TEUqTWMmSiU0Sj4NSj4NakIRTkIESj4tUj4NakowSFcsU14mbV85ZEUBY1gkNFYmYVgKTh8yTVgqJ0QtZB8VTlwnPUIpcjImTkIRZTw1YD3xSj4NQT30Sj4NSj4yYz4hQT4NSiARcWUUXmAANUYScjgxTj0EZx8lcyMqbB7yMT4PZTXxNGbxSlIjRDDqcTv4K2MYMFYIaSIINT82Q1MHVD41LmMQdSAlKyAoLS0obycDMiczLjouR0cIaFMvRSghR14SMWcSOSYNaWkiQkY5cUUQLig1RmAzTyETTzH3VC0PbV0VQ2k4OSkhYFswbFb1M2k0QkYLViMYQ2T1XTf3TFHyYD4sMC0gLTj2SmgLYVoMZ2IDL1zxLzUkMjj4dCggcCMDdUo0RmIwYGMIVFwIdToRdiMEVSYgYljyYkEFaSTuMDwNYjD3UFIzbz43VTsgVB8GLyMlYDkKMVo2dj8uJ2g4byURa2EsciMjbVwuZTrySzPqdCI1VUE5RkMDZ1ktQzX1SmInPj4qQEcjNWMMT1cFRRrxb0EGQyzyVEQwTTkMSkEFJyEJVWYUVi05RjUySiTwMjX1VUQ0QkIHSUQ2SCINaDEiMFEoU0EPaiY2KyUoJ1IjUUowaiUoOTkgY0cmMUT4RkgQRTkOQ1XyTScSSlrvXmg0TFQramfwYT8oSjkgZ2M4biQ0QyYIRT78SkIOSi0GdWHqOUoZPkMvUjXqSFQLOT4FLmTyVibxVVM4Sib4YBrvdS0XaDk2OTQsMCEudSg4a2kHQybzSSM0Q0cyQEgGRmg0VUImRWUnJ2gHLkYLMjw0YSE2VF0NUmL4SFvyL1j8aj4XVkjwVUonLhsBcT0USi0HLVQEbFQYblEoTWcgMlHuYCEvaTwDRlYiU2IyVjkoR0UHTWgpaVIjLyzvbzgjOSgwPj4RT0gsXmoVZWDwVWMjTTs4RCInZ1TzMGkYUjUjRycJYh8QQjD4YV4kQkM4TTw2UykDUELxL2UgVjYXbD4SbiMkZ1IBbz4na0T8cCzqMVQValIKT1nwc1oMYzT4XR7vRS=1PRsjMWMNVSImNEb8Jy0jZDsrYkAOZiz0LVQNZEI2aUc3LCQgZkDqZikYS2L2VUjvaT4DUlIKVSAjSS0NSj84byENRVkGLkcJT2kJVEEJK1sIblbzMT4NRWgITWk3Si0jOTYgYEQnXjb0dT3uXlksRlHyax8oZx8FTFYqYEfxSjUIXmcJSzIMLBsjRD0sdUkOdVHxZl0VTUYZbz0vSD3ySGUVZVs4Yl4FYkk3bz4xTz05YiILSWQPLz4mTBsVUhsVSjk2MDzyQCMTazY4UV8xJyI3S10kblf2RGkDYDYpbmE5SkAxX2g1TUfzLFk2LTchQCTxYDnxYR8jYj8JdTg2XjgNUmb0aWkYbh8NbyEGOUklYUT8KzojXSjyVWkyYVP0a2QyQmcSOWYgSig5Xj4pX2MXSiPxQy02UiA3dUXxMkYMa2L0ZyQKdVU4YhsnTkoxc2=zc0EjTWchczYhcFktMCMOSFEUPjovTSIEYEgKRUfvYiAwMkANSj0IbyQQaVY4VFP3c0UDYkA5cCI0RUANU0YNVED3OUMQYl0QLFsjYkIJL0YgQ1YxLGkZTz0uX0kUVjwkRVc5bEENNEfybi0NSCUWRRsnbEgNcS=8X1YKdlwQLVQDZSIocWAFK2ABQD8uLlEma0P3TSERJybuZT4iSygFYl8JQlYYMzEMPV0kYlosbFkyajn2TEo4Lzr0VigGQicXM2k3Lj4zQiz8bzj8TlwSPTssTVvxaFPvTUYiM2g3MCAxTTEMclf2b2PxXyH4Y14NNDIWMyz2LDz0UCgqcVkkR0X3aVUBQS0KYiMwZTYpclEIY1wyYFMRalELXV4jalUEMz0jTlITSSP0MUgESlXzTDjycyMsNVQgS2EoXV8vMFERJyIlYEYsQ1r8TWkkcloRSSY1Y1cxQD4hLVwyUzUGM1ctUDQIZlwvZ0n4MBsoMSk0MC0VS0n8XyMKZDYLPWMNJygpLkQNMjs2cUUGXSQIX2kHT1QZYiYoOToRcUgrL1kPZmT3PkAsT0ASNDjwSUEKaGoIUkH1S2EBczgKUV0gLEoNUFb4ZCIuaibyRWcwdT4GMyQyajoUXi=zcj8tTFn2aTsWUCPqQV4JQjgXTiEPSTbvXmMgaiI1amMKczzwNTogSmMgbFYNMWQyXjkvRkEnZyLqM2oxZkjyUSMHYT44VDUkVmINLikIRTX8USfxbDE0LiQtMzYtLkEydSPqRD8vRRsrbD4rRlnyXWUBQj4nRTzuOVoWOV8DRigqZWUTQmgTcCgALCc5Sl4DSz42VmMsL1QKPT4wMkAYUFUOMmY1YDQHVUMNbjfzVCj1S1gJNFPqRzcjK10ZR1oLUkEPay0TTFbxclcWQWc2UlQJcyUJdVgGU2MAUVExSUn2Zi0yb0P2PkIULjkZbmYJM2otRzciZUYvT0ULYUk0TWcIbmL0NVsFS1UWNTE5OT84UTn1R1fzNUn8NTwYMUUKM2PuRUYJSlz2Qj85MkQyXVDzRjrxSyAQdEgzM1jxLhsLM0ohT2ESYUkuTz4qYVguYC05TlT8LTcybUnxLCkPLjjqYmHxSjTxb0YyXVTvRj43bzb1dSAGLVQLLVv4T0EKLj38dlYiMEgwa17uQlPuc0oIZVkQSlEPdVIFT1P2dV4hX10MYT42QUU0aDsxbxsydmUza13vPTElbkotRiIIPlIZYBsHKz40YEMNTWULbEEpLjcUOTn2QmDwVCYMSiYlVB80OVstQEHzcjjzLzz8YEQDYjUYYzQZK1MrRR8jdl7wST3wbxs3aST3ZFQhRToqOU=uNSj8RDgQYS0DVh8vdkIlSkQIUTbydlD3QlooQzYgYzondWjvb1QNSzEDbzjuJzo0M0EUZ18xTTPxSkkxbiArQzoEdCUwX0EZUWI4YTn0c1E3TUkZLVMUVlz0PiI4NWQlOVnxU1v0TDQ0PU=4bVwPSjk5ZGT2VDgNZVEISGHwcD8YNF0IUlIIcVkWbiUFXUfqXiIvM0ErSEQgUSzyY2n0MC0FPTkkR0gGVEAZMl40aFw1MSM2aDo2dWcLaWMlcDYvS1jzOWIsckUuNBsFLkDqNWUNVVEYSmAxYTYJQ2bwRED4LUMUR2cyTCUNc1s5bEoXMmcYOTU1QlX2NFcpcF8zYkMNXlIFayLzcCU0dD8ULTkqSmMDSSUILWMQLmcta1YIXUQLTC0FSlXzcFQ5UkQDYkQoYT4IUDYoZUcEX1PvXSbuRmMiVUYFcGESYkY4QzvxZSAWLmcjUWUSOVQDXTYKKz8DTkMybFcXMC0jLCQzOTkgcEMibkoqbzYNczYlR2QkKz3ySlEZVlUwbx8YRifwQmcLb1j2ZkknOWYrTVYoUBsyXSIOMFgscEQ3MiAlQSAjb1YGK1IkLkg4ZkkoR1Pzb0UjUj4gMig2LV00MWMySjciOUcOLDkZYigIbiTwPkY3UiQXaDkxdDEkTUUvVC0PXS=2LVQTLGEuUmQXZCQLLiM3MyH0RmkUaSYEQyknZ0ALM0j0LGAMK14BTUAVT1EPVF8ZURsPNCgESR8EPUD2RiUhTUogZF0yckk3QlEtSEMNUFHqLFEKNEkmaWX3dVERRT7qY0AQXTgiMUYyTC0Hcz4uaiUYcTUuYxsUQFYAZVHydGoVZVUxRl0OZmMxcSIsL1kWSF0BUlQnLjQkXiMxMiP2SkAqajYGYWImZyQWdSgtMWX4cS0nMWkWZz0jSSAEcFYrST8GLloRPj8PY0jqa1EIUlEmVV0ENGEnTEQEYVsjaz8ZXRsmdjgDaSD3XUowUFIXVCImVikndGkjbB8FbyjyUzUrUR8TaV0VVV4USWcBdjQ4aD4GXjkPK1EOMWQ5cUkZMzU0bEU4UETxSFj1Q2X2TEEyOTogMmj3K1H1SBssUl0jRzr3PjkgYVcjbVkkVGgjcFT3QGMUJzr8bDoTM2gLYigFMTQ3aSMtZyYmSmnqcD04U0EXVD8yOVohNFT1TB81aD85UmoLQ1cqOSIjcmoPMGgKSl0lNTQQSTvvYzojU0c4LygXbz8xYGUQc0MYbjDyMiLyaicYdlwKLjrxT2IlbGn3VR8KJ0MxOSQPb1X3a2cxPmg4K2juYlvySUYOSmola2cUUFzqTWUTT1rzZVI4MD0DZlvydicTRC0jYEEWaj0uXi=qSmcpTEU0dCMJMjEOaGkZcV42RyfzZDsRaTQMZ2MwaCUiViULTTQFRFv1bSbuZTwxXSIFQD4vcj8XYlQIM1YLaUU5MT4QPR74MVIpaWoUXWYkPUMybkUgXToMc2YHdFEnc0D8UyzwTD8KYlQkRkMMclo3ZGYYTGkUMFDubUQoTiz0ZjoRTFT0VmoDPic5cSUIbSInaj4kRUMBbTUOXzExUiEgSjTqVjojQlcQXyIVcDsNYDwFLSguMmclJ2nvb2AJdDw3ME=2cWEKQUkRVDkNbVsRVlInYR8xRUEhYjQNXlgJLCcqUT0HYWj0UR8JJyQtMDYrLWP2UkT3VjcmdToiPVQxT0fwS1osZlgNVDwiVh7zVV4pTmYVRVQqSDwqJzYVYiMQOWMxUGENXjwgTTknZkckVm=vLED2XWgNdWPyRFIxS2MlYUjuUjcAUzn8cyIILlIpM1MXUx8zOUcnLkIvY1ciTzH8M2AjM2IyXUIHcV4ILUQGcj4Ja0oyUiQ3Z14TSTjvRGfuVVggOT03XVP0ZCMoUUAjMjcobTwXb0UNSGc3LEokVlj2cEYqU1D4TUANLmj8UTn8R2MQSmLuQVQwUGgLaWnxdT4SbSkiVSIHamYsTV0YPjYqaUP4dCcNdV4JVjnzUWYjcWIDOTkFVjkQcDUJcWUTVjT3Uy0ZblINc2IWVjglXi0IUmQXM17yQyklNDwRUGj4Zi0WYkAZUDwQZUAoQWQQUTHuQT4OYDPqUUP2bzI2dTgVcTnvMWY1UEYkSjfzcWcHbUMOQFMqOVo5TVQTQmQOK1cnSjnvU1QNbT4EMj4DRj4zNGEIcmb8UTzwdVkpYUQoZEYUUEQzZVP2RDcyVSEOZkIGci0DdVkyXTIsYD43QT4lKzkjazQEQyYzQS01cEENLTUVTWYyUDwSXVQVVFozYUQEL0YZPlz8a0ghTjU3J2P8XmMASicROSzuamEhXyQYS14xU2UJQEc0aiL3S2=vMj8OVSkDXSjvS1MIOWUBOUYUbTstYEMsaD45dFsNLjQySl4JNVDwckcDbUIldUL3YWcMSScFbybvYGf8Yj4IVDoNQFnzJ0f4aicMRTHqU0EsXR8wRy00UEg4dD3vdV33J2EpJx8kVSYMdR8Xaj33QUA0b2QtQDkASzk2VWjxYFcMQ1Qhbz4EU10IQTgES0EDYkg4TmcISEoDSzowdFINSkEZLDgBYSUWTT8wdFIkOUUjSln0aCc3dWM4RCIyVjwENUUvMFINc0QLYWcsQD41cmL8UT4iYmcJRVIrdUUPMSElQj8hYEosbFzwOV0IdWELblYGYVM0X2IGQCE0TEnucBsOT2oBSjf4Z1TvMzQNQRsjLjwoUzQWalgZRVfzQjcuSmkwL0QkJ1IUSlgkPjkTbFv0TlTxTSMjS18yQEnvMjQQQWYPc2oIOVwFLz4vVjYmdW=yLjksRlUvYDj3a10paUAiTVz1ayMyUWEQLWcXXmMpclkDQ1gQcWj4Xi0rYTwjXkIMVDgRNCXyUFPuSVwTLCYgcmUGX0QLZjghbVw3UVEmRykNNR8halQzVmoxczclSiEVcVEkNEAmQEYjLjgUak=wXjwUXVUPdl33b1b4M1E3cSX3bWk4Yi0JYGo5RCY5QFYDbmn2VkggQFsXRmYUblcvRUATRikOQDw5K0EBLDcrcmoXMijyLjY3YSYPaFQFR2AMYCczckjvPT4yRyUhRWcTc10Fbj4tM0n8MzwmSWMqLj0NQy0Vcyg3NETuSkU2Ujo2MEULUUo3L0Dxb0X8OUcVRD8OTCYZa1H8SFw3YUg4aiYPUSEMLi0HNWEnSD4qbWYNM0ohczYSMzYtXz84YkA0ZSX1Zj0RaCYkX1QEaC02QmcHMzEuYFT2UGElX2QuOWgZbyIPUik2S0=yUWEHUyIIYl0MXiYsRS0zRkUPXS0kSl4VLz0ATT0EUjkqcWT8cz8GUCIXR1U4UmE3RToLS1EQUUoDVEL2M1QUXj4HdWYrTiEHQGkVRlIxKzcjMmT3VCkjNRsEUj8MNUUEKyYDVmMAVCMqND8QOTUWQCP1L2fudDEVTV04LiP1NDUMcWcyRTkPbWo5Vl0FUz4ERmUTUDcgQVMUbjozMmEnaVQOLGgrMFkkXUATYi=4K1LyTGgVXlr1NDfyciQNZjwNSWgzJ2ktT2TuZloYSFwEaWb8NSzwJzsFQyQLUDkzUDkIUVD4YD8nRVISPl02VSMOZlkkTD3wRjz3LDT2cyU0cic4ZTo2XmAuRTkxRT4UUVUIQR8lJ2juQSQGZ0YNMyQsXlDwVmMSayL8LV0sMEAwXjwgcTc2Rkk1R2cjaiHzcTsmSiQGYD31LTwwVkYBbyM0L1XyLFojVmX2LmjuPVQIUEkDSzYwMyTvMGADMFIDcTbzNEU5cyctUkEybib3VmMwOVQWQWUjTFIRMz0ocTn1LyUvdCknVkErRiMuaiTwR0PuVF0TRW=yUmYDSkATYGc1bzn1Slk2My0mVGQ0QiIHOSPzXzEzRmbxOT4NVUECPyvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2Li=xLC=3LS=wMCfwLSXyOB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS34LCLzYSMiL1T3YFLyYFUhXij0LifvMlH3LCTyYCUiLCvuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=7K0AxZV4zT1UzOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9SlQyMiI4QjwgXiP0cT8Yai02Qy=qQEg5Myfwbl0wa1cIUVTuVkAlZznybDs3cFMnTT0oaCkTRFoVckMAQUcBTjL7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

云浮市水务局

2022年1月21日

| 抄报：省水利厅 |  |
| --- | --- |
| 云浮市水务局 | 2022年1月21日印发 |