云浮市生态环境局

云环审〔2022〕24号

# 关于珠江钢管（云浮）有限公司高端装备制造产业园一期A区年产30万吨钢产品项目

# 环境影响报告书的批复

珠江钢管（云浮）有限公司（统一社会信用代码：91445323MA5564G9XY）：

你公司报批的珠江钢管（云浮）有限公司高端装备制造产业园一期A区年产30万吨钢产品项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、珠江钢管（云浮）有限公司高端装备制造产业园一期A区年产30万吨钢产品项目位于云浮市云安区六都镇黄湾村委大坑边村。总占地面积为129402 m2，总建筑面积为60784 m2，总投资71359万元，其中环保投资约为1153万元。主要建设ERW制管厂房1栋，盘扣式脚手架厂房1栋及相关配套工程，项目投产后年产ERW钢管15万吨、盘扣式脚手架15万吨，共30万吨钢产品。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云安分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。氯化氢、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，加热炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》及（DB44/27-2001）第二时段二级标准较严值。内防腐喷涂 VOCs 排放参考执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业） 挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816- 2010）表 2 第二时段排放限值，外防腐有机废气非甲烷总烃、颗粒物排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值，氨气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中表 2 恶臭污染物排放标准值。各排气筒高度应不低于报告书建议值。

无组织排放废气中，厂区内非甲烷总烃控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）附录 A 厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值。厂界 VOCs 排放参考执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816- 2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值。厂界非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 无组织排放监控点浓度限值，颗粒物执行（GB 31572-2015）及（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值，硫化氢、氨气、臭气浓度执行(GB14554-93) 中相应标准限值。

本项目氮氧化物、挥发性有机化合物排放量应分别控制在1.81吨/年、7.32吨/年以内。根据云安分局《关于征求珠江钢管（云浮）有限公司高端装备制造产业园一期A区年产30万吨钢产品项目环境影响报告书初审意见函的复函》，上述污染物总量指标分别从青洲水泥（云浮）有限公司、云浮市百里通新型建筑材料有限公司减排形成的“可替代总量指标”中安排。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。生产废水、初期雨水处理达到企业回用水水质需求后回用于酸雾吸收塔、喷淋除氨塔补充水。生活污水经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准，回用于厂区绿化及道路抑尘。雨季无需绿化及道路抑尘时，生活污水经一体化生活污水处理站处理后暂存于厂区 1 座 250 m3清水池，待非雨季时回用于厂区绿化及道路抑尘。

完善全厂初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废槽渣、漆渣等危险废物委托有资质单位处置，收集粉尘、铁屑等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告书送云浮市生态环境局云安分局。

云浮市生态环境局

2022年 6月 21日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局云安分局，广东一方环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2022 年 6 月 21 日印发