云浮市生态环境局

云环审〔2022〕47号

# 关于云浮光嘉海中环保科技有限公司绿色资源化综合利用项目环境影响报告书的批复

云浮光嘉海中环保科技有限公司（统一社会信用代码：91445300MA54J13Y3L）：

你公司报批的《云浮光嘉海中环保科技有限公司绿色资源化综合利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮光嘉海中环保科技有限公司绿色资源化综合利用项目位于云浮市罗定市中材罗定水泥有限公司现有厂区内。总占地面积20000平方米（不含与水泥厂共用的道路等面积），建筑面积约15275平方米。总投资14298万元，其中环保投资1000万元。项目依托水泥厂现有的1条4500 t/d新型干法熟料水泥生产线协同处置危险废物10万吨/年。拟处置危险废物种类包括：HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW46、HW48、HW49、HW50，共18类。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局罗定分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。窑尾废气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、氟化物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，氯化氢、氟化氢、汞及其化合物、铊、镉、铅、砷及其化合物、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物、二噁英类等排放执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）。危险废物仓储及预处理过程中VOCs排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022），颗粒物排放执行（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值，氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应的排放标准值。各排气筒高度应不低于报告书建议值。

采取车间密闭、负压等措施，减少废气无组织排放。无组织排放废气中，挥发性有机物无组织排放控制及污染控制执行（DB 44/2367-2022）相关要求，颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”。氨、硫化氢和臭气浓度执行（GB 14554-93）有关要求。

本项目氮氧化物、挥发性有机物排放量应分别控制在41.794吨/年、3.347吨/年内。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。项目生产废水、初期雨水经收集后直接或间接入窑处置，不外排。生活污水收集后送至水泥厂自建的生活污水处理系统处理达标后回用，不外排。

完善全厂初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废铁质包装桶作为危险废物交有资质单位处理处置，废活性炭等危险废物及废包装物等一般工业固废在厂内依托水泥窑处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告书送云浮市生态环境局罗定分局。

云浮市生态环境局

2022年 9月 30日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局罗定分局，广东智环创新环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2022 年 9 月 30 日印发