云浮市生态环境局

云环审〔2022〕50号

# 关于广东中建新材科技有限公司年产10万吨高性能聚羧酸系列减水剂生产线项目环境

# 影响报告书的批复

广东中建新材科技有限公司（统一社会信用代码：91445323MA7F5D1P7K）：

你公司报批的广东中建新材科技有限公司年产10万吨高性能聚羧酸系列减水剂生产线项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东中建新材科技有限公司年产10万吨高性能聚羧酸系列减水剂生产线项目位于云浮市云安区六都镇冬城村委，云浮循环经济工业园内。规划占地总面积18000平方米，总建筑面积3862.42平方米，总投资10000万元，其中环保投资400万元。项目拟建设一栋主厂房，一栋综合楼及产品、原料储罐区等。主要生产工艺以聚醚单体、液碱、丙烯酸等为主要原料，通过搅拌配制、反应合成、复配检验等工序，年产聚羧酸减水剂10万吨。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云安分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。颗粒物、非甲烷总烃、丙烯酸等排放参照执行《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。备用发电机尾气烟尘、SO2、NOx执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。各排气筒高度应不低于报告书建议值。

无组织排放废气中，非甲烷总烃、颗粒物企业边界无组织排放执行（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。非甲烷总烃厂区内无组织排放执行（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。臭气浓度排放执行执行（GB14554-93）相应标准。

本项目挥发性有机化合物排放量应控制在0.5583吨/年以内。根据云安分局《关于征求广东中建新材科技有限公司年产10万吨高性能聚羧酸系列减水剂生产线项目环境影响报告书初审意见的复函》，上述污染物总量指标从“云浮市百里通新型建筑材料有限公司”关停削减形成的“可替代总量指标”中安排。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。本项目生产废水和清净下水回用于项目生产，生活污水经化粪池处理后，达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准排入综合园区污水处理厂进一步处理，处理达标后回用。

完善全厂初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废活性炭、废机油等危险废物委托有资质单位处置，废包装袋等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局云安分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送云安分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2022年 11月 7日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局云安分局，云浮市金管家环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2022 年 11 月 7 日印发