云浮市生态环境局

云环审〔2023〕1号

# 关于广东金正龙科技有限公司贵金属精炼提纯及应用项目环境影响报告书的批复

广东金正龙科技有限公司（统一社会信用代码：91445381MA4X3ENN3N）：

你公司报批的广东金正龙科技有限公司贵金属精炼提纯及应用项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东金正龙科技有限公司贵金属精炼提纯及应用项目位于广东省云浮市罗定市双东街道双东环保工业园，项目占地面积66668.09平方米，总投资约51000万元，其中环保投资约5300万元，项目的主体工程为：电解楼、富集楼、精炼楼和资源化区、酸库和综合楼；另外设置有净水剂装卸平台、辅料酸装卸平台、危废暂存区和辅料堆场区等。项目拟综合利用和处置固体废物8735t/a，其中包括危险废物HW50废催化剂6000t/a（含机动车尾气净化催化剂、石油裂化重整废催化剂、生物药品生产过程废催化剂和化学药品生产过程废催化剂）、工业行业含贵金属固体废物135t/a、珠宝首饰行业含贵金属固体废物1600t和废旧电子回收企业贵金属固体废物1000t。

项目建成后，年产金制品（金锭）423.65t（纯度99.99）、银制品（银锭/银珠/银锭）995.96t（纯度99.99）、铂制品（铂锭/铂粉）55.82t（纯度99.95）、钯制品（钯锭/钯粉）38.38t（纯度99.95）、铜制品（阴极铜）896.46t（纯度99.99）、铱制品（铱粉）2.27t（纯度99.95）、钌制品（钌粉/三氯化钌）7.13t（钌粉纯度99.95）、铑粉制品（铑粉）7.4t、净水剂硫酸铝9227.2t及氯化亚铁111.5t。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局罗定分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。焙烧烟气中颗粒物和氮氧化物执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中表3的排放浓度限值及《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4 大气污染物特别排放限值的较严值，其他酸性废气、金属污染物、二噁英等污染物排放执行（GB18484-2020）中表3的排放浓度限值。氮氧化物、硫酸雾、氯气和二氧化硫等排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值的较严值。氨排放执行（GB 31573-2015）中表4大气污染物特别排放限值。各排气筒高度应不低于报告书建议值。

无组织废气排放中，企业边界氯气、氨、硫酸雾等执行（GB 31573-2015）中表5的相关标准限值，颗粒物、氮氧化物和二氧化硫执行（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。项目的生产废水（包括湿法工艺废水、焙烧工艺烟气治理废水、自来水浓盐水、地面冲洗水）经收集后，常规污染物CODGr、BOD5、SS、氨氮、石油类等达到天创（罗定）电镀工业基地污水处理厂设计进水标准要求，重金属等特征污染物达到（GB 31573-2015）表2水污染物特别排放限值，通过槽车输运至天创（罗定）电镀工业基地污水处理厂处理，处理后达到广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2 非珠三角水污染物排放限值和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者后排入罗定江。

生活污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，通过园区市政污水管网进入罗定市第三生活污水处理厂处理。你公司应配合有关单位加快上述污水处理厂纳污管网建设工作，确保你公司废水按要求排入上述污水处理厂。合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述措施完成后，方可投入生产。

- 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。执行《危险废物鉴别标准》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局罗定分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送罗定分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年 2月 19日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局，市生态环境局罗定分局，广东一方环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 2 月 19 日印发