云浮市生态环境局

云环审〔2023〕8号

# 关于广东惠云钛业股份有限公司亚铁综合利用研发中试线项目环境影响报告书的批复

广东惠云钛业股份有限公司（统一社会信用代码：914453007545211876）：

你公司报批的广东惠云钛业股份有限公司亚铁综合利用研发中试线项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、2019年广东惠云钛业股份有限公司在“钛白一厂”用地红线内规划建设“年产3万吨固体聚合硫酸铁项目”，2019年5月，项目取得云浮市生态环境局批复（云环建管〔2019〕48号）。该项目批复后，只进行了部分厂房框架建设，没有建成投产。2022年广东惠云钛业股份有限公司拟对已批复的年产3万吨固体聚合硫酸铁项目的建设内容进行调整，其中对“生产一线”进行调整改为建设“广东惠云钛业股份有限公司亚铁综合利用研发中试线项目”；保留原批复的“生产二线”的年产1.5万吨固体聚合硫酸铁项目。

广东惠云钛业股份有限公司亚铁综合利用研发中试线项目（以下简称“项目”）位于云浮市云安区六都镇六都村委社塱坑，公司用地红线内。项目占地面积12500m2，建筑面积5500m2。总投资7500万元，其中环保投资662万元。建设内容主要包括：硫酸亚铁库及净化间、氧化合成车间、压滤水洗车间、干燥包装车间、储罐区、成品库、MVR蒸发装置、总变电所、中水站、污水处理站、综合楼等。项目建成后年产1.5万吨/年磷酸铁（电池级），同时生产13821.722 吨/年符合国家标准的硫酸钠副产品。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云安分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。中试线项目SO2、NOx和颗粒物有组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物特别排放限值；年产1.5万吨固体聚合硫酸铁项目SO2、NOx、颗粒物、硫酸雾等排放执行（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物特别排放限值。

无组织排放废气中，SO2、NOx、颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。硫酸雾无组织排放执行（GB31573-2015）及修改单表5企业边界大气污染物排放限值。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。中试线项目设备清洗水、冷却塔排水、碱液喷淋废水纳入中水制备系统，经活性炭过滤+PVDF超滤+三级反渗透处理后，回用于生产系统；浓缩液和滤膜/渗透膜清洗废水经MVR蒸发浓缩和蒸汽干燥器干燥后，形成硫酸钠副产品外售。年产1.5万吨固体聚合硫酸铁项目压滤布冲洗水和设备清洗水收集后返回混合釜作为溶液使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，与车间地面清洗水、初期雨水经“厌氧+二级好氧”系统处理，达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中道路清扫、绿化用水标准后，回用于厂区绿化及清扫降尘，不外排。

完善全厂初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。沾染化学品废弃包装袋等危险废物委托有资质单位处置，废水处理污泥等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局云安分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局云安分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年4月20日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局，市生态环境局云安分局，广州俊博环境保护技术服务有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 4 月 20 日印发