云浮市生态环境局

云环审〔2023〕9号

# 关于广东南方东海钢铁有限公司云浮精品钢项目——冶炼及热轧系统环境影响报告书的批复

广东南方东海钢铁有限公司（统一社会信用代码：91445302MA53R35KX4）：

你公司报批的广东南方东海钢铁有限公司云浮精品钢项目——冶炼及热轧系统环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东南方东海钢铁有限公司云浮精品钢项目（冶炼及热轧系统）位于云浮市云城区广东金属智造科技产业园内（云石大道北侧），北侧紧邻G324国道，项目总用地面积为1390702m2，项目总投资约810800万元，其中环保投资81000万元，环保投资占总投资约10%。设计年产钢水240万吨，钢坯234万吨，热轧卷板400万吨。项目主要建设内容包括 2座以煤粉为燃料的600 t/d（TPD）双膛石灰窑、2台150吨电炉、2台LF钢包精炼炉、2台双流板坯连铸机（年产合格铸坯 234万吨）、1条1650 mm 轧机（年产400万吨热轧卷板），及配套空压站、制氧站、废气、废水、噪声治理设施等辅助工程。项目固废综合利用设施主要包括冷压球和回转窑，其中回转窑主要处理电炉除尘灰，冷压球主要处理除电炉除尘灰外其他生产单元产生的除尘灰。固废综合利用设施及其配套设施近期暂时不进行建设，电炉除尘灰交由有资质单位处置，其他单元产生的除尘灰交由其他公司综合利用。项目的产能来自于廊坊市洸远金属制品有限公司和内蒙古旭日钢铁有限公司。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云城分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号），本项目炼钢、轧钢、石灰窑等工艺废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英类污染物排放执行（环大气〔2019〕35号）附表2相关要求，表2中未作规定的污染物排放按照广东省环境保护厅《关于钢铁、石化、水泥行业执行大气污染物特别排放限值的公告》（粤环发〔2018〕8号）要求，分别执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表3大气污染物特别排放限值、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表3大气污染物特别排放限值；石灰窑排放的二氧化硫、氮氧化物执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1大气污染物排放限值；回转窑参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）相关污染物排放浓度限值。

无组织排放废气中，各工序颗粒物分别执行（GB28664-2012）表4企业颗粒物无组织排放浓度限值、（GB28665-2012）表4大气污染物无组织排放限值；厂界硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准值。

本项目氮氧化物排放量应控制在443.97 t/a内，根据云城分局初审意见及相关科室意见，上述污染物总量指标从云浮市2021年淘汰废旧机动车削减氮氧化物730.42吨中进行等量替代。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。本项目生产废水经处理达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）及其修改单表2水污染物排放浓度限值后全部回用，不外排；生活污水经三级化粪池及隔油隔渣池处理后，通过市政污水管网进入佛山（云浮）产业转移工业园思劳污水处理厂集中处理，处理达标后的尾水排入思劳河。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。本项目的一般固体废物贮存、处置过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局云城分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送云城分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年 4月 22日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局，市生态环境局云城分局、广州粤宁环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 4 月 22 日印发