云浮市生态环境局

云环审〔2023〕17号

关于粤电郁南大湾镇100MW农光互补发电

项目环境影响报告表的批复

郁南宏文新能源科技有限公司（统一社会信用代码：91445322MA55WLRP92）：

你公司报批的《粤电郁南大湾镇100MW农光互补发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、粤电郁南大湾镇100MW农光互补发电项目位于云浮市郁南县大湾镇卫星村、水口村和榃葛村，项目总占地面积为1467000平方米，建筑面积9826.67平方米，总投资约62000万元，其中环保投资约150万元。本项目主要包括升压站工程、光伏发电工程及配套储能单元。

（一）升压站工程。本项目拟新建 110kV 升压站一座，光伏电能经由集电线路送至升压站35kV 侧母线，再升压至 110kV 后，由升压站通过 1 回 110kV 线路接入 110kV江滨站，线路长度 8km。

（二） 光伏发电工程。项目实际装机容量为 100MW（交流侧），光伏场区共 42 个光伏发电单元，每个发电单元设置 1 台 3150kVA、2500kVA、2000kVA、1600kVA、1250kVA 箱变，经 5 回 35kV 集电线路输送至110kV 升压站。

（三） 储能单元。本 工 程 按 项 目 备 案 容 量 的 10% ，1h 配 置 储 能 ，储 能 容 量 为10MW/10.032MWh。10MW/10.036MW 分成4 个 2.5MW/2.509MWh 储能单元，4 套储能单元通过 1 个回路接入光伏电站 35kV 储能侧高压接入柜，通过 PT 柜、出线柜后，最后与光伏电能在交流 35kV 侧汇流。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期机械设备和运输车辆尾气通过合理选择运输路线、缩短怠速、减速和加速的时间减少尾气产生，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值。施工扬尘采取遮盖、洒水、减慢车速等措施抑尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准。项目运营期无生产废气产生，无需进行废气污染物排放总量指标替代。

（二）严格落实水污染防治措施。施工单位要对施工废水进行妥善处理，在工地适当位置设置简易沉砂池对施工废水进行澄清处理回用，施工废水可经处理后上清液用于洒水降尘等，沉淀物应及时固化，用于基坑回填，并及时绿化，严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工。运营期无生产废水产生，升压站内生活污水经化粪池加一体化设备处理达标后用于站内绿化及周边山林灌溉，不外排，无需进行废水污染物排放总量指标替代。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)厂界环境噪声排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物经收集后委托具有相应危险废物类别资质单位处置，其他一般工业固体废物依法依规处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局郁南分局。

云浮市生态环境局

2023年7月25日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局郁南分局，肇庆一岚环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 7 月 25 日印发