云浮市生态环境局

云环审〔2023〕19号

# 关于广东荣顺科技有限公司3D打印材料及紫外光固化涂料建设项目环境影响

# 报告书的批复

广东荣顺科技有限公司（统一社会信用代码：91445303MA544AJ859）：

你公司报批的广东荣顺科技有限公司3D打印材料及紫外光固化涂料建设项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 广东荣顺科技有限公司现有项目位于云浮市云安区六都镇循环经济工业园绿色日化产业集聚区，总用地面积19344.89m2，总建筑面积18588.30m2。2021年3月26日，云浮市生态环境局以云环审〔2021〕4号文批复了《广东荣顺科技有限公司3D打印材料及配套3D打印机组装和3D打印服务建设项目环境影响报告书》。现有项目只进行了前期部分厂房结构建设。

广东荣顺科技有限公司3D打印材料及紫外光固化涂料建设项目拟在现有用地范围内进行建设，改建项目用地面积19344.89m2，建筑面积14252.92m2，总投资3亿元，其中环保投资约440.5万元。建设内容主要包括综合楼、甲类车间、甲类仓库、丙类车间、丙类仓库A、丙类仓库C、公用工程房、门卫、配电房等，其他构筑物包括：甲类埋地罐区、循环水池、消防水池、初期雨水池、事故应急池、污水处理站等。项目建成后的产品方案为：10000吨/年紫外光固化树脂（包括：4000吨/年聚氨酯丙烯酸酯树脂、2500吨/年环氧丙烯酸酯树脂、2500吨/年聚酯丙烯酸酯树脂、1000吨/年纯丙烯酸酯树脂）、3000吨/年紫外光固化涂料、7000吨/年紫外光固化3D打印材料、250吨/年纳米复合紫外光固化树脂、2000吨/年FDM 3D打印材料，300万根/年3D打印笔等。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云安分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中的非甲烷总烃、甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI）、异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI）、丙烯酸和丙类车间产生的颗粒物等排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）严者；涂料类产品VOCs排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值及（DB44/2367-2022）较严值；甲类车间产生的颗粒物排放执行（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值较严值；锅炉及导热油炉废气中的SO2、NOx和烟尘排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值；备用发电机尾气中的SO2、NOx和烟尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段二级标准。

无组织排放废气中，厂界非甲烷总烃、颗粒物排放执行（GB31572-2015）中表9大气污染物排放浓度限值，锡及其化合物排放执行广东省（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行（GB37824-2019）中“表B.1厂区内VOCs无组织排放限值”的“特别排放限值”；污水处理站恶臭气体中的H2S、NH3、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14551-93）中表1相应标准。

- 严格落实全厂水污染防治措施。生活污水经自建地埋式三级化粪池处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入园区综合污水处理厂；生产废水、初期雨水收集后纳入自建污水处理站，经“混凝沉淀+水解酸化+接触氧化”工艺处理，达到（GB31572-2015）中“表2水污染物特别排放限值”的“间接排放限值”与（DB44/26-2001）第二时段三级标准的较严值后，排入园区综合污水处理厂。

- 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）环境噪声排放限值。

- 严格落实固体废物分类处理处置要求。沾染化学品废弃包装袋等危险废物委托有资质单位处置，废水处理污泥等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

- 完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局云安分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局云安分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年8月3日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局，市生态环境局云安分局，广州俊博环境保护技术服务有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 8 月 3 日印发