云浮市生态环境局

云环审〔2023〕23号

# 关于云浮市云城区云初大窝塘建筑用糜棱岩（片麻岩）矿（开采）项目环境影响

# 报告书的批复

云浮市弘源绿色建材有限公司（统一社会信用代码：91445302MACL473X8K）：

你公司报批的云浮市云城区云初大窝塘建筑用糜棱岩（片麻岩）矿（开采）项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 云浮市云城区云初大窝塘建筑用糜棱岩（片麻岩）矿（开采）项目（以下简称“项目”）位于广东省云浮市云城区，项目总投资506748万元，环保投资约为3866万元，矿区面积3.1759km2。开采标高为+382.90m～+60.00m。开采矿种为建筑用糜棱岩（片麻岩）1000万m3/a、砖用变质砂岩矿320万m3/a、砂质高岭土25万m3/a（35万t/a），矿山采用露天开采方式，自上而下分水平台阶方式、整体开采。矿山总服务年限为25年（生产年限22年，基建期2年，复垦期1年）。

- 根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云城分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。项目的颗粒物无组织排放应满足《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值要求。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。生活污水经污水一体化处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后，用于矿区范围内林地灌溉，不外排；洗车废水、矿区淋溶水、初期雨水经沉淀后回用于生产，后期清净雨水不列为废水，经沟渠汇入冲坑河。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的表土、废石、沉砂池淤泥等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法进行排污许可登记。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局云城分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局云城分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46MSYELjLvQCXsMjEFLBzzQiIDKSkAQDTsNCfwNSj1LjYBQiACeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoDNTTyKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzLm5yJx6s65yusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPxeqLqKt2uqN90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSDvLC=xMyjyNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHyKS=3KS=4HCD0NiDzNiPwOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSbxKiD1Ki=tLS=zOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zMBzyNR0CMBzyPRz0QBzwNCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHwLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQUo5PzMALBsmPWcIPjEmRUABczECRTMIRTEQQTEAPTEuRUYJRT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGkMZjDySWoEdD4pPWcMQDIgQmbvdT4DPSMMdjU3SloAcz0DPlEMRFc3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcTbDYzXlvzPz0RZ2cFc0kDUkEQRzgnPj8qUyE0VFcJLTfxPTIiMikYYyE3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmXUcSQhryXlYEdDcTPUgBYz4VPjEMYTUEMkIhUyUkPV4UYkkAQmoxLVkDVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjENUFzxMGQHZ2UzP2oZPToGbmIMaEQuNUE1L1oyPzMIXkQnUF3qYzXxUGoxS2bwJybqbVYrSCcPUF8rbC=4RSQlLTT1SzgsTSQsa2gnUVs3PWURamkmZmP0YTMQPiXzbzrzRic0UUMBZFIgMl4AYWU1cGoWcCAXYkctZ2X4PVEvVUciZWQ4Mjk4Z0X3Zj0FS2IyLlzqXjgBaEomXVoncGouL2MmSkABQjMCQWYAYz0BPTEGZlcmQzcMRTkBY1oAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EURRsZZFEDL0YjcDwvYjoNPSM4VEAsMEQmbyAqc0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkT0STLvdj0DVTcBZWAWP2ckPlY2TWMDP2IrcVHuZ2UJdl4tRTgqcWAHaWQgM1w0RTwqcWAHaF3zM10ybkAscSYpZ2UJdl8zMig4SkQDaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDDzSTQqdT4DXyAMUD05STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUEATV4NU2MEQUYhLGEMSCgFTzwUQWnxXTURVDgORF0XZ2Y1QkUETTcrLDEvazgObWcEYmYHQ0UFNScsRV0LLBsWSDP4Q0k3YzMpa2YQb1knaiHxK0MsbiUuY2cnJ2UtTVoQMTbuUjIKR0IpQBszZD4NbETyPzMHdSEHVWo0amIFQiUTayQZU2UXXW=vTTcCQDMwa1nxQ0PuLicnU14DQ1UlcmA2dTIUZkD0UCQDckoNXhsEVFgxPTUtRVwXUj0iPzwlb1gsNSb3YjMLL2AobUogbVLvTRshTSEmTiUzSlwHcFz1M1PxSFIDR10nMUkzaykkU134bT0ZT1siJ1w2bmoXc1QTVlMrY1U4aCMsZkcRaDw0dGEoT2QtYlUBRyEZSBspT18SMGIxcF80XTYpZEE3RlgsMzgpYzw5XW=uPjwHNVkuXVz0biM5VCjzdGA1Xj8xME=vSS=7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQiQmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFLGoCPzIiNDMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAMUkpTlwNQFgrVjcULj45SSUNQ0TwS0QYMT0TaFsZZjTySzQjZkksRSEZbTMCPjcyc1cmTl4MRTkDUCYAQDEmQTMAYygHPTEIYzkmYzIATTEAPTMmZEUqY2cDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDk4STQidj0TQSIMQDE2STYuVDQTRSAMQFM5SUQELj0DPWcMQl82YTQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oOZ0bwcUgmRWgGUDEXPlcNUjIAa1UEQSYRXkb0YTEtUVYYPTY5biEoQEgEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBbEoIVCcjcCgTQUoMPlMGPSEUQTE3MEETbDYzXlvzP1QRNVcAVD81UzkNX0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTDwS1IhZSAkTyXvSD4qPVsgcWM4Uj8pLTLuYT82RTkncD8FS1X1PUgZTD8yMzQXM2X1bBsUcmL4S1kWakPvZlfuUUQuMFUZQFkgZjcFT0QEPyUGYjsCSyMrMDoARGIoc2ImamT0TjkGQmQxbVMBMiXqLz4gL0IjNVEkTx7vPmErZEo4RyMLa1oKTkg4SWcUMmU5XVH0b1MGUl0BbT8GLz8pYWkALCgEUTkITygCPWcEPTEgSzMAVUk2Y1cGPz0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIQZiUsQl8PYEXxLGUrNFrvQFYJXxshZD8CdkMTPkABYz4VREMAQUMDPjcMQUEGP1kwPjgIXmYLczUCPVcIcz4pPSABY1cxPlcEQjIQXzMATkkuXTgRLFMHSSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCIRclIWUmojQ1wpSEcNc1M5PTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNdjTySkQqczwTSWcNY0kGR1wYSDHzQh8BP2cMR2UWMWXqTyQtS1UiY1USMlskXSExcUbzY2USMlskU1YpcVE4bxsgM2EOTyQtS1jybmoILT0OU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmcz8TRSANdkE3SWoMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEBP1LwXWcQTkY1T182cmcVRWQQUEAZa0IFX1LzYUokTxr3UkERPVEXTTMsY1L1bjERJygiVkEXL2UYZUk1UCUYb0=vVloGPTsOZSkCdTsGYlIhNTsgcl0oQDMHMiYjPz4DZ1H4UTUubDcMTCXxQS=xaEQiRTklSEUjZj71YWMUVFwOZlgrXSUjbV4RPUkISTswZUAYVk=uXmUFXVMMViTqJ14DRTYSSjQrTFcONVrwciQRYTcyPUMiZUYjUWg2RWPqdTchL2Y3NDk1YV0KbFwwbGoRQCUzQEcBRFzvLkUkLlIxcCMYcGMMbVEHaFjxZiD0XVXxa2grR0I5MkgCcj4lPiENaGkWPicKVFUgSkoGUWT2Q2EJRyIjNSQEbkYqciYNR1gLZWU0Llj0a0cOQjQEaTchb1UOPWYNbV33QWMlLjsnbVIsclYNYiMpQ1z4byY1Yx8QdkE3Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTMIRTEQQTEAPTEuRUYJRT0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYPWEDUSAZTjcMPmQIKyX2MVE2T0=ySl8qb18hUjwIS10sUh8hajkkNGI0ZzLzcUQqSSc5MlLqZVL2PjjwQFoYbl0Oa18oQGcOLFsxLTIwSzExb2AVUlz2QC=uTF72bF4xLFQGRWkwRlQ5PTUDYTwKUCQjMycARDP4LCMJSEU2LyfyNWchLWf0bl0RdDwndjoLP1r0bDoiaCcHMlLySib3cB8VLD0Halj2T1wsPSz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=wMivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOiQvLkoxdEgsM0LqRT7uYiAMaFQVbSMuNEAnTl41QVjwYUb8dmL1P0EDcDsFX2cBY0P0dWUJPVsgVTgpUVIGSjv4aDn1VFYZMkcQUCHwMDkOMCPzMCPzLDwLSDwhMCPvVSPzLGMnVCEkZx8mQWDyLDUBalcoVEcmZVUDLC0qc1c5VCUmQigASFb1RCE0cVILSDwLdV0HbCQxMCPzXiQIMCPzMCPxLSQSXiPzMEYLSz8WTzsURkkpXlsUSFrzQGoCUmQlS1s4JyIKUT8CcmQ0XT02Ykk4YF0xZGALM1YkciAkQmfzZib0J0MWTmUKLTQvdSAxbFwwUzD8X2gwXzQXbCQIbFErS2Q5L1smRyUpcVwnPiIEQ2gobUTvS2=2VEIQY13yYVcYTjo1J0AQa2gwVGYXajMAQVwJb0MIcCQ2Lj0kXiAQQEnwVWIscjQRQT8kX1z1Rh8hciQkJz72SSzqMGcDajQvLmAMP2QQQj0RVlUKT18CQyUVdCQYLlU1dCMRXkovMFUOc2YyL0okTSIBX2EsLjYqVDUqPyPyYT0sdT8KPWTycGA1MyA1MD0TM2UiUkIYVWDqUFMjMToNQFQDdFQmMTXvMUYMRl0RUEI1SmAPK2H2OSIzZW=wb0QMVlUpSWUCM2gnYmkTVEkZbj8iZSQWTy0iRVIEXUoYbCQVbj0MUjwJbVUhVmoxUDkPKzIxMWbwMzjzYSQ1aSQyMkHqZSQmcCcPVC0tZFUjSGAWMF38L0YDYGAGSyQkMiUiLiAXPTMwT0oTMB7zS2AMSWEiS10iRCQMVF0Cc2kPLjU0YWglMmgyajssK0nvMGk2LicTQUAmUi=xYV3zLk=xalMXdSQFbGI4YD0McEA2TDM0J0jqTWgmZCX2MWYyR0ArQ2AJTDoJUFX3JzUyYGgtb0AZXyXzMiPzLmAwbmLxYjkjUVkOMEoWTD0iVCbzcmHuYTP8TjY4TSX1Zj8jJ0AJZxshbiX3UGL8bzPwT0gCXmgiOSHzMTQxJ2MmZBsPQFj8MSgJL1UsYCQQQFYGK2Q5SD8sayQxNCIpc1zxM0XuZi0kRz4DQCIDRl8qRlM5akI5YFIYSWEvQ1zzP1gZYFIVTCE0bWjxMFwhVlj2cGgvRF0ucD0hJzgrdlv1YzcYPVYANFwQLWU0aiQ1MFUqM1UjbDcDTyMMdCItUEMMJ0cvYlwGSSIvXmkEbF8vSV0PJ0I1LW=yYFMAQ1o3aScMZ1EuZV4BZUYxLEE4XzgYMjQrRiYwXVsucUf2LmotbV0hMT0xZUIrUkY5cSISRlgRU0oXJ2QrRmb1Ykc3YUkYPUYwLSQkRTXzclQwblkrOUYrOVD0dVcXNFUvRiYRVSMDQUUrPSYzNCbxPl0kLygyZWH2TCclMEYjUCgXRTMMbV0kQVsjVWgJYCcSND0gPW=1Zl0mLCYvJyc2byQWLj7waWM3PzMZQWLzYSz1MD8nUF8yYBsFMkouQWUQZCYvMDEMVWAkaGYWaTQwdSTuaCIoaWMsMEcpU1Y1SzgkSVUqdmb0bWosP1QhRVU3UD0TMzopSRskVB8ic0MMR1g4L0Qobz0OMjsTUFUzLFD8Um=xTiYxdFP3SGAuLUAYSUQDbVUuMEk3LjMvK2AOMGQzZWL2OSMVMDP0TiTuVCMRY2=zZDMOYFISc2IDZ2EsMGElZmg3Ti0ETF8EXybvUkoMRyMYblg4LmYxcFfySjMlUGICZignMSb2MFX1YiQrVmAAcmYBZTfzcV7zUWQKbzYvLCUPblwOLSP2aWMUZkkYRB8rYiMjYR8PMVjzbkcpVkUIaCPub2Y1b1kkRTMPci0jUCgkNGgWUTPyLyQtOVMmcFkkLjgAPS0uUFIMaFwXNCAjZGcTRzb2dF4QViI3djT2NGYXR2g3NGjqVSINSGkNOT0FPUoRRDQscVQNMm=2UVwCT10gU0fzS1LwQ0IvUkQiLGQTZ1wLajX0USQqdlfybWAVTTrzOW=8LDEsbTkxVDYkaB8lcWb3Pz8MMiERMCQOb0gZU0MPbV7zMkYKJ1QhYhr0TEMuRUcwcmUCNGgLZjQuS2gOVR8sRFEkS1T1M2AgMFYMajU0a0XyLFUwMGcrUDM5XTv8bmX8QTk4MD0rU0MibGQoYF0SaGPubGLuJ2AZNCIZbEHyXl03VD04TWb8RyYtQlovZDgTMWgtc2oAMDnuayYgSCcxdCb3Q2AkalMXU10ZbTwMYicRSkgmUGADb2IOUFwGZCMHVDwCczgiciQPSyzuQUHxdmI3ZlQodEQyRkI0cFQncT4FVj0uJzcUaz0FS1U5LDYIK2=zJy0SPTgWSUo0Y1MhViLqMlkvUWokUCQOcET1USgKcGMXUGAxQzc5bjI3OTP2b2P2Pkc0SUMPZ2EIQj0IMDQ5RCUza2IJQmAyRWkicEIpaDTzVT8RaVXzTBsWUzo0MFgrc0gTSUkxSUHxSDMCMiQXM1EUSSfudVUnSUMIbjPzbCMMJ1U1MEbxTVUOTkkwRCchTWYlLiINSzwhMjQQa0kyT2EVbzgjTGXzRlT8dl4rMD0IazLzaF8JSz8PMWoFdiQLMj02SWQYTl0CQTMYSWX2OT7yLmgxLCAJLUAMaFEvM1MXZjwuMCYPUVbzaUYXa1UrbR81U0EVVCMlZC0QdEoMdjsrKygkYUPzYS03UEYFYD0JUl8LYCQmdTj8MWIWTjn8UBsMPVL0aGPzR1YuUVURRyEVYV0nQD0DblgGPlswRCEOMxryTSf1QjYrVlTvK1X0bUMsVCIwdV78aWMVbUAsaTIPShsEYWojMGbyKx7zLjsxP1UAVDMDOVIwTR8TdiAGVFYQaFsCaGkrM0g0bVb2TzcDRjQvZlkWTWnub2ETP0osckcVUkYDblEiSkooPSIAVVUCSzshazoHLiIMa1MhRT8XSGQzLzkCJzfza1U4bEQlLR7xTyMyblkscycVYjkBUD0vUGEDX2YHKzE1XTv1aEM1aSUMZT0MLTQDL2IzcSEBTTgBdUM4cSgGVVgNTV0lP0YkMyMONGAFRjQMMWQSTGQoUzcXYGIDRiAvRSMSYzknSTIEaFfzTkAXP0IPcV4VR2A4TyYFYRstJ0M0ZTHyYWUFZ2YjYWIiTWgNTFUKMEYJL0cKQmkXbkLuVS0wRDXxajnvLyzuPVwPPz0GKxrzR1P8UlrzR0UScTrxTiEqcmITSiMPX1MQXlQOQWcRLlgyLCcKaD7xUGQ3YVYxR2g2bWUKS1M4aCQ5Uz0kbB80SlkkUzk5Rxr1QjQ0bWkodkYkZUgDXiYGYSf2a2MJYCcCVCP8dkMwMj0FdGP3ch71Z2IDVmA4YFs1UGITMFUzYFLzTzHyTiI1UFU4MCMILTQXSUgiUGAQbGYSZjX0cFkOJ18KRmIhRScWU1kOUCQkRy0yMzYFLT0sXyIFTT71clwRUlQQSDvqT18VVEPzYSMPQ0UFTGURVVYhTyc3MFs5XTIGUzEtSVkPS0A2cDv8bkYtayIybSQAcTn3dCU2YGAgYCcvXi0JVF8lMSUJbCY0cFUgUVE4VUAZX2AwQjsydCfuYWjzbEoPZln0bjYqbkYQRWQxbTX1UTEoZ1kiUkg3TCYkaEQyS2ErLiIncxrwTTkPLUkqbj0jR0cETC=zdCcJUl33SSY1LCIvT0kDTzshMkDvVFYpVifyQSHyMFcMUV4XMFMIblIxSmb2JznxdkcIVjsnQWfwYFUCK2E2SSQzbFQlP2gVQ1gPLlkDSTEHQUAZMF0gakD0djo3ZD0tUjYMaVQwQEkPMWctYlgFcSfuaGX8SiQ3SSPqSTPzbFsOclswMyPzaiQvPTP1UjIOLlssOWYVViTuU2EQTFEVLFLzXmcoRWYxLyciZlI1MjcCVEArS2T8TEcza2PvQ2gYcEQ3diIVTiQkdlQWQD0LaEIjaGExMyAMQzL2bWYuXyMubFQDaD0FbRr8UxrwLiEnbEHvRkAFMGnzZzMhUD8vcCbxXSgFTUInRlsFTiYIXVYRYzwhQj0HXScjST0kc1U3YWcYX0QRckcCcDTvTTYPZUEDPVQIcWkmMVIuYUQDRFc2RWElLjoxLCYsRjoJOSQwT0UQSxs3OV8gMmQTU1YXJ2QEcxsJZicJRDIyQjPqLSEpYyAIPT05TmI0UEQtdGgTMlENYFUuc10jdhsZSF3uaRs4MG=zVT3xTDUDY0MBUz7uYkkJXTU0UlsPMGAMc0UXMCcqK1ctY2IgZFoyYFsxSUAHVCIIYV4iOUEtazcoQlskTS=xSF4TMCcPcmEDLSQjaiIBX0o2YTDwXTs3SVQJSz0wQizxSUAIVDEXZTkvMyYibkMySmcRZDIObyUlUDrqdGULMDUnSmE2PyTwLzX1bGASLmMiaD8TMmMFTiMHMVz2cTMncmI5ZkoKbkcqbCcNaTkNXR8kJ1IhVSQtalU3MFEOTEkMczM5XVvyLFsTbEAXa0IELlUWOTojYyTuYzzqLmfvMR85Y2cASzoyKyzqQGE3cFQhQCUlYjkIUiILXVjyTi0rLkgxTjMlbSYCMDI1LkoTYEckUDgTRmMAVkoBSV4zbCXuLTQmJ1IAbVT1Xyz2aT4tKzM5bkbqYy0mLmAHZjIBMl0IJyYuSjw2M2MnVlk1bSA5akIhLTwTMmUAPV0gZEo1VlomMln0XWI3alj8ZUEOdkYtP2=zX0DwTD8Ec0YYTDkZPigkVkcnLCUsVEATSTQ2OTcpZSDzQygkakUCaTTqVUY0aj44R0YqSzskLkkEUEQYaz78TWcAYCAua10ELlMxRTsoLFYFLEPvL0UoTmMVSSQXRzv0b2M2Mz8tQGAAVWgxVTwMaUQNXkQtXSc3SWU2U0YRL0QScD73RDjzdSACREkvTGETYlg2Z2AtQFz1RUP0Uxr1L2QjTE=zcVwsSmHuVUoASVwIR0QQVVsDVlIRZ0o2TTD2VGEAXTgCQFvzQTssQ0c1SSLzTyMYVjcZSS0NdGQydGEGNCU4MUb2LiETM0ExdTnzYzcDL1wXaCLqUzn1bVckbTU1cD0qQTokaEMhaWYvMz0gRDokbEAlMGMQQCbyKycvcELzYCAzK2ITNCT3bkcrUkIhdFQKTTn1UGUkMD0VciQ4PyPxQWbxVFQHX0jqOSUvTTnzcVMUSl0sLGf0djErdGQrSyMzczs3LiITNDoHblryPkI3RlIkTCM3bzz2K2gDTDoMaTMOQGkJcjcXdi0OUiI2cGgoPzEMSxs2a1skMCMqQzD0UUYTLmAkMCc1TTQxdDIPLT3zXTgEcWI3QTYIXWgrYGIEMWQ5QVkTQGAPX0T2ciXwQT84YGHucEbzXjopbGAtM1UyVTYvTVEoTCMwXz8DQTUWcWn3SWgEZFv2QFwSMkgobT4AclQOZTsrYWUXMC0hUyMlNGIPa1YhSVcQQGHwXV8xbkMHL0Y4aEHzMTj2cCIFbVb2M2IZRSMvQUUSMDIrUlTuR2UwK18lU2IPTmYLLj4OS1QEbi0icicFSWE1Tlg4T2DqMUcOdVf2a1rvbkoQPR70QTgRaWcPbGMPXyQRbV0kR0EHbUUrSyQHdTXuKyMpSzIJYlYOZVMkdCgjMFbuQmE1XjgrLSMLax8XVicoMVklMyINaDj1ciMgQ0YrRDc0SzH8LyPqYDPzZ0bzMBsmL2YIYDUSYT8XT133M2EOSVg1ZCgqSWk3TiQhQBswXkEvS1chRFQjYEcWa2YXTl0WQ2I3PicISDknSG=uOVMvOSUOQEX3RWU3LkYHay0VMyYZUjMZaSQwMyMmTxsRLS0XNCUjS1XzbiP8c2klPko0LT02M1PvcFUtJyQWakcISSYQc2UOQkkJMCcQVD71YmoyYCcqYVQ0diYAZmPqQ1sJMDoRb2oYYCT1bCcSLTMDRG=za2ICaUoXM0=vZFY1QGU3YDrzRTDyPSgTVmAuS2YCTFghaWguLTQraWEqPzUVMknxVSUwVmTxclgVcVjxa2=1bSYSTDEETzL1QUcyMEUCdCcpViEwZUcVLlEyS2YyVTk5QTgjdkfzSUATU0nzLmoSUGQHcl0gRGgOYGH8Rz0HZFQkMkI0bVUsTVMQPzEPVkoySGkjUjbyMDb8cDMEaEMvdlMJQTcIVEclNEcXMVEPTWYNbTMJPUQPMjEzTTLyUFwpdGPzUT8gTVkTRCP8b1sVYVkWLicMVUE4blULMUkTTko3bmESUVMlUiIjXmQDUmQ4ckI4STQ2Xlg2TELyQyATMkYsP18NS0MnMiUwU0Y4YlgkXzzqdCfyQDgAYUMnVmgjcmIzcDctQFw1UCcjbUkAYTM1cyUUb2ARRSAMZ0ojS0MBSjQRVlQkSWDydWQYcyz8VD83ZGcJcmHzTDMMKzX0T0kTS0XxZSIVYz8jSTj1SzQZS0=xU1cKaFQiUCcTLzU3aULyUFcMXiUUXUA3QGX0RFvxclEoSST1PUMjU2ExVTQ4YT7qSUckSVMnUzzyajMzVV0WTyctQEYuUjMRJ2AjMEYHZlgqYFMjMlUTJ1QxRCIiXT0jMGH8YTcSUGQWYiTxPTkPdC=uTCIwRlIKJ2cAMV84MFQJYWYPRiYzST8jVDP8MSQRZGMwVB8YPiQ4Z1L0TEklMEjuMC0ALjQqVjz2U0T3QTozUmQyPkIyYS=xYTwNcBs5MDM0aUMAczMMR0oJQDkQaWYnQCg1XUIIS14jZ2DqaGf8Tl8PLlQSbWE5YWfzMGM3M1Y4VTMDJ2LzVF31TxslcG=ucmYyaTIOYmE1QSYERF0xRVMuQFoiTSMAY1EyOTz0MlM0UTsKQCXqPz4OMCMFXSIDVGMvJzoRZED1ZDQ0S2gvbGb8S1v0UTQOPz0DYyYgM2DzSy0wVifuTVgIVD8FLiQ5YmIvSx8jdCETamfzUi01dlXyMFwXMT8MQxrzM0juRzUxRicOXTIwZl8Dbkn1dWQtdUnxPlwobjr0NCbxYToEP0M5ZVvqPzQ2RT01YmgLcxs1XWQDRizxUzoMLl0mYFYjR1wRYyABR2cRYSP3VFEOLj0BOTIzVW=xPUEORWApbyb0RSz0ZVkralLxMEkELyQlKzg2R10pPmUNLz8YQ2gDdSEJQCMEUG=xQlovLj0yMmc2bGbzS0EAYWLxMlEMOTMjMFMIVj0LQCMZYUoRTVPvbmAiaD0vSy=yMFsrQmASaiQPNG=zcDEvQmgUZEoMPyIUZVMOYV8iSCUiVDIFMz7xYUMAK0onZCXzLkEsSWb3bV3uSUbqNDkzUCgDYF4vL1sMaljwZmcUYEPxPzYwbmo0UDHzYEg1MmEtTSczajIEUDzzSSQUOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfvNSHzMyPwLyL7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OikhMFTzNFUjYSX2LyjzYST4MijwNVQlLSb3M1MhXiUlOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC3zbCIZbmgXaScSJzkOK1XvSVwjUmDyaygPZEItcjUoLVUWOWoyMjMQQGQKQlM2PlcTMWk0RjEqXUkHZkUhQz4LNSvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市生态环境局

2023年9月5日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局，市生态环境局云城分局，广东一方环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 9 月 5 日印发