云浮市生态环境局

云环审〔2023〕24号

# 关于罗定市广成金属表面处理有限公司年电镀五金配件10.1073万m2建设项目环境影响

# 报告书的批复

罗定市广成金属表面处理有限公司（统一社会信用代码：91445381MACDTHRB7Q）：

你公司报批的罗定市广成金属表面处理有限公司年电镀五金配件10.1073万m2建设项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、罗定市广成金属表面处理有限公司年电镀五金电配件10.1073万m2建设项目拟建于罗定市双东环保工业园天创电镀工业基地内A区A08栋第3层，项目建筑面积 1450m2，总投资300万元，其中环保投资50万元。项目拟建设1条全自动挂镀生产主线，7个半自动挂镀工段（青铜、枪色、浅金、真金、仿金、环保金、环保锡）、1个电解保护工段、1个喷漆房、1个退镀工段。年电镀加工五金配件5203.836万pcs；产品基材总表面积约10.1073万m2，总质量约1416.9514t/a。项目采用多层电镀，镀种包括碱铜、酸铜、光镍、青铜、仿金、环保金、环保锡、真金、浅金、枪色等，总电镀面积约40.4292万m2。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局罗定分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中的氰化氢、氮氧化物、硫酸雾有组织排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 新建企业大气污染物排放限值，无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，厂区内无组织排放执行（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值，总VOCs的厂界无组织排放参照执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表3无组织排放监控浓度限值；颗粒物有组织排放执行（DB44/27-2001）二时段二级排放限值，无组织排放执行（DB44/27-2001）二时段无组织排放监控浓度限值。

本项目NOX有组织排放0.0425t/a，无组织排放0.0112t/a，合计0.0537t/a。根据罗定分局《关于罗定市广成金属表面处理有限公司年电镀五金配件10.1073万m2建设项目环境影响报告书的初审意见》，NOx总量指标从罗定市2021年减排形成的“可替代总量指标”中安排。

- 严格落实全厂水污染防治措施。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，近期用槽车把生活污水接驳纳入罗定市第三生活污水处理厂管网在电镀工业园接入口，远期配套市政生活污水管网建成后，经管网纳入罗定市第三生活污水处理厂处理，经处理达到（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准较严者后，排入罗定江。项目产生的工业废水包括含氰废水、含镍废水、混排废水（含高浓废水）和酸碱废水，废水污水治理依托基地污水收集处理系统。电镀车间里分别收集含氰废水、含镍废水、混排废水（含高浓废水）和酸碱废水，分别排至基地污水处理厂处理，以基地污水处理厂排放口作为控制点，污染物满足广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2非珠三角水污染物排放限值及（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者。

本项目生产废水化学需氧量 0.2248t/a，氨氮 0.0154t/a。根据罗定分局《关于罗定市广成金属表面处理有限公司年电镀五金配件10.1073万m2建设项目环境影响报告书的初审意见》。生活污水经处理后纳入罗定市第三生活污水处理厂，化学需氧量及氨氮可从罗定市2021年新建“罗定市榃滨镇生活污水处理厂”减排形成的“可替代总量指标”中安排。

- 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

- 严格落实固体废物分类处理处置要求。废化学品包装物等危险废物委托有资质单位处置，废工件和普通包装材料等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

- 完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局罗定分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局罗定分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年9月5日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局，市生态环境局罗定分局，广州俊博环境保护技术服务有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 9 月 5 日印发