云浮市生态环境局

云环审〔2023〕28号

# 关于广东500千伏云城输变电工程环境影响

# 报告书的批复

广东电网有限责任公司云浮供电局（统一社会信用代码：91445302736165326Y）：

你单位报批的《广东500千伏云城输变电工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东500千伏云城输变电工程选址选线均位于云浮市云城区思劳镇。500千伏云城变电站总征地面积11.8hm2，站址围墙内占地面积6.4687hm2，站内总建筑面积2204m2。本工程动态总投资62420万元，其中环保投资293万元。工程建设内容主要包括：

（一）变电站工程：新建500千伏云城变电站，本期建设主变2×1000MVA，500kV出线4回（站内本期工程建设出线间隔3个，另一回出线间隔建设纳入其他输变电工程建设），1组高压电抗器（容量150MVar），35kV无功补偿为2×（2×60Mvar）的并联电容器组。

（二）线路工程：解口500kV梧罗I回线路入云城站500kV线路工程，新建2条同塔双回500kV架空线路，路径总长2×8.5km，其中至500kV梧州站侧新建双回线路2×4.3km，至500kV罗洞站侧新建双回线路2×4.2km。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云城分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期机械设备和运输车辆尾气通过合理选择运输路线、缩短怠速、减速和加速的时间减少尾气产生，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值。施工扬尘采取遮盖、洒水、减慢车速等措施抑尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准。项目运营期无生产废气产生，无需进行废气污染物排放总量指标替代。

（二）严格落实水污染防治措施。施工单位要对施工废水进行妥善处理，在工地适当位置设置简易沉砂池对施工废水进行澄清处理回用，施工废水可经处理后上清液用于洒水降尘等，沉淀物应及时固化，用于基坑回填，并及时绿化，严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工。站内设置一体化生活污水处理设施，运行期站内值班人员产生的生活污水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准限值后用于站区绿化，不外排，无需进行废水污染物排放总量指标替代。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保变电站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区排放标准、变电站周边声环境敏感目标处噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求、输电线路沿线区域满足(GB3096-2008)2、3、4a、4b类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物经收集后委托具有相应危险废物类别资质单位处置，其他一般工业固体废物依法依规处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局云城分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局云城分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年9月20日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局云城分局，广东智环创新环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 9 月 20 日印发