云浮市生态环境局

云环审〔2023〕37号

关于华润云浮郁南润山一期550MW乡村振兴复合光伏项目环境影响报告表的批复

华润新能源（云浮郁南）有限公司（统一社会信用代码：91445300MA7GJQL452）：

你公司报批的《华润云浮郁南润山一期550MW乡村振兴复合光伏项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、华润云浮郁南润山一期550MW乡村振兴复合光伏项目拟建于广东省云浮市郁南县连滩镇、东坝镇、宋桂镇。项目占地总面积约10804.44亩（约7.2km2），总投资240000万元，其中环保投资300万元。项目主要建设内容包括光伏场区工程、升压站工程和35kV线路工程。

（一）光伏场区工程。本项目拟新建550MW光伏发电场区，项目规划装机容550MW，实际装机容量为 442.38MWp/356.25MW；本项目共计安装2行14列刚性支架25797组，安装2行6列刚性支架6230组，24-28块/串组串共计28912组；安装182型 555Wp单晶双面双玻半片组件797076块，直流侧总容量442.38MWp；安装250kW组串式逆变器1425台，交流侧总容量 356.25MW；

- 升压站工程。本项目拟新建220kV连滩升压站和220kV东坝升压站，两个升压站均采用户外常规布置和1×250MVA (220kV)主变压器，型号为SFPZ20-250000/230。东坝镇的升压站通过220kV电压等级接入位于连滩镇的#1 升压站后，通过1回220kV送出线路接入华润郁南润河升压站打捆送出。

（三）35kV线路工程。本项目拟建集电线路（35kV）路径长度共138.96km,架空线路路径长度为9.3km，其中单回架空线路路径长度为2.4km，双回架空线路路径长度为6.9km。电缆路径长度129.66km。本项目共汇集15条集电线路，其中南侧区域7条集电线路接入该场址新建220kV连滩升压站主变低压侧35kV母线，北侧区域8条集电线路接入该场址新建220kV东坝升压站主变低压侧35kV。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期机械设备和运输车辆尾气通过合理选择运输路线、缩短怠速、减速和加速的时间减少尾气产生，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值。施工扬尘采取遮盖、洒水、减慢车速等措施抑尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准。项目运营期无生产废气产生，无需进行废气污染物排放总量指标替代。

（二）严格落实水污染防治措施。施工单位要对施工废水进行妥善处理，在工地适当位置设置简易沉砂池对施工废水进行澄清处理回用，施工废水可经处理后上清液用于洒水降尘等，沉淀物应及时固化，用于基坑回填，并及时绿化，严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工。运营期生活污水经站内一体式污水处理装置处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)排放限值，用于厂区绿化和道路喷洒用水，不外排；雨水经站内排水管道排出站外。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)厂界环境噪声排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物经收集后委托具有相应危险废物类别资质单位处置，其他一般工业固体废物依法依规处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（七）光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局郁南分局。

云浮市生态环境局

2023年12月29日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、林业局，市生态环境局郁南分局，广东中润检测技术有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 12 月 29 日印发