云浮市生态环境局

云环审〔2024〕1号

# 关于广东惠宏科技有限公司20万吨/年生活垃圾焚烧飞灰利用技改项目环境影响报告书的批复

广东惠宏科技有限公司（统一社会信用代码：91445303MA53E22624）：

你公司报批的《广东惠宏科技有限公司20万吨/年生活垃圾焚烧飞灰利用技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东惠宏科技有限公司现有项目位于云浮循环经济示范区25号地块南安路北侧、信安路东侧。2020年4月，云浮市生态环境局以云环建管〔2020〕49号文批复了《广东惠宏科技有限公司20万吨年水泥窑协同处置飞灰使用水洗工艺脱盐预处理项目环境影响报告书》，现有项目于2022年5月25日完成竣工环境保护验收。

本次改扩建项目新增建筑面积14080m2，总投资约为15000万元，分为两期建设，其中一期技改工程是利用现有项目的2号仓库（技改后更名为碳化车间）进行改建，在此建设一条1万吨/年的生活垃圾焚烧飞灰无害化处置生产线及一条制砂生产线，主要是通过低温高速碳化工艺将生活垃圾焚烧飞灰中的二噁英脱除，再利用现有项目的水洗线将飞灰水洗脱氯、脱重金属处理后，输送至制砂机制备轻质砂，完成资源化闭环利用；剩余的19万吨/年的生活垃圾焚烧飞灰仍维持原有的水洗脱盐处理工艺，经水洗脱盐处理过后的飞灰委托周边的水泥窑进行协同处置。二期技改工程是将碳化车间全部改造成20万吨/年的生活垃圾焚烧飞灰无害化处置生产线，同时在现有项目北侧新增地块（即云浮循环经济示范区44号地块内）建设三条制砂生产线、仓库区、成品砂养护区等，最终将形成20万吨/年的生活垃圾焚烧飞灰资源化闭环利用。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云安分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中的碳化炉分解+二燃室燃料废气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3污染物排放浓度限值；项目制砂生产线产生的颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，厂区周界无组织监控点浓度执行（DB44/27-2001）第二时段相应要求。

- 严格落实全厂水污染防治措施。项目不新增员工，不增加生活污水。一期工程依托现有项目的生产废水处理系统（除钙除镁+除重金属+除硫+混凝沉淀+中和+蒸发结晶冷凝处理）进行处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水水质标准后回用于飞灰漂洗工序，不外排。二期工程需要对水洗废水处理程序进行一定调整，先除重金属+混凝沉淀+除钙除镁+除硫+混凝沉淀+中和+蒸发结晶冷凝处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水水质标准后，不外排，回用于飞灰漂洗工序，但是不改变水处理构筑物和废水处理规模。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。含重金属污泥和低温碳化装置尾气处理系统废物等危险废物委托有资质单位处置。飞灰漂洗废水处理污泥不经过贮存和堆积，在现场直接返回到二级漂洗罐生产过程中，不作为固体废物管理。碳化水洗后飞灰仍按照固体废物（危险废物）管理，在厂区内贮存和堆积，后运至制砂生产线作为原料进行生产。本项目机制砂产品出厂前应按批次进行危险废物鉴别，根据鉴别结果采取相应的处置方式。一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）严格加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），本项目最终产品合成砂满足该通则中5.2下的a）、b）、c）三条要求，则不作为固体废物管理，按照相应的产品管理。技改后生产的合成砂应符合《建设用砂》（GB/T 14684）产品质量标准要求，及《广东惠宏科技有限公司企业标准 高性能合成砂》（Q/445300HH003-2023）中有害物质的限量要求。项目一期工程投入生产运营后，你公司应将产品危险废物鉴别结果、产品标准检测结果及设备运行情况等相关资料报我局复核，方可进行二期工程建设。

五、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、你公司应严格落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法变更排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

七、请市生态环境局云安分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局云安分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2024年1月3日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局云安分局，广州粤滔环境技术有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2024 年 1 月 3日印发