云浮市生态环境局

云环审〔2024〕3号

# 关于广东鑫国瑞化工有限公司年产50万吨次氯酸钠生产线项目环境影响报告书的批复

广东鑫国瑞化工有限公司（统一社会信用代码：91445322MA518E1T2N）：

你公司报批的广东鑫国瑞化工有限公司年产50万吨次氯酸钠生产线项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东鑫国瑞化工有限公司年产50万吨次氯酸钠生产线建设项目拟建于郁南县产业转移工业园B01-1-a地块，占地32050m2。总投资18939.56万元，环保投资430万元，占总投资的2.27%。项目建设内容包括盐仓库及化盐车间、一次盐水制备车间、二次盐水精制车间、电解、整流车间、淡盐水脱氯车间、氢处理车间、次氯酸钠车间以及1个占地2780m2的罐区（布置有6个700m3的次氯酸钠储存罐，1个200m3液碱储存罐，1个200m3盐酸储存罐）。项目采用离子膜电解法工艺生产烧碱和氯气，再将烧碱和氯气合成次氯酸钠，年产次氯酸钠50万吨，中间产品盐酸5000吨，副产品湿氢气1611吨，十水硫酸钠536吨。项目配套建设废气处理设施和1个950m3的事故应急池、1个250m3的初雨收集池。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局郁南分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中的氯气和氯化氢排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB 15581-2016)表4大气污染物特别排放浓度限值和表5企业边界大气污染物浓度限值。

- 严格落实全厂水污染防治措施。项目初期雨水经沉淀池预处理，生活污水经三级化粪池预处理后，同冷却水、纯水机浓水作为综合废水一同排入园区市政污水管网，综合废水排放废水达到(GB 15581-2016)表1间接排放限值及大湾镇污水处理厂的进水水质要求（其中排放废水的氯化物因子参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1的B级标准要求）后，进入郁南县大湾镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A标及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准的较严值，尾水排入罗定江。

本项目化学需氧量排放量为2.534t/a，氨氮排放量为0.371t/a。根据郁南分局《关于广东鑫国瑞化工有限公司年产50万吨次氯酸钠生产线建设项目环境影响报告书的初审意见》，上述污染物总量指标分别从郁南县“十四五”期间新建污水处理厂化学需氧量、氨氮削减量中进行分配。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。破碎螯合树脂和废弃离子交换膜等危险废物委托有资质单位处置，盐泥、废弃包装袋等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局郁南分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局郁南分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2024年1月10日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局，市生态环境局郁南分局，广州粤环环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2024 年 1 月 10 日印发