云浮市生态环境局

云环审〔2024〕10号

# 关于郁南县城区无害化处理垃圾填埋场二期工程环境影响报告书的批复

郁南县集贸和市政管理中心（统一社会信用代码：12445322MB2D76318W）：

你单位报批的郁南县城区无害化处理垃圾填埋场二期工程环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、郁南县城区无害化处理垃圾填埋场二期工程（以下简称“本项目”） 位于郁南县都城镇富窝村木棯村辽麻埇，与一期工程相邻，总用地面积为66835.41 m2（约100.25亩），其中填埋库区总占地面积约54935.41 m2（约82.4亩），填埋场设计总库容85万m3。本项目主要建设内容为：填埋库区、坝体工程、地下水导排系统、渗滤液导排系统、排水工程、填埋气导排系统、管理区、渗滤液调节池、渗滤液处理设施、作业道路、给水、排水、消防、供电、绿化等；同时配套建设相关污水管道、泵站等设施，将达标处理排水输送至郁南县城区生活污水处理厂，其中原有项目郁南县木棯村生活垃圾填埋场治理工程项目的用地亦纳入本项目建设范围中。项目垃圾填埋设计选用卫生填埋工艺，日平均填埋量为370t/d，设计服务年限为7年（2024年~2030年）；其配套渗滤液处理工程设计选用“袋式过滤+电催化氧化+气浮+混凝沉淀”预处理工艺、“二级A/O（第二级硝化池设浸泡式MBR膜）+外置式MBR膜+RO反渗透”生化处理工艺，设计处理规模为300m3/d，并配套有“NF纳滤+MVR蒸发”工艺浓缩液处理系统。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局郁南分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中的烟尘、SO2、烟气黑度等排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1“以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组”排放限值；NOx排放满足《广东省环境保护厅对广州市环保局关于生活垃圾填埋气体发电机组烟气氮氧化物排放要求请示的复函》（粤环函[2014]1001号）要求——生活垃圾填埋气发电机组（内燃式）氮氧化物排放浓度限值按450mg/m3进行控制；H2S、NH3、臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

厂界H2S、NH3、臭气浓度无组织排放满足(GB14554-93）表1限值要求；颗粒物无组织排放满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放限值。

- 严格落实全厂水污染防治措施。项目废水主要为垃圾填埋渗滤液、填埋气燃烧发电系统的冷凝水、洗车废水、废气生物除臭系统定期更换排水、生活污水，全部收集进入二期渗滤液处理系统进行处理，经二期渗滤液处理系统处理后，80.3%的尾水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段三级标准和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2的两者中较严值，通过自建设专用污水管道引至郁南县城污水提升泵站，由市政污水管网汇入郁南县城区生活污水处理厂集中处理达标后，排入黑河；约有18%水量作为RO反渗透系统的浓缩液回灌于垃圾填埋库区，MVR浓缩液（占总废水量的0.3%）作为危废交由有相应危险废物处理单位外运处理，1.4%的水量通过蒸发损耗及污泥带走。近期在自建专用污水管道建成前，尾水委托第三方废水运输机构通过槽罐车运送至郁南县城区生活污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危化品废包装材料、废气除臭系统废滤料、废MBR膜等危险废物委托有资质单位处置，废滤芯及其补集的颗粒物等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你单位应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局郁南分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局郁南分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2024年3月4日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局，市生态环境局郁南分局，云浮市天蓝环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2024 年 3 月 4 日印发