云浮市生态环境局

云环审〔2024〕13号

# 关于永卓科技（云浮）有限公司年产2万吨有机硅离型剂、硅橡胶生产项目环境影响

# 报告书的批复

永卓科技（云浮）有限公司（统一社会信用代码：91445323MA7H36D19A）：

你公司报批的永卓科技（云浮）有限公司年产2万吨有机硅离型剂、硅橡胶生产项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、永卓科技（云浮）有限公司年产2万吨有机硅离型剂、硅橡胶生产项目位于广东省云浮市云安区六都镇冬城村委天塘坪地块三十六，属于云浮市云安区循环经济工业园内。项目总占地面积为28275m2，建筑面积为28463.52m2，总投资20000万元，其中环保投资为445万。项目主要构筑物为包括综合楼、丙类车间、丙类仓库、甲类仓库、甲类车间1、甲类车间2、公用工程房等。项目建成后年产有机硅离型剂、硅橡胶约2万吨，其中缩合型压敏胶2400t/a，加成型压敏胶2400t/a，含溶剂型离型剂8400t/a，硅油型离型剂1580t/a，涂层型液体胶1200t/a，加成型液体胶2100t/a，固化剂1080t/a，甲基树脂615.7t/a，铂金催化剂214.3t/a。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云安分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中排气筒G1的颗粒物有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃有组织排放执行（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44-2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值，三甲胺、氨有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准，甲醇有组织排放执行广东省《大气污染物排放标准》（GB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）；排气筒G2的颗粒物有组织排放执行（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值的较严值，非甲烷总烃、甲苯有组织排放执行（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值、（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值；氨、氯化氢有组织排放执行（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；硫酸雾有组织排放执行（GB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）；备用导热油炉燃烧尾气中的SO2、NOx、颗粒物排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值；备用发电机燃油尾气中的SO2、NOx、颗粒物排放执行（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）；污水处理设施有机废气及恶臭气体中的硫化氢、氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值，非甲烷总烃排放执行（DB44/2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放限值。

厂区内挥发性有机物无组织排放执行（GB37824-2019）附录B表B.1厂区内VOCs无组织排放限值；非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、甲苯厂界无组织排放执行（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；三甲胺、氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）；甲醇、硫酸雾无组织排放执行（GB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）。

本项目挥发性有机物有组织排放量为9.8914t/a，无组织排放量为3.5837t/a，合计13.4751t/a。根据云安分局《关于永卓科技（云浮）有限公司年产2万吨有机硅离型剂、硅橡胶生产项目环境影响报告书的初审意见》，挥发性有机物总量指标从“广东智胜石材有限公司”通过60%水泥替代树脂，低温等离子+UV光解+活性炭吸附所削减的VOCs（206.1668吨/年）剩余可替代量（200.5238吨/年）中安排。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。项目产生的循环冷却水排水、蒸汽冷凝水、纯水制备浓水回用于喷淋塔补水，不外排；其余生产废水经自建污水治理设施（预处理（调节、混凝、芬顿氧化）+生化处理（A2/O）+深度处理（混凝））预处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1水污染物排放限值间接排放限值、园区污水处理厂进水水质标准的较严值后，经园区市政污水管网排入综合园区污水厂集中处理。生活污水中食堂含油废水经隔油隔渣池、其它生活污水经三级化粪池预处理，达到（DB44/26-2001）第二时段三级标准，经园区市政污水管网排入综合园区污水处理厂集中处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。含危化品废原料包装桶（袋）等危险废物委托有资质单位处置，非危化品废包装材料等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局云安分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局云安分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2024年4月19日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市应急管理局，市生态环境局云安分局，广东中正环科技术服务有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2024 年 4 月 19 日印发