云浮市生态环境局

云环审〔2024〕14号

# 关于云浮市润澳新材料科技有限公司环保型树脂、涂料及静脉产业化项目环境影响报告书

# 的批复

云浮市润澳新材料科技有限公司（统一社会信用代码：91445322MA51Y49G1Q）：

你公司报批的云浮市润澳新材料科技有限公司环保型树脂、涂料及静脉产业化项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮市润澳新材料科技有限公司环保型树脂、涂料及静脉产业化项目拟选址位于云浮市郁南产业转移工业园大湾片区郁南县大湾工业园区B04-1-b，占地面积49438.93m2，总投资21000万元，其中环保投资1200万元。项目建设内容主要包括5栋甲类车间、3栋甲类仓库、1栋丙类仓库、1栋联合厂房、3座甲类地上罐组、1栋综合楼等相关配套建筑。项目分两期建设，一期项目产能规模为年产氨基树脂11000吨、不饱和聚酯树脂15000吨、羟基树脂10000吨、收集利用内部生产的废包装桶4万只/年和废有机溶剂1753吨/年、对外收集利用废有机溶剂16000吨/年、对外回收清洗利用废包装桶36万只/年；二期项目产能规模为年产UV光固化树脂15000吨、不饱和聚酯树脂10000吨、水性树脂10400吨、化工功能产品20000吨、产品涂料及稀释剂8400吨。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局郁南分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。本项目大气污染物中的G1排气筒颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放浓度限值；G2排气筒颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、甲醛、丙烯酸、重金属、二噁英类等污染物的有组织排放执行（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放浓度限值、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）及《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）三者标准限值的较严值，甲醇执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准；G3排气筒非甲烷总烃、苯系物有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准；G4排气筒颗粒物、苯系物和非甲烷总烃有组织排放执行（GB37824-2019）表2标准；G5排气筒非甲烷总烃有组织排放执行（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；G6排气筒SO2、NOx、颗粒物有组织排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值；G7排气筒颗粒物有组织排放执行（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放浓度限值；G8排气筒氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，G9排气筒非甲烷总烃有组织排放执行（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值。

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值的特别排放限值；颗粒物、甲苯、非甲烷总烃厂界无组织排放执行（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；甲醛厂界无组织排放执行（GB37824—2019）表4企业厂界大气污染物浓度限值及（DB44/2367—2022）表4企业边界VOCs无组织排放限值两者的较严值；NH3、H2S、苯乙烯、臭气浓度无组织排放执行（GB14554-93）表1新扩改建二级标准。

本项目一期和二期非甲烷总烃排放量为3.523t/a，氮氧化物排放量为7.025t/a。根据郁南分局《关于云浮市润澳新材料科技有限公司环保型树脂、涂料及静脉产业化项目的初审意见》，非甲烷总烃总量指标从郁南县“十四五”期间VOCs治理中云浮市贞英木业有限公司生产工艺过程治理措施VOCs削减量中进行分配，氮氧化物总量指标从郁南县“十四五”期间2021年老旧机动车注销淘汰的氮氧化物削减量中进行分配。

- 严格落实全厂水污染防治措施。项目生产废水和初期雨水排入自建废水处理站处理，经过处理的尾水中pH、COD、氨氮、SS、总氮、总磷和BOD5等常规污染物达到《（GB31572-2015）中表1间接排放限值要求与大湾镇污水处理厂接管标准两者较严值后接入市政污水管网排入大湾镇污水处理厂处理；可吸附有机卤化物、甲苯和甲醛等特征污染物达到（GB31572-2015）中表1直接排放限值要求与大湾镇污水处理厂接管标准两者较严值后接入市政污水管网排入大湾镇污水处理厂处理；员工生活污水采用三级化粪池预处理达到大湾镇污水处理厂接管标准后接入市政污水管网排入大湾镇污水处理厂处理。大湾镇污水处理厂尾水处理达标排放至罗定江。

本项目化学需氧量排放量为7.648t/a，氨氮排放量为0.331t/a。根据郁南分局《关于云浮市润澳新材料科技有限公司环保型树脂、涂料及静脉产业化项目环境影响报告书的初审意见》，上述污染物总量指标分别从郁南县“十四五”期间新建的桂圩镇污水处理厂的化学需氧量、氨氮削减量中进行分配。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。焚烧系统炉渣、焚烧系统飞灰、废碱液、湿法排渣废液和废脱硝催化剂分类收集后委托有危废资质的单位统一处置，废有机清洗剂回用于综合再生利用线，其余危险废物通过焚烧炉焚烧处置，生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、项目不得回收含感染性危险废物、氰化物、氟化物、重金属、剧毒物质的废包装桶及废有机溶剂。公司在与废包装桶及废有机溶剂产生企业签订合同前，产废单位必须提供废桶残液或废有机溶剂的成分信息，并在协议中明确不收集含有以上禁止残留物质的条款。根据企业承诺，项目建设中不再上马8t/h燃气蒸汽锅炉。

五、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

七、请市生态环境局郁南分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局郁南分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2024年4月28日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、应急管理局，市生态环境局各科室、郁南分局，广州颢禾环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2024 年 4 月 28 日印发