云浮市绿色农房设计评估表（示范类）

（基于《云浮市农房建设绿色技术导则》)

项目名称:　　　　　　　结构类型：         　项目所在镇街：                项目用地面积：            ㎡   建筑面积：地上       ㎡，地下       ㎡  建筑层数：       层，其中地上：       层，高度：        m；地下：       层，深度:       m。

绿色农房建设目标：基本类□   示范类☑

| 绿色农房设计评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般规定（是/否全部满足） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 条文 |  |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
|  | 3.1.1绿色农房建设应从勘察、设计、施工和使用维护全过程综合提升建筑质量，增强建筑防震减灾和防火能力，延长农房使用寿命。其设计应符合《农村防火规范》GB 50039、《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161和《美丽乡村建设指南》GB/T 32000等有关标准规定。 |  |  | - 设计图纸满足规范要求。是 □ 否 □ 。 - 委托有资质的单位。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑、结构设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2绿色农房建设应结合当地农村经济发展状况和建筑全寿命周期的资源消耗，应使用绿色建材，节约建设、使用及维护成本。鼓励采用国家、省市绿色建材推荐目录中的材料或产品。 |  |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计说明、结构设计说明 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3绿色农房建设应安装太阳能系统。太阳能、空气能等可再生能源应充分结合农村当地资源条件，注意环境保护，减少环境污染。 |  |  | - 安装空气能热水器。是 □ 否 □ 。 - 安装太阳能光伏电。是 □ 否 □ 。 以上二选一。 |  |  |  | 电气设计图纸、结构设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4绿色农房严禁使用国家、省市明令禁止或淘汰的建筑材料和设备。 |  |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计说明 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5绿色农房的建成使用、维护和改造中应正确使用户内电气、燃气、给水排水等设施，保持消防设施、消防通道完好畅通。不得擅自改变承重结构和房间使用功能，不得在楼面、屋面上超载堆放影响结构安全的重物。 |  |  | 建筑设计说明是否有相关使用阶段的说明提醒。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建设设计说明 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.6既有农房绿色改造应按照《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363进行危险程度评定，确保房屋安全的条件下满足绿色化改造要求。传统农房改造要保留地域、民族特点和地方特色，对具有传统建筑风貌和历史文化价值的住宅应进行重点保护和修缮。 |  |  | 设计说明中是否注明该项目为新建工程。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建设设计说明 |  |  |  |  | 如为新建工程，则该项不参评 |
|  | 3.1.7绿色农房设计应由有资质的企业承担或选用农村住宅标准设计图集。对于集中统建的绿色农房项目应纳入建筑工程质量安全监督管理范围。自建农房宜由农民选择具备相应资质的施工企业或乡村建设工匠承接施工，接受农房建设主管部门指导。 |  |  | 设计图纸是否加盖出图章。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 加盖出图章 |  |  |  |  | 审批报建手续过程中查验资质是否符合要求 |
| 绿色农房设计评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1安全耐久（基本项,至少达标5项，参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
|  |  | 4.1.1绿色农房建设选址应避开滑坡、泥石流、山洪等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。应符合各类保护区、文物古迹的保护控制要求。 |  | 1.设计前，设计单位是否进行现场踏勘。是□ 否 □ 2.场地无地质危险地段，是 □ 否 □ ，采取措施 ； 3.场地无易发生洪涝区，是□ 否 □ ，采取措施 ； 4.场地无危险化学品、易燃易爆源的威胁，是□ 否 □ ，采取措施 ； 5.场地无电磁辐射、含氡土壤的危害，是□ 否 □ ，采取措施 ； 6.场地应符合各类保护区、文物古迹的保护控制要求，是□ 否 □ ，采取措施 。 |  |  |  | 土壤氡浓度检测报告（本项目或所在区域）；建筑总平面图；各类保护区、文物古迹的保护说明 |  |  |  |  |  |
| 建筑 |  | 4.1.7 建筑防潮防水设计应满足《建筑防水工程技术规程》DBJ/T 15-19，同时应满足以下要求： 1 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层； 2 建筑屋面防水材料、外墙饰面材料与基底材料应相容，粘结应可靠，性能应稳定，并应满足防水抗渗要求； 3 建筑首层、半地下室的地面、墙面和顶棚均应采取防潮防水措施。 |  | 1.卫生间、浴室的地面设置防水层。是 □ 否 □ ，具体措施 ； 2.墙面、顶棚设置防潮层。是 □ 否 □ ，具体措施 ； 3.建筑屋面防水材料、外墙饰面材料与基底材料应相容，粘结应可靠，性能应稳定，并满足防水抗渗要求。是 □ 否 □ ，具体措施 ； 4. 建筑首层、半地下室的地面、墙面和顶棚均采取防潮防水措施。是 □ 否 □ ，具体措施 。 |  |  |  | 建筑设计说明、建筑构造用料做法表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.10楼梯及坡道应设置防滑措施。 |  | 建筑物楼梯及坡道设置防滑措施，防滑等级是否不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Cd、Cw级 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计说明、建筑构造用料做法表 |  |  |  |  |  |
| 结构 |  | 4.1.2 地基基础应满足承载力和稳定性要求，地基变形应保证农房的结构安全和正常使用。地基及基础设计应符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。并应符合下列要求： 1 应优先采用天然地基，经特殊处理后的地基应符合《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的规定； 2 基础应设置在满足要求的持力层土层中，同一房屋的基础不应设置在性质不同的地基土上； 3 当基础位于山区场地时，应对边坡稳定性进行评估，并应满足相应规范要求； 4 局部软弱土层以及暗塘暗沟等，可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理。 |  | 1.建设单位是否书面要求设计单位采用桩基础； 是 □ 否 □ 。 2.设计前，设计单位是否进行现场踏勘；是 □ 否 □ 。 3.是否取得勘察报告。 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 结构专业基础平面图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3 基础的埋置深度应符合下列规定： 1 除岩石地基外，基础埋置深度不应小于0.5m。 2 基础宜埋置在地下水位以上。当地下水位较高，基础不能埋置在地下水位以上时，应采取措施使地基土在施工时不受扰动。 3 当存在相邻建筑物时，新建建筑物的基础埋深不宜大于原有建筑基础。当埋深大于原有建筑基础时，应采取可靠的处理措施。 |  | 1.除岩石地基外，基础埋置深度 。 2.基础宜埋置在地下水位以上。当地下水位较高，基础不能埋置在地下水位以上时，采取措施使地基土在施工时不受扰动，具体措施 ； 3.当存在相邻建筑物时，新建建筑物的基础埋深不宜大于原有建筑基础。当埋深大于原有建筑基础时，采取可靠的处理措施，具体措施 。 |  |  |  | 结构专业基础平面图 |  |  |  |  | 需同步提供勘察报告 |
|  |  | 4.1.4 绿色农房结构的安全等级应符合《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的规定。新建农房建筑应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011、《镇(乡)村建筑抗震技术规程》JGJ 161等有关规定，同时应满足当地抗震设计要求。一般保证农房实际使用寿命在50年以上。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 结构计算书、抗震性能分析报告；结构设计说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.5在保证安全与耐久性的前提下，绿色农房采用钢筋混凝土框架结构、钢结构、砌体结构、木结构： 1 钢筋混凝土框架结构农房符合《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定； 2 钢结构农房符合《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ 209等有关规定。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 结构计算书；结构设计说明、配筋图、结构平面图、结构设计大样图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.6 绿色农房的主体结构、梁柱、围护结构、楼板楼梯的质量要求应满足安全、耐久和防护的要求。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 结构形式在极限状态的验算计算书、连接点力学性能计算书、结构设计总说明；建筑设计说明、配筋图、结构设计大样 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.8 太阳能设施、空调室外机位、外墙饰面板、外遮阳等外部设施，以及水电管线等非结构构件、设备及附属设施等与建筑主体结构统一设计施工、连接牢固，并具备便于安装、检修与维护的条件。条件不充足时可预留安装条件。 |  | 各外部设施与主体结构一同设计及施工，是 □ 否 □ ，设预埋件： 。 |  |  |  | 建筑节点大样图；结构计算书；结构设计说明、结构设计大样图；电气设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 建筑、电气、暖通、 燃气 |  | 4.1.9 绿色农房的设计应符合《农村防火规范》GB 50039的规定，并满足以下要求： 1绿色农房严禁将居住功能空间与有火灾危险性的生产及经营用房相邻布置。当必需布置时，应满足防火、环保等的要求，并经有关部门许可； 2 建筑水电线路应合理布置，不得留存安全隐患。电动车充电装置应远离居住功能房间设置； 3 燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。不得在浴室内安装直排式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。燃气设备的烟气应排至室外，排风口采用防风措施。 |  | - 绿色农房严禁将居住功能空间与有火灾危险性的生产及经营用房距离： m - 安装电动车充电装置，是 □ 否 □ ；电动车充电装置与居住功能房间设置距离： - m - 燃气热水器、电热水器安全装置： ；燃气设备排风口防风措施： 。 |  |  |  | 电气设计说明，给排水设计说明 |  |  |  |  | 没有采用市政燃气的绿色农房，第3项不参评。 |
| 1-2安全耐久（一般项，参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
| 建筑 |  | 4.2.3 建筑外门窗安装牢固，选用保温性能和密闭性能好的门窗，不宜采用推拉窗。外门窗的气密性等级不低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106规定的4级。 |  | - 建筑外门窗气密性等级： 、水密性等级： - 抗风压性能等级： |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.4 宜采取措施提高阳台、外窗、窗台、栏杆等安全防护水平。临水农房设置阳台护栏、窗台加高等防护措施，防止人员落水。 |  | - 阳台、外窗、窗台、栏杆等安全防护水平措施： - 临水农房设置阳台护栏、窗台加高等防护措施： |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.6 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。首层卧室、起居室，半地下室、地下空间采取防止发霉的技术措施。建筑室内表面宜采用轻质材料作为饰面。 |  | 首层卧室、起居室，半地下室、地下空间采取的防霉技术措施： 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料： |  |  |  | 建筑设计图纸 材料预算清单 |  |  |  |  |  |
| 建筑、电气 |  | 4.2.5 宜采取提升绿色农房建筑适变性的措施： 1 绿色农房居住空间组织宜具有一定的灵活性，灵活布置内隔墙，满足不同时期家庭结构变化的居住需求，避免频繁拆改； 2 管线的布置应考虑检修的可行性，管线检修或更换时不宜影响其他管线的正常使用。 |  | - 绿色农房居住空间灵活隔断措施： - 管线布置方式： |  |  |  | 建筑设计图纸；电气设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 结构 结构 |  | 4.2.1 装配式绿色农房结构形式宜采用混凝土结构体系或钢结构体系。 |  | - 设计图纸满足相关规范要求。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑、结构设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.2 绿色农房结构材料宜符合下列规定： 1 混凝土强度等级不宜低于C20，基础垫层不宜低于C15； 2 钢筋选用符合抗震性能指标要求的HPB300、HRB400级热轧钢筋，CRB600H 级冷轧钢筋； 3 钢（木）结构构件及其连接件采取有效的防火、防腐措施。 |  | 1 混凝土强度等级： ，基础垫层等级： ； 2 钢筋性能等级： ； 3 钢（木）结构构件及其连接件采取的防火、防腐措施： 。 |  |  |  | 结构设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 电气、给排水 |  | 4.2.7 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件等： 1 户内导线采用铜芯绝缘线，进户线截面不小于10mm2，分支回路截面不小于2.5mm2； 2 室内管道宜根据用途合理选用耐腐蚀、经济适用、安装连接方便可靠的管材。 |  | - 户内导线采用 ，进户线截面面积： ，分支回路截面面积： ； - 2. 室内管道采用 ，耐腐蚀等级： 。 |  |  |  | 电气设计说明；给排水设计说明 |  |  |  |  |  |
| 2-1健康舒适（基本项，至少达标4项，参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
| 建筑 |  | 5.1.2绿色农房功能分区应实现人畜分离，畜禽栅圈不应设在居住功能空间的上风向位置和院落出入口位置，基底应采取卫生措施处理。 |  | 是否饲养畜禽 是 □ 否 □ 。 如是： - 实现人畜分离 是 □ 否 □ - 畜禽栅圈设在居住功能空间的上风向位置 是 □ 否 □ 距离院落出入口位置： - 基底采取卫生措施： |  |  |  | 建筑设计说明 |  |  |  |  | 未饲养畜禽的绿色农房该项达标。 |
|  |  | 5.1.3生活饮用水应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；与生活饮用水接触的材料、设备和化学药剂等应符合国家现行有关规定。 |  | 设计图纸是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 给排水设计说明、给排水设计图纸、设备材料表 |  |  |  |  | 若建筑物未设置储水设施，对生活水质要求直接通过。 |
|  |  | 5.1.4埋地生活饮用水贮水池周围10.0m以内，不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源，周围2.0m以内不得有污水管和污染物。 |  | 设计图纸是否设置生活饮用水贮水池 是 □ 否 □ 。 如是： - 埋地生活饮用水贮水池周围10.0m以内，是否有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源； 是 □ 否 □ - 埋地生活饮用水贮水池周围2.0m以内是否有污水管和污染物。是 □ 否 □ |  |  |  | 给排水设计说明、生活饮用水储水设施详图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.5厨房间废水管和卫生间的污水管道应分别设置。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 给排水设计图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.6排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅、卧室。排水管道不应设置在厨房操作区的上方，当受条件限制不能避免时，应采取防护措施。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 给排水设计说明、给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.7当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时，应在排水口以下设存水弯。水封装置的水封深度不得小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。应选用具有防干涸功能的地漏。 |  | - 当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时，在排水口以下设存水弯。是 □ 否 □ 。 - 水封装置的水封深度不得小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。是 □ 否 □ 。 - 选用具有防干涸功能的地漏。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 给排水设计说明、给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 建筑 |  | 5.1.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |  | 设计图纸是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计说明；绿色建筑污染物浓度计算书 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.9外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。 |  | 设计图纸是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑构件隔声与室内背景噪声计算报告、节能计算书；建筑设计说明、建筑构造用料做法表、建筑平面图、立面图、剖面图、门窗表及大样图 |  |  |  |  |  |
| 电气 |  | 5.1.10照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定。 |  | 建筑中的室内照度、眩光值、一般显色指数等照明数量和质量指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定：是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 照度计算书；电气设计说明、电气设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 2-2健康舒适（一般项，参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
| 建筑 |  | 5.2.2 绿色农房采用适宜建筑遮阳技术，选择外遮阳设施、高反射率内遮阳（全波段太阳辐射反射率大于0.50）等。 |  | 绿色农房采用的遮阳技术： 。 |  |  |  | 建筑设计说明；节能计算报告 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.5 主要功能房间具有良好的日照、采光、通风； 1 外窗透射比达到0.6及以上； 2 农村居住建筑的卧室、起居室的窗地面积比达到1/6； 3 外窗的开口部位有利于室内通风换气，有利用夏季主导风向东南向，外窗的可开启面积不小于外窗面积的30%； 4 设有明卫。 |  | - 外窗透射比： ； - 卧室、起居室的窗地面积比： ； - 外窗的可开启面积比： ； - 设有明卫。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 暖通 |  | 5.2.1 空调器室外机平台靠近室内一侧采取隔声措施。 |  | 空调器室外机平台靠近室内一侧采取隔声措施： 。 |  |  |  | 暖通设计说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.3 采取措施避免厨房、卫生间等区域的空气和污染物串通到其他空间；防止厨房、卫生间的排气倒灌，卫生间设计排气扇，厨房设计排气扇或抽油烟机，3层及以上农房设计排气烟道。 |  | 避免厨房、卫生间等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施： ； 防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施： ； 3层及以上农房设计排气烟道。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 暖通设计说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.4 绿色农房的空调室内机出风口不宜对着卧室床头。 |  | 设计图纸是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 暖通设计说明 |  |  |  |  |  |
| 电气 |  | 5.2.6 绿色农房符合下列规定： 1照明功率密度符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的目标值； 2卧室、起居室采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。 |  | 设计图纸满足相关规范要求。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 电气设计图纸；照明功率密度计算书 |  |  |  |  |  |
| 3-1生活便利（基本项，至少达到4项。参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
|  |  | 6.1.1室内外无障碍设计应满足相关规范的要求。室内外出入口、场地出入口与村庄道路之间应设置连贯的无障碍步行系统。 |  | 对室内外出入口、卫生间等位置进行无障碍设计， 否□；是□，无障碍措施： |  |  |  | 建筑总平面图、无障碍设计说明、竖向设计图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或所在农村配备联系公共交通站点的专用接驳车。 |  | 场地人行出入口与公共交通站点距离： m 设置专用接驳车。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 公共交通站点或接驳车站点分布说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.3绿色农房应设置晾晒空间，且具有天然采光。 |  | 设计图纸有设置阳台或上人屋面。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 3-2生活便利（一般项，参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
| 建筑 |  | 6.2.2 提供便利的公共服务，满足下列4项或以上要求： 1 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于1500m； 2 场地出入口到达小学的步行距离不大于2000m； 3 场地出入口到达公共卫生服务站或医院的步行距离不大于2000m； 4 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于2000m； 5 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于1000m。 |  | 1 场地出入口到达幼儿园的步行距离： ； 2 场地出入口到达小学的步行距离： ； 3 场地出入口到达公共卫生服务站或医院的步行距离： ； 4 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离： ； 5 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离： 。 |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.3 建筑所在农村合理设置健身场地和空间，如篮球场、乒乓球台等体育活动设施。 |  | 建筑所在农村设置健身场地和空间： 。 |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.4 建筑内设有电梯时，宜设置1部无障碍电梯。 |  | 建筑内设有电梯：是 □ 否 □ 。无障碍电梯数量： 部。 |  |  |  | 建筑设计图纸；电气设计说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.5 绿色农房宜设置室外生活性休闲空间，如阳台、露台、天井等空间。 |  | 绿色农房设置室外生活性休闲空间： 。 |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 建筑、电气 |  | 6.2.1 绿色农房停车位配置考虑充电桩停车位，充电桩停车位集中设置，充电桩电表单独计量。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计图纸；电气设计说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.6 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测等至少1种类型的智能化服务功能。 |  | 智能化服务系统类型： 家电控制 □ 照明控制 □ 安全报警 □ 环境监测 □ 其他： |  |  |  | 建筑设计图纸；智能化设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 4-1资源节约（基本项，至少达标8项。参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
| 建筑 |  | 7.1.2 绿色农房按照被动措施优先的原则，优化建筑形体、空间布局和竖向设计，充分利用天然采光、自然通风等自然资源，采取围护结构保温、隔热、遮阳等措施，降低建筑的用能需求： 1 绿色农房外墙采用加气混凝土、混凝土空心砌块等自保温墙体； 2 绿色农房屋顶采用EPS板、XPS板隔热屋面，有条件采用种植屋面； 3 绿色农房外窗采用热反射玻璃、吸热玻璃、涂膜贴膜玻璃等节能门窗技术； 4 绿色农房的东、西向外窗采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数SD不大于0.8。 |  | 1.绿色农房外墙类型： 2.绿色农房屋顶类型： 3.绿色农房外窗类型： 4.绿色农房的东、西向外窗采取建筑外遮阳措施： ；建筑外遮阳系数： |  |  |  | 节能计算书、模拟优化分析报告（如有）；建筑设计说明、建筑总平面图、建筑平立剖面图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.11 绿色农房建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件。绿色农房的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%。 |  | 设计图纸中的女儿墙高度： ,其他装饰性构件： 。 |  |  |  | 建筑平面图、建筑立面图 |  |  |  |  | 女儿墙高度不超过1.5m,无其他装饰性构件的该项达标。 |
| 建筑、暖通 |  | 7.1.1绿色农房围护结构的传热系数、热惰性指标及遮阳系数，应符合《云浮市农房建设绿色技术导则》表7.1.1的规定。 |  | 外墙传热系数 K[W/（㎡•K）]、热惰性指标 屋面传热系数 K[W/（㎡•K）]、热惰性指标 卧室、起居室外窗传热系数 K[W/（㎡•K）]、太阳得热系数 |  |  |  | 节能计算书、建筑设计总说明、建筑构造用料做法表、门窗表及大样图、墙身大样图；暖通设计说明、暖通设备材料表 |  |  |  |  |  |
| 暖通 |  | 7.1.3绿色农房采用自然通风不能满足室内热环境需求时，采用电风扇或空调降温： 1 风扇设置在承载力满足要求的构件上，且合理设置预埋件。 2 分体式空调设备选用2级及以上高能效产品。分体式空调安装符合下列规定：室内机靠近室外机的位置安装，并减少室内明管的长度；室外机安放搁板时，其位置有利于空调器夏季排放热量，并防止对室内产生热污染及噪声污染。 3 多联式空调设备选用2级及以上高能效产品。多联式空调安装符合《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174的要求。 |  | 1.风扇设置在承载力满足要求的构件上，设置预埋件类型： 2.分体式空调设备选用 级能效产品。分体式空调安装符合下列规定：室内机靠近室外机的位置安装，并减少室内明管的长度；室外机安放搁板时，其位置有利于空调器夏季排放热量，并防止对室内产生热污染及噪声污染。是 □ 否 □ 。 3.多联式空调设备选用 级能效产品。多联式空调安装符合《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174的要求。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 暖通设计说明 |  |  |  |  |  |
| 电气 |  | 7.1.4 绿色农房选用节能高效光源、高效灯具及其电器附件。照明光源选择上避免使用光效低的白炽灯，采用具有光效高、光色好、寿命较长的LED光源等。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 绿建达标承诺书；电气设计说明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.5 绿色农房的楼梯间、走道等部位采用声控、双控或多控开关。 |  | 楼梯间、走道照明控制方式： |  |  |  | 绿建达标承诺书；电气设计说明 |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  | 7.1.7 绿色农房给水应设置分户计量，在户外应设置阀门、水表等装置，监测用水量。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.8 绿色农房应使用节水型马桶、节水型器具等节水器具和设备。马桶水箱每次冲洗水量不应大于6L。 |  | 卫生器具用水效率等级: 冲洗量：水嘴 L/S；双档坐便器大档为 L/S,小档为 L/S；小便器一次用水量 L/S。 |  |  |  | 绿建达标承诺书；给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.9给水管道应根据用途合理选用耐腐蚀、经济适用、安装连接方便可靠的管材。 |  | 给水管道管材类型： |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 结构 |  | 7.1.10 绿色农房选用500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%。 |  | 绿色农房选用500 km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例： 。 |  |  |  | 结构设计说明；绿建达标承诺书 |  |  |  |  |  |
| 4-2资源节约（一般项，参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
| 建筑 |  | 7.2.1绿色农房采用天井、冷巷等岭南特色的被动式节能技术方法。天井的进深控制在3.5-6.0米，与宽度比取1:2-1:3，总体进深不超过6米，天井高度与进深之间的比例为1:1.2-1:1.4；冷巷采用边庭、边廊等应用方式。 |  | 岭南特色的被动式节能技术方法： 天井 □ ，宽度比： ； 冷巷 □ ，形式：边庭 □ ，边廊 □ ； 其他： 。 |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.7绿色农房采用土建工程与装修工程一体化设计施工。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计图纸；装修设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.8 绿色农房宜选用绿色建材，绿色建材比例不低于30%。 |  | 绿色建材应用比例: |  |  |  | 绿色建材比例计算书；预算清单 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.9 绿色农房宜使用循环再生材料包括循环利用材料与可再生材料，循环利用材料与可再生材料使用比例不低于6%。 |  | 循环利用材料与可再生材料使用类型: ；使用比例: |  |  |  | 循环利用材料与可再生材料材料比例计算书；预算清单 |  |  |  |  |  |
| 建筑、给排水 |  | 7.2.2绿色农房的热水系统选用太阳能热水系统或空气源热泵热水系统。太阳能热水系统设计符合《广东省公共和居住建筑太阳能热水系统一体化设计施工及验收规程》和现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定。 |  | 热水系统可再生能源利用形式： 。 |  |  |  | 建筑设计图纸；给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.4绿色农房设置简易雨水收集系统，收集可不限形式，雨水经简单处理后可用于绿化灌溉、庭院道路冲洗等。 |  | 雨水收集系统形式： ；雨水系统利用形式： 。 |  |  |  | 建筑设计图纸；给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 建筑、电气 |  | 7.2.3绿色农房利用可再生能源发电时，优先选用太阳能，有条件地区可综合利用风能等适合当地环境资源条件和经济条件的可再生能源，绿色农房选用太阳能光伏系统。太阳能光伏系统设计符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准 》GB/T 51368的规定。太阳能光伏系统设置电能计量装置，并设置监控系统实时监测与显示运行数据。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计图纸；电气设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 结构 |  | 7.2.10 绿色农房装配式钢结构建筑围护墙体预制单元的划分宜遵循“少模数，大规格”的原则，以减少构件种类和数量，并应满足工业化生产、制造、运输以及安装的要求。外墙系统可选用预制外墙、现场组装骨架外墙等类型。并应符合下列规定： 1 预制外墙与主体结构的调整间隙应采用燃烧等级为A级的防火材料进行封堵，封堵构造的耐火极限不得低于墙体的耐火极限。 2 金属骨架组合墙体应设置有效的防腐蚀措施；骨架外部、中部和内部可分别设置防护层、隔离层、保温隔汽层和内饰层。 3 木骨架组合墙体材料种类、连接构造、板缝构造、内外面层做法等应符合现行国家标准《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361的规定。内侧墙面宜采用普通型、耐火型或防潮型纸面石膏板，外侧墙面材料宜采用防潮型纸面石膏板或水泥纤维板等材料。 |  | - 预制外墙与主体结构的调整间隙采用的防火材料燃烧等级： - 金属骨架组合墙体应设置有效的防腐蚀措施： - 木骨架组合墙体材料种类、连接构造、板缝构造、内外面层做法等符合现行国家标准《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361的规定。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.11 建筑选用工业化部品。建筑选用工业化部品占同类部品用量比例达到 50%以上的部品种类达到2种或以上。工业化部品主要包括整体卫浴、整体厨房、装配式吊顶 、干式工法地面、装配式内墙、管线集成与设备设施、预制受力构件(梁/柱/板)等。 |  | 采用的工业化部品： 整体卫浴 □ 整体厨房 □ 装配式吊顶 □ 干式工法地面 □ 装配式内墙 □ 管线集成与设备设施 □ 预制受力构件（梁/柱/板） □ 其他： |  |  |  | 工业化部品用量比例计算书；预算清单 |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  | 7.2.6绿色农房采用节水型器具，卫生器具效率等级达到2级及以上。 |  | 卫生器具用水效率等级: |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 5-1环境宜居（基本项，至少达标3项。参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
| 建筑 |  | 8.1.1绿色农房外观设计需尊重当地的建筑风貌、地方特色，属于传统村落和风景保护区范围的农村住房，其形制、高度、色彩等应与其周边传统建筑景观保持协调。 |  | 设计图纸是否提出相关要求。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑立面图、效果图 |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  | 8.1.2应优先选择城市或集镇的配水管网延伸供水到户的方式设计靠近城镇的村落给排水管网。村落给排水管网规划应利用原有河系排放雨水，或采用管网收集后排放主河道。 |  | 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1.3绿色农房污水不应直接排入庭院、农田或水体，应经三格化粪池处理后收集排放。 |  | 设计图纸是否设置化粪池。是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 景观 |  | 8.1.4绿色农房生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 |  | 垃圾容器和收集点位置： |  |  |  | 建筑设计说明；设施布置平面图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1.5绿色农房的室外环境应采用乔木类绿化遮阳方式，或应采用庇护性景观亭、廊或固定式棚、架等的构筑物遮阳方式，或应采用绿化和构筑物混合遮阳方式。 |  | 绿色农房室外环境采用绿化遮阳方式： |  |  |  | 景观设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 5-2环境宜居（一般项，参评项数： ，达标项数： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  | 设计内容（指标） |  |  |  | 设计表达方式 |  |  | 是否满足 |  | 备注 |
| 建筑 |  | 8.2.1绿色农房建设保持原有地形地貌，减少高填、深挖，不占用当地林地及植被，保护地表水体。山区农房宜充分利用地形起伏，采取灵活布局，形成错落有致的山地村庄景观。临水农房充分利用河流、坑塘、水渠等水面，沿岸线布局，形成独特的临水村庄景观。 |  | 设计图纸是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑设计图纸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2.5绿色农房设计在建筑形式、细部设计和装饰方面吸取地方、民族的建筑风格，采用传统构件和装饰。绿色农房建造宜传承当地的传统构造方式，并结合现代工艺及材料对其进行改良和提升。 |  | 设计图纸是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 建筑立面图、效果图 |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  | 8.2.2村落污水在经三格化粪便池处理后，经过设置的集中污水处理设施二次处理后排放到自然水系。集中污水处理设施可按村落组团设置。 |  | 设计图纸是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 景观 |  | 8.2.3绿色农房设计设置绿色雨水基础设施，减少雨水地表径流量。 1 完善地面（排）水沟系统，强化雨水的有组织地收集和排放；铺地宜使用卵石、砂砾、防腐木或生态陶土砖等有较好透水性的材料。 2 宜布置生态洼地或道路旁洼地，促使雨水循环利用，提高雨水丰茂期的排水能力、改善平时的景观效果。景观水体采用过滤、循环、净化、充氧等技术，并考虑雨水再利用。 3 停车场使用植草砖或其它透水性铺装。 |  | 1 铺地材料： 2 景观水体采用过滤 □ 循环 □ 净化 □ 充氧 □ 等技术，考虑雨水再利用。 是 □ 否 □ 。 3 停车场使用植草砖 □ 或其它： 。 |  |  |  | 景观设计图纸；海绵城市专篇 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2.4 绿色农房庭院利用自然条件和人工环境要素进行庭院绿化美化，绿化以栽种树木为主、种草种花为辅。 |  | 设计图纸是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。 |  |  |  | 景观设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 设计结果汇总 |  |  |  | 项 目 自 评 表 |  |  | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 |  | 环境宜居 |  |
|  |  |  |  |  | 基本项情况 | 基本项数 | 10 | 10 | 3 | 11 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 参评项数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 基本项达标数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般项情况 | 一般项数 | 7 | 6 | 6 | 11 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 参评项数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一般项达标数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构评价意见 |  |  | 经评价，该项目设计指标达到《云浮市农房建设绿色技术导则》 级要求。 技术负责人： 评价机构（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：1、本表一式四份，A3纸双面打印。其中建设主管部门、评价机构、建设单位、施工单位各一份。

2、属于装修阶段的内容，如验收时无法完成的，应在评价时提供达标承诺书。