云浮市生态环境局

云环审〔2024〕20号

# 关于广东鑫晟环境科技有限公司综合利用含铜、锌固体废物项目环境影响报告书的批复

广东鑫晟环境科技有限公司（统一社会信用代码：91445322MA7NK0PN7H）：

你公司报批的广东鑫晟环境科技有限公司综合利用含铜、锌固体废物项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东鑫晟环境科技有限公司综合利用含铜、锌固体废物项目（以下简称“项目”）位于云浮市郁南县大湾镇工业园A18-1-A地块，占地面积41457.63m2，建筑面积31437.91m2，总投资约7亿元，其中环保投资约4300万元，占总投资的6.14%。项目主要从事一般工业固体废物的综合利用，设计综合利用总规模为6.8万吨/年（其中含铜锌料6万吨/年、废普通合金刀头和废含银合金刀头0.5万吨/年、氧化铁皮综合利用规模为0.3万吨/年），通过采用物理分选、湿法浸出及提取、电解等工序，获得氯化亚铁溶液、硫酸亚铁溶液、聚合氯化铁、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、硫化镍、氧化铜、黄铜料、紫铜料、银粉、海绵铜、海绵锡、粗锡、金刚石、碳化钨等产品。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局郁南分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中烘干窑产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放参照执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）中重点区域排放限值；其余工艺产生的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、颗粒物有组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及其修改单表4特别排放浓度限值的较严值；油烟有组织排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中的小型排放标准；

氯化氢和硫酸雾无组织排放执行（GB 31573-2015）及其修改单表5企业边界大气污染物排放限值；氮氧化物和颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

本项目氮氧化物排放量为1.2152t/a。根据郁南分局《关于广东鑫晟环境科技有限公司综合利用含铜、锌固体废物项目环境影响报告书的初审意见》，氮氧化物总量指标从从郁南县“十四五”期间2021年老旧机动车注销淘汰的氮氧化物削减量中进行分配。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。项目产生的废水包括生活污水、丙类厂房A喷淋废水、废合金刀头综合利用、外购海绵铜处理工艺产生的电积余液、地面清洗废水、物理分选产生的分选废水、初期雨水、含氯氧化铜废水。生活污水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准，经园区市政污水管网排入郁南县大湾镇污水处理厂处理后达标排放；丙类厂房A喷淋废水，废合金刀头综合利用、外购海绵铜处理工艺产生的电积余液、部分地面清洗废水、初期雨水，经厂内污水处理站预处理后回用于净水剂生产，不外排；部分地面清洗废水、物理分选产生的分选废水，简单沉淀压滤回用物理分选工序，不外排；含氯氧化铜经四级逆流水洗脱氯产生的废水，水质比较简单可直接回用于废普通合金刀头浸出线，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。浸出污泥等危险废物委托有资质单位处置，铁块、铝块等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局郁南分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局郁南分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2024年8月5日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市应急管理局，市生态环境局郁南分局，广东中正环科技术服务有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2024 年 8 月 5 日印发