云浮市生态环境局

云环审〔2024〕23号

关于粤水电云城区腰古100MW/200MWh储能项目环境影响报告表的批复

云浮粤水电能源有限公司（统一社会信用代码：91445302MA7EXKBH68）：

你公司报批的《粤水电云城区腰古100MW/200MWh储能项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、粤水电云城区腰古100MW/200MWh储能项目拟建于云浮市云城区腰古镇永昌村委董迳村和坪塘村委古郊村。项目用地面积为28785m2，总投资50000万元，其中环保投资91.56万元。本项目建设1座电化学储能电站，容量为100MW/200MWh；配套建设1座110kV储能升压站，容量为100MVA；新建输电线路，电缆长度约0.4km，按单回电缆出线，并预留远期1回备用（不在本次建设范围内）；配套对侧扩建间隔，在220kV硫都站110kV侧扩建出线间隔1个。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期机械设备和运输车辆尾气通过合理选择运输路线、缩短怠速、减速和加速的时间减少尾气产生，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014) 中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值。施工扬尘采取遮盖、洒水、减慢车速等措施抑尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。项目运营期无生产废气产生，无需进行废气污染物排放总量指标替代。

（二）严格落实水污染防治措施。项目不设置施工营地，施工人员产生的生活污水依托居住地污水处理设施合理处置，施工单位应严对施工废水进行妥善处理，在施工场地设置简易沉砂池对施工废水进行澄清处理，然后回用，严禁施工废水排入周边水体。运营期无生产废水产生，无需进行废水污染物排放总量指标替代，生活污水经化粪池、MBR一体化污水处理装置处理后用于场内灌溉，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保电站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准限值要求，输电线路沿线区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物经收集后委托具有相应危险废物类别资质单位处置，其他一般工业固体废物依法依规处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系，本项目升压站配套建设事故油池一座，有效容积56m3，同时设置拦截、防雨、防渗设施。加强污染防治设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局云城分局。

云浮市生态环境局

2024年9月12日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房和城乡建设局，市生态环境局云城分局，广州粤宁环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2024 年 9 月 12 日印发